## 电梯基本技术需求书

| 类型 | 住宅/公寓垂直电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重量 | 800kg/825kg、 1000kg/1050kg | 800kg/825kg、 1000kg/1050kg、 1150kg | 1000kg/1050kg、1150kg、1350kg | 1000kg/1050kg、1150kg、1350kg | 1000kg/1050kg、 1150kg、1350kg |
| 有机房电梯楼层覆盖范围 | 11 层 | 18 层 | 26 层 | 36 层 | 46 层 |
| 有机房电梯最低速度 | 1.75 | 1.75 | 1.75、2.5 | 2.5、3.0 | 3.0、3.5 |
| 无机房电梯楼层覆盖范围 | 11 层 | 18 层 | 26 层 | 36 层 | 46 层 |
| 无机房电梯最低速度 | 1.75 | 1.75 | 1.75、2.5 | 2.5、3.0（选配） | 3.0（选配）、 3.5（选配） |
| 机房设置 | 有机房电梯、无机房电梯 |  |  |  |  |
| 提升高度 | 按每层 3米计算 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微电脑单台全集选控制。相邻 2 台电梯采用并联控制方式，超过 2 台采用群控方式（并联及群控方式所增加装置的价格单列，不列入设备总价）。 |  |  |  |  |
| 轿箱内最低净高度 | 基本配置：2400mm（800kg、1000kg、1150kg，配中档电梯天花） |  |  |  |  |
| 轿内前壁板及操纵箱面板 | 基本配置：发纹不锈钢前壁板及发纹不锈钢操纵面板 |  |  |  |  |
| 轿箱内侧壁及后壁材质 | 基本配置：发纹不锈钢面板 |  |  |  |  |
| 轿箱地面 | 基本配置：预留 30mm 装饰凹位铺大理石饰层 |  |  |  |  |
| 最少预留装饰重量 | 基本配置：150kg（仅限于 800kg 和 1000kg 标准）、250kg |  |  |  |  |
| 轿箱天花 | 基本配置：标准天花（轿厢净高为 2400mm） |  |  |  |  |
| 轿厢位置指层器 | 基本配置：数字式数显或液晶 |  |  |  |  |
| 首层层门 | 基本配置：发纹不锈钢面板，轿箱内高度为2400mm的层门尺寸。 |  |  |  |  |
| 首层门套 | 基本配置：与首层层门配套的门套 |  |  |  |  |
| 首层以上层门 | 基本配置：烤漆面板，轿箱内高度为2400mm的层门尺寸。 |  |  |  |  |
| 首层以上门套 | 基本配置：与层门配套的门套 |  |  |  |  |
| 厅外召唤指示器 | 基本配置：数字式数显或液晶 |  |  |  |  |
| 机房设备减震 | 基本配置：机房内的主机及控制柜均应设置减震装置 |  |  |  |  |
| 基本功能 | 1、全集选控制运行功能 2、超载保护、报警功能 3、超速电气、机械保护功能 4、电动机空转保护功能 5、对讲机通讯功能 6、警铃报警功能 7、故障低速自救运行功能 8、停电应急照明功能 9、门过载保护功能 10、运行次数显示功能 11、泊梯功能 12、停车在非门区报警功能 13、层高自测定功能 14、轿厢照明节能自动控制功能 15、轿厢通风节能自动控制功能 16、开门时间自动控制、调整功能 17、轿顶、轿内、机房内检修操作功能 18、开关门时间超常保护功能 19、位置异常自动校正功能 20、反向内指令自动消除功能 21、开门异常自动消除功能 22、故障自动检测、存储功能 23、消防迫降功能 24、起动补偿功能 25、满载时直驶功能 26、无召唤自动返回基站功能 27、电梯待命时自动监测功能 28、电动机过热保护 29、微动平层功能（提升高≥45 米时标配） 30、无效内指令自动清取功能 31、轿箱门全光幕安全保护功能 32、轿内误指令取消功能 33、预留轿箱至机房控制箱的电梯专用视频电缆（预留给轿厢内摄像头及轿厢内信息发布系统用） 34、设置彩色摄像头及配套电源 35、井道牛腿材质：钢制牛腿 36、总线型五方通话功能，最远通话距离 3000 米 37、轿箱双向开门功能，即首层与首层以上为两个开门方向，每台电梯各层层门仍为一套； 38、贯通门功能；轿箱内设主副操纵箱。 39、电梯专用空调1350kg及以下电梯：单冷型：制冷量不小于2500W，冷暖型：制冷量不小于2500W，制热量不小于1600W。 40、无机房电梯最大曳引高度由各品牌生产厂根据自身标配品种进行配置。 |  |  |  |  |

| 类型 | 商务垂直电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载重量 | 1350kg、1600kg、1800kg |  |  |  |  |
| 有机房电梯楼层覆盖范围 | 2～10 层 | 11～20 层 | 21～30 层 | 31～40 层 | 41～60 层 |
| 有机房电梯最低速度 | 1.75 | 1.75、2.5 | 3.0、3.5、4.0 | 3.5、4.0、5.0 | 5.0、6.0 |
| 无机房电梯楼层覆盖范围 | 2～10 层 | 11～20 层 | 21～30 层 | 31～40 层 |  |
| 无机房电梯最低速度 | 1.75 | 1.75、2.5 | 3.0（选配）、3.5（选配） | 3.5（选配） |  |
| 机房设置 | 有机房电梯、无机房电梯 |  |  |  |  |
| 提升高度 | 每层平均4米 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 微电脑单台全集选控制。相邻 2 台电梯采用并联控制方式，超过 2 台采用群控方式（并联及群控方式所增加装置的价格单列，不列入设备总价）。 |  |  |  |  |
| 轿箱内最低净高度 | 基本配置：2400mm（配豪华电梯天花） |  |  |  |  |
| 轿内前壁板及操纵箱面板 | 基本配置：发纹不锈钢一体化主、副操纵面板 |  |  |  |  |
| 轿箱内侧壁及后壁材质 | 基本配置：烤漆面板 |  |  |  |  |
| 轿箱地面 | 基本配置：预留 30mm 装饰凹位铺大理石饰层 |  |  |  |  |
| 最少预留装饰重量 | 基本配置：500kg |  |  |  |  |
| 轿箱天花 | 基本配置：2400mm（配高档电梯天花） |  |  |  |  |
| 轿厢位置指层器 | 基本配置：数字式数显或液晶 |  |  |  |  |
| 轿箱门尺寸 | 基本配置：轿箱内最低净高度 2400mm 按厂家标准配置； |  |  |  |  |
| 首层层门 | 基本配置：发纹不锈钢面板 |  |  |  |  |
| 首层门套 | 基本配置：与首层层门配套的门套 |  |  |  |  |
| 首层以上层门 | 基本配置：烤漆面板 |  |  |  |  |
| 首层以上门套 | 基本配置：与层门配套的门套 |  |  |  |  |
| 厅外召唤 | 基本配置：带方向及楼层指示的点阵或数字式 |  |  |  |  |
| 基本功能 | 1、全集选控制运行功能 2、超载保护、报警功能 3、超速电气、机械保护功能 4、电动机空转保护功能 5、对讲机通讯功能 6、警铃报警功能 7、故障低速自救运行功能 8、停电应急照明功能 9、门过载保护功能 10、运行次数显示功能 11、泊梯功能 12、停车在非门区报警功能 13、层高自测定功能 14、轿厢照明节能自动控制功能 15、轿厢通风节能自动控制功能 16、开门时间自动控制、调整功能 17、轿顶、轿内、机房内检修操作功能 18、开关门时间超常保护功能 19、位置异常自动校正功能 20、反向内指令自动消除功能 21、开门异常自动消除功能 22、故障自动检测、存储功能 23、消防迫降功能 24、起动补偿功能 25、满载时直驶功能 26、无召唤自动返回基站功能 27、电梯待命时自动监测功能 28、电动机过热保护 29、微动平层功能（提升高≥45 米时标 配） 30、无效内指令自动清取功能 31、轿箱门双重人身安全保护功能（如：光幕＋力触保护） 32、轿内误指令取消功能 33、BA接口功能 34、预留轿箱至机房控制箱的电梯专用视频电缆 35、设置彩色摄像头及配套电源 36、井道牛腿材质：钢制牛腿 37、总线型五方通话功能，最远通话距离3000米 38、电梯专用空调1350kg及以下电梯：单冷型：制冷量不小于 2500W，冷暖型：制冷量不小于2500W，制热量不小于1600W；1350kg以上电梯：单冷型：制冷量不小于3200W，冷暖型：制冷量不小于3200W，制热量不小于2000W。 39、无机房电梯最大曳引高度由各品牌生产厂根据自身标配品种进行配置。 |  |  |  |  |