接入层交换机采购需求

为满足医院网络扩展的需求，我院将采购10台接入层交换机。

参数要求：（10台）

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥432Gbps/4.32Gbps |
| 转发性能 | ≥144Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
| 接口类型 | 端口形态：48个GE端口，4个万兆SFP+口 |
| CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| Triple | 设备端口支持同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 堆叠 | 支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |
|  | 支持单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持Ipv6静态路由、RIPng、OSPF v3 |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 整机提供Acl条目数不小于1K条； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 电源 | 配置双电源 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 ，支持OAM以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供工信部入网证和检验报告 |
| 保修 | 三年原厂免费保修 |

其它要求：

- 提供设备的原厂保修证明

- 提供设备上架及配置服务