附件1：广东省人民医院备用光纤专线租用需求

需求：租用点对点专线

一、采购需求

广东省人民医院惠福分院、南海平洲分院、合群门诊部通过光纤专线连接到东川路总院。为满足信息系统运行要求，现需各租用一条备用线路，要求网络具有高质量，高容错性，快速故障恢复功能。

二、线路清单：

| 序号 | A端地址 | B端地址 | 线路速率 | 线路类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5层机房 | 广州市越秀区惠福西路123号广东省人民医院2层机房 | ≥上下行300Mbps | 光纤专线组网 | 1 |  |
| 2 | 广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5层机房 | 佛山市南海区桂城街道办平洲永安中路58号(广东省人民医院)门诊大楼3层 | ≥上下行50Mbps | 光纤专线组网 | 1 |  |
| 3 | 广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼5层机房 | 广州市越秀区合群一马路17号省医院合群门诊4层机房 | ≥上下行100Mbps | 光纤专线组网 | 1 |  |

三、租用期限：1年

四、技术要求：

1、报价方需提供每条线路接入的组网拓扑图，标明每条线路节点路由，所有本次租用的备用线路与广东省人民医院原租用线路使用不同路由。备用线路与原线路在任节点不允许走同一管道、不允许经过同一个机房。

2、在线路租用期间，运营商如需对线路进行割接而改变路由的，必须提前向院方申请并说明情况，经采购人同意并登记备案后方可进行割接。

3、运营商提供的光端机具有自动环路保护功能，接入光路均为双光路接入，当一路光路因故障发生中断时，业务自动倒换，倒换时间小于50ms，确保业务的无缝、平稳、无间断地运行。

4、接入设备要求

要求运营商提供的传输接入设备标准不低于以下要求：

1）业务接口类型要求

以太网接口：可提供FE/GE以太网接口

2）组网和保护要求

组网和保护可以组成链型网，也可以组成环网，支持单双向通道保护、线性复用段保护。

4、网络性能要求

1）线路误码率≤10E-7

2）运营商线路发生故障时，主备用电路切换时间（自愈时间）<50 ms。

3）年网络可用性要求≥99.9％。

4）线路24小时连续运行，线路的丢包率≤1%。

5、报价人具有《基础电信业务经营许可证》