核医学科数字胶片制作项目需求书

# 项目名称

项目名称：核医学科数字胶片制作项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U盘存储卡 | 详见技术参数要求 | 31,200张 |
| 2 | 影像拷贝自助终端 | 详见技术参数要求 | 2 台 |
| 3 | 证卡打印机（含读卡器） | 详见技术参数要求 | 2 台 |
| 其他需要项目必备的硬件与软件，投标人免费提供，招标人不再承担额外产生的费用。 |  |  |  |

# 详细配置参数

## 3.1.1 U盘存储卡

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.1.1 | 存储卡容量：不小于4GB； |
| 2 | 3.1.1.2 | 内嵌式IC线圈，内嵌式金属转轴，RFID。 |
| 3 | 3.1.1.3 | 定制医院专用版面； |
| 4 | 3.1.1.4 | 内置专用DICOM图像浏览软件，具有图像浏览等功能。 支持pet-ct 融合模式、MPR模式、2D模式。 支持快速调整PET浓度、拖动VR图像转动、融合图像快速定位功能。 |
| 5 | 3.1.1.5 | 提供安全控制：存储卡只能在自助终端写入数据，其他终端只能读取，不能修改和删除。 |
| 6 | 3.1.1.6 | 如果存储卡质量问题无法使用，应免费进行更换。 |

## 3.1.2影像拷贝自助终端

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.2.1 | 机柜：要求防锈、防磁、防静电； |
| 2 | 3.1.2.2 | 机柜外置接口：电源开关、电源接口、RJ45网络接口； |
| 3 | 3.1.2.3 | 主机配置：处理器不低于I5 6500，内存不低于8G, 硬盘不低于128G固态硬盘； |
| 4 | 3.1.2.4 | 触摸显示器：不低于19寸显示器，分辨率不低于1280*1024； |
| 5 | 3.1.2.5 | 打印机：A4黑白激光打印机，鼓粉一体，处理器不低于266MHz，内存不低于2MB； |
| 6 | 3.1.2.6 | 识别设备：RFID识别器； |
| 7 | 3.1.2.7 | 音响：2.0两通道立体声，音响系统。 |

## 3.1.3证卡打印机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.3.1 | 打印模式: 具有单面或双面（可选）； |
| 2 | 3.1.3.2 | 分辨率 : 300dpi，卡片厚度: ≤2.0mm； |
| 3 | 3.1.3.3 | 卡片厚度: ≤2.0mm； |
| 4 | 3.1.3.4 | 接口类型:USB2.0，以太网接口。 |
| 5 | 3.1.3.5 | 配备同等数量读卡器 |

# 项目工期及实施要求

项目工期：合同签订1年内完成

# 集成技术及实施服务要求

### 产品基本要求

（1）保证与招标人前期影像数字化交付系统项目的无缝衔接。

（2）所投的系统为中文操作界面产品；

（3）如果U盘存储卡因质量问题无法使用，中标人应进行免费更换。

（4）实现云端影像浏览功能，支持终端设备DICOM图像窗宽/窗位、缩放、移动等基本处理服务。

（5）实现云端影像自动排版功能，排版影像支持下载。

（6）根据医院系统集成要求，按照招标人要求与招标人影像数据中心、影像数字交付平台、集成平台进行对接，对接费用包含在本项目报价内，招标人不再另外支付。

（7）与主索引系统进行对接，实现相同患者报告的关联。

（8）U盘自带软件实现影像融合功能。

### 系统技术方案要求

（1）数字影像交付技术部分应包括以下主题：

1）系统的主要流程及应用的关键环节描述

2）软件模块实现的功能

（2）系统结构描述，应包括：

1）系统设计框架结构

2）与现有核医学系统，HIS系统集成方法。

（3）技术方案优点的综合说明

1）影像数字化交付(存储卡)系统与医院核医学系统的整合，保证了病人和检查基本资料的正确性和一致性。

2）患者通过手机扫描医疗数据存储卡面上的二维码，可通过医院数字影像交付平台调阅核医学电子报告和数字影像。

### 软件基本要求

- 已派发存储卡数量统计，可记录派发至患者的存储卡信息以及存储卡剩余容量；

- 支持与核医学系统集成，写入患者唯一识别码，提供闪存模式；

- 存储容量不低于4G；

- 打印个性化标签，每张卡实名制作；标签内容可包含：检查号、姓名、性别、年龄、部位等等；标签排版格式、内容可自定义；

- 获取核医学系统原始DICOM影像；获取核医学系统原始报告信息。

- 提供病例查询、查看当前状态等功能。

- 自助终端通过存储卡识别患者身份；

- 通过自助终端打印检查的纸质报告；

- 每份报告只支持打印一份，重复打印需管理员授权；

- 提供报告重打、重置等授权功能。

- 每次拷贝完文件后会对存储卡中文件属性和服务器上的文件属性做对比校验，检验文件的大小及MD5值，确保拷贝文件的一致性，确保资料正确完整写入存储卡中。

- 患者获取存储卡后，可以保证患者在其他主流电脑终端中读取U盘内的数据资料。

- 保证患者或其他人员无法对存储卡进行数据写入、修改、删除操作。

- 支持使用存储卡在任意一台PC机上浏览影像，存储卡内提供浏览控件；

- 提供多样化图像阅读工具。在浏览时，可以对影像进行图像缩放、调窗、导出等图像后处理操作。

- 患者通过手机扫描医疗数据存储卡面上的二维码引导，关注微信服务号后通过安全验证和授权后获取本人影像及报告。

# 保修要求

1.质保要求；保修期自验收合格后起计算。提供3年7*24小时原厂厂家保修服务；

2.存储卡在使用过程中发现质量问题，投标人需免费数据更换。

3.培训：投标人应为采购人进行培训，包括使用培训和维护培训。

4.提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

5.如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时在_0.5_小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在_4_小时内（含本数）往达现场处理。

6.如果投标人在24小时内无法排除故障，应提供与故障设备性能和配置相同的硬件提供招标人使用。

7.提供详细的维护人员清单：

投标人应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

8.服务方式：以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。