广东省人民医院安全加固国密试点改造（一期）项目需求

# 项目名称

项目名称：安全加固国密试点改造（一期）

# 项目概述

为贯彻落实国家密码管理政策法规和标准规范，建立健全的密码保障体系，完善密码基础建设，提升密码使用管理和服务水平，本次项目拟根据线上线下医疗业务信息安全需求为导向,以卫生健康行业关于加强密码应用要求为指引,按照国家密码管理政策法规和标准规范要求,建立密码应用保障体系,在院内电子病历信息系统中、以及互联网医院业务的信息系统中开展密码应用。同时根据我院医院信息安全现状，从移动终端安全、数据安全管控、虚拟化环境安全防护、安全运营管理、设备升级等方向进行安全体系建设。

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全认证网关 | 配置详见4.1 | 2 |
| 2 | 服务器密码机 | 配置详见4.2 | 2 |
| 3 | 密钥管理系统 | 配置详见4.3 | 1 |
| 4 | 密码应用改造开发服务(电子病历系统、互联网医院系统) | 配置详见4.4 | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 配置详见4.5 | 1 |
| 6 | SSL VPN | 配置详见4.6 | 1 |
| 7 | 外网出口防火墙 | 配置详见4.7 | 2 |
| 8 | 服务器区防火墙 | 配置详见4.8 | 4 |
| 9 | 移动终端安全管控系统 | 配置详见4.9 | 1 |
| 10 | 安全态势感知系统 | 配置详见4.10 | 1 |
| 11 | 医疗设备安全防护软件 | 配置详见4.11 | 1 |
| 12 | 医疗设备接入安全网关 | 配置详见4.12 | 1 |
| 13 | 特权账号管理系统 | 配置详见4.13 | 1 |
| 14 | 应急备份一体机 | 配置详见4.14 | 1 |
| 15 | 物理磁带库扩容 | 配置详见4.15 | 1 |
| 16 | 安全集成服务 | 配置详见4.16 | 1 |

# 详细配置参数

- 4.1、安全认证网关

| 指标 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 规格：机架式结构≤2U； |
|  | 网络接口：≥6xGb Ethernet ；≥4*SFP/2*SFP+扩展接口（选配）； |
|  | 电源：标配冗余电源； |
|  | 温度工作：10℃-60℃ ；存储：0℃-60℃； |
|  | 湿度工作：5%-85%非凝结 ；存储：5%-95%非凝结； |
|  | MTBF 大于 30000 小时； |
|  | 密码卡：内置经国家密码管理局审批的密码卡； |
|  | 随机数：支持WNG物理噪声源芯片保障随机数质量； |
|  | 管理接口：串口转RJ-45； |
| 功能 | 密码存储：严格遵循国家密码管理局相关规范，密钥存储在密码卡安全存储区，而非本地文件系统； |
|  | 密钥管理：密钥分级管理，基于智能卡的分级访问控制机制； |
|  | 密钥备份：安全的密钥备份机制，采用安全的门限秘密共享技术实现备份密钥的分割存放； |
|  | 证书支持：支持国密双证书体系，支持以标准PKCS10、PKCS7、自定义数字信封机制导入加密密钥对及数字证书，具有密钥管理功能，能够与第三方CA、行业自建CA无缝对接； |
|  | 支持多级证书链，证书层级不少于3级； |
|  | 支持OCSP证书撤销状态检测机制，可实时查询证书的撤销状态，确保数字证书的合法性； |
|  | 支持国密密码套件，包括但不限于ECDHE_SM1_SM3、ECC_SM1_SM3、RSA_SM1_SM3、ECDHE_SM4_SM3、ECC_SM4_SM3、RSA_SM4_SM3；（ECDHE、ECC的算法为SM2）以上密码套件均支持单向、双向模式； |
|  | 安全性：采用双向鉴别的强身份认证机制，具有身份认证功能，通过建立基于国密算法的加密通道，在数据传输前后，进行加解密，保证数据的保密性、完整性。 |
|  | 三权分立：人性化WEB管理界面，系统管理员、安全管理员、安全审计员三权分立； |
|  | 安全协议：支持SSL、IPSec两种安全协议； |
|  | 国密算法支持：支持国密 SM1/SM2/SM3/SM4算法； |
|  | 应用支持B/S架构应用：支持JAVA,.NET,PHP等架构的B/S 应用; 应用支持C/S架构应用：支持FTP、Telnet、远程桌面以及通用的C/S 应用； |
|  | 网络应用：支持基于IP 的所有应用 ； |
|  | SSL VPN须支持地址隐藏功能：系统将真正应用服务的地址隐藏，使用国密算法创建的临时IP地址，且该地址在断开连接时自动消失； |
|  | SSL VPN须支持网络桥接功能：大规模复杂网络环境下跨网段实现广播包传输； |
|  | 支持应用重定向功能：在有防火墙 NAT 映射的情况下正常访问有重定向的网站； |
|  | 信息统计：系统能够对用户连接数、应用访问情况，系统资源占用等信息进行详细统计； |
|  | 访问权限功能：实现 IP 级的访问控制； |
|  | 系统管理：1系统升级：系统支持Web 方式的系统升级； 2性能监测功能：系统支持对CPU、内存等资源使用状况的收集； |
|  | 高可用性：系统支持被第三方的负载均衡器进行负载； |
|  | 客户端支持 可提供独立的硬件客户端：为无交互设备（如路灯、ATM机、闸机、自助机等设备）提供安全接入； 软件客户端支持：提供Windows、Linux、Android平台下的独立客户端； 可提供Window、Android平台下的SDK，可以跟移动应用打包成独立APP； |
| 性能 | 密钥存储：SM1/SM4会话密钥≥1000； |
|  | 支持多个证书密钥对，双证书密钥对数量≥64； |
|  | 最大并发连接数:≥ 275,000 |
|  | 每秒新建连接数:≥3400tps/s |
|  | 吞吐量≥800Mbps |
| 售后服务 | 三年原厂保修服务。 |
| 资质要求 | 产品经国家密码管理局检测，具有国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《商用密码产品认证证书》； |
|  | 产品提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》； |
|  | 产品提供国家权威机构颁发的软件评测报告。 |

- 4.2、服务器密码机

| 指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件 | 规格：机架式结构≤2U； |
|  | CPU≥ 2颗 至强2678V3 10核CPU2 |
|  | 内存≥ 64GB |
|  | 硬盘 ≥ 2块SSD 500G以上的硬盘 |
|  | 网络接口：≥4 个Gb Ethernet，具有跨网段使用时网关配置功能、应用主机端访问密码机的IP地址过滤功能 |
|  | 1+1冗余电源 |
|  | 独立的raid阵列卡 |
| 功能 | 提供SM2、SM4、RSA、AES等算法的数据加密和数据解密功能，非OEM产品。 |
|  | 提供数字签名、数字验证、密钥协商、消息杂凑等功能 |
|  | 提供密钥对生成和管理功能 |
|  | 采用国家密码管理局批准的硬件物理噪声源生成真正随机数 |
|  | 密码机支持双机热备份和负载均衡功能 |
|  | 提供密钥保护和管理体制，所有密码处理必须在密码机内由硬件实现，所有密钥不能以明文形式出现在密码机以外 |
|  | 支持多线程、多任务和性能横向扩展 |
|  | 需提供远程管理的密码机管理软件，管理软件采用C/S或B/S模式 |
|  | 提供API接口，符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》 |
| 性能 | SM2算法密钥生成速度大于1000对/秒 |
|  | 256位SM2签名速度大于8500次/秒 |
|  | 256位SM2验签性速度大于6000次/秒 |
|  | 256位SM2加密速度大于3500次/秒 |
|  | 随机数生成速度大于1Mbps |
|  | RSA1024密钥生成速度大于50对/秒 |
|  | RSA1024签名速度大于1900次/秒 |
|  | RSA1024验签速度大于16000次/秒 |
|  | SM1 对称加解密速度大于240Mbps |
|  | SM3杂凑速度大于800Mbps |
|  | SM4对称加密速度大于1400Mbps |
| 售后服务 | 提供3年7x24小时原厂保修及售后服务 |
| 资质要求 | 具有国家密码管理局商用密码产品认证证书 |

- 4.3、密钥管理系统

| 指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 功能 | 具备技术先进、结构合理、设计安全、质量可靠、运行稳定、可操作性和可管理性强等特点 |
|  | 密码算法符合国家标准，符合国家密码管理局颁发的相关密码技术规范 |
|  | 密钥格式应符合国家GB/T 16264.8-2006标准，密钥撤销列表符合 ITU X.509 V2 标准。密钥适合于各种应用系统的身份认证、数字签名、数字信封，也适合于标准的PKI应用，如SSL安全认证、电子邮件签名和加密、VPN 认证等 |
|  | 密钥生命周期管理功能包括密钥生成、密钥存储、密钥分发、密钥备份、密钥撤销、密钥归档、密钥恢复以及安全管理等 |
|  | 支持双密钥（签名密钥和加密密钥） |
|  | 提供开放式标准接口，支持与其他厂商密码模块对接 |
|  | 支持多种密码设备，包括密码机、密码卡、USBKEY 等 |
|  | 支持多种类型个人密钥与密钥载体，如 USBKEY、IC 卡、USB 卡等 |
|  | 系统应具备完善的日志审计功能，可为系统诊断、事件追踪提供良好条件 |
|  | 业务系统应用可通过集成商用密码产品认证证书的高性能国密SDK，满足用户国密改造需求，调用SDK算法性能，支持sm2,sm3,sm4; |
| 性能 | 系统要求运行稳定可靠。系统在配置选型上应充分考虑到系统可靠性，在关键部分应支持采用双机备份技术和磁盘镜像技术，保证系统具有不间断运行、在线故障修复和在线升级的能力。 |
| 售后服务 | 提供3年7x24小时售后服务 |
| 资质要求 | 具有国家密码管理局商用密码产品认证证书 |

- 4.4、密码应用改造开发服务(电子病历系统、互联网医院系统)

（1）医院电子病历密码应用

根据实际业务需求以及现有密码建设情况,在电子病历系统中开展密码应用建设工作,保障电子病历系统向全民健康信息平台上传病案首页、电子病历等数据过程中的数据安全,对电子病历归档时涉及病历中的敏感数据等的进行安全应用改造,有效保护患者隐私。

（2）互联网医疗密码应用

实现互联网医院信息系统向互联网医院监管平台上传电子处方等数据过程中的数据安全应用改造。

- 4.5、堡垒机

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | ≤2U标准硬件 |
|  |  | 硬盘≥2*2T SATA；内存：≥16G；电源：冗余电源；网络接口：2个千兆电口 |
|  |  | LICENSE≥1500个，至少可管理1500个目标设备对象 |
| 功能 | 用户管理 | 支持根据功能模块来自定义用户角色，并内置超级管理员、配置管理员、审计管理员、自动化管理员和操作员五种角色。 |
|  |  | 支持内置动态令牌认证和手机令牌认证，其中动态令牌支持国密算法加密，需提供认证厂商相应令牌《商用密码产品型号证书》及相应授权函； |
|  |  | 支持与AD、LDAP、RADIUS、短信网关的第三方认证系统联动认证； |
|  | 资产管理 | 支持动态全景视图管理，根据设置好的资产层级关系，自动生成动态全景树状视图。 |
|  |  | 支持应用发布功能，可集中管控各类B/S、C/S应用。 |
|  |  | 支持等价资产管理和等价账号管理，当等价关系设定后，其中一台资产内的账号密码发生变更，等价的资产、账号密码随之自动变更。 |
|  |  | 支持对IPV6资产的管理； |
|  |  | 支持公有云接口配置，可自动同步阿里、华为、腾讯等公有云资产； |
|  | 权限管控 | 支持基于ABAC模式的动态权限管控，管理员可基于用户属性、资产属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性会被自动赋予对应访问权限； |
|  |  | 支持字符会话高危命令控制； |
|  | 电子工单 | 内置资产访问工单，经审批通过后可自动生成时效性的访问权限； |
|  |  | 内置密码获取工单：申请人可根据需要填写密码工单；管理员对密码工单审批通过后，系统自动将密码获取链接发送给申请人； |
|  |  | 支持多级审批模式，管理员可自定义最多三级审批人； |
|  | 资产访问 | 支持资产一键收藏功能；支持批量启动功能。 |
|  |  | 支持通过苹果电脑的浏览器web方式启动rdp会话和SSH会话；支持显示当前资产的连接数量和会话基本信息，便于运维员了解即将访问的资产会话连接情况； |
|  |  | 支持用户单来源地址限制。 |
|  | 行为审计 | 具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的100%记录； |
|  |  | 具备命令识别方面的先进性技术，可实现对命令行操作行为的100%记录；具备数据库审计方面的先进性技术，可实现对oracle、sqlserver、mysql数据库客户端操作行为的100%的SQL语句解析审计，并非只是实现键盘操作记录。 |
|  |  | 支持审计录像64倍速播放功能。 |
|  |  | 支持图形会话的按标题和大小进行切片展示功能。 |
|  | 网盘传输 | 免客户端：支持通过web页面直接进行文件的上传和下载，无需在本地安装应用程序、客户端 |
|  |  | 配额管理：支持全局修改用户profile空间配额，用户存放的文件大小不能超过该配额 |
|  |  | 文件分享：用户可以将自己profile中的文件，直接分享给其他用户 |
|  |  | 网盘传输：支持用户将暂存在个人profile中的文件，一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地 |
|  |  | 传输进度可视化：支持在web页面上通过进度条的方式展示传输进展 |
|  | 产品部署 | 支持active-standby方式的HA部署； |
|  |  | 支持总分部署模式，即提供堡垒机管理总中心+分支节点的部署模式。 |
|  | 系统管理 | 系统语言支持中英文自由切换；支持定期自动备份审计数据，定期清理过期的审计日志。 |
|  |  | 支持三级以上的部门分权管理； |
|  |  | 支持通过一键巡检功能快速获取系统整体健康状况和运行状况； |
|  | API接口 | 系统至少具备登录认证、访问权限、用户账号、目标资产、操作审计、定期改密、命令复核的标准API接口，实施时需提供相关接口调用文档。 |
|  | 系统管理 | 系统语言支持中英文自由切换；支持定期自动备份审计数据，定期清理过期的审计日志。 |
| 售后服务 |  | 本次招标产品要求提供3年原厂软硬件质保服务和3年通过原厂技术认证工程师的季度巡检服务，供货时提供原厂售后服务承诺函以及原厂认证服务商季度巡检服务承诺函，服务商巡检需指派通过原厂中级以上认证的工程师上门提供巡检服务。 |
| 资质 | 产品资质要求 | 具备公安部销售许可证；具备《涉密信息系统产品检测证书》；具备著作权登记证书。 |

- 4.6、SSL VPN

| 指标 | 指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 硬件参数：规格≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥64GB SSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。 |
| 性能 |  | 性能参数：最大理论加密流量（Mbps）≥690，最大理论并发用户数≥12000，IPSec加密最大流量（Mbps）≥450，设备整机理论最大吞吐量≥2Gbps，设备整机理论最大并发会话数≥250w。 |
| 功能 | 部署方式 | 支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、主备模式、集群模式、分布式集群模式的部署 |
|  | 基本特性 | 支持PC终端使用包括Windows10、Windows8、Windows7、Windows Vista、Windows xp、Mac OS、Linux等主流操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持Windows、IOS、Android、塞班等操作系统的智能手机、PDA、平板电脑（PAD）等移动终端的SSL VPN接入； 移动端（Android、IOS）支持通过PPTP、L2TP VPN方式接入； |
|  |  | 支持国产化终端使用，包括中标麒麟、银河麒麟、深度OS等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用 |
|  | 易用性 | 可支持个性化登录策略，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； |
|  |  | 支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题。 |
|  |  | 产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。 |
|  | 终端安全 | 产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。 |
|  |  | 支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 |
|  | 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 |
|  |  | 产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。 |
|  |  | 支持客户端类型限制，可以针对VPN资源设置允许访问的客户端类型，客户端类型包括PC、移动端和SDK。 |
|  | 设备自身安全 | 支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。 |
|  | 身份认证 | 产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 |
|  |  | 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户；支持配置第三方KEY，可与其他业务系统无缝结合；支持满足中国国家标准的《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》的智能TF/SD卡。 |
|  |  | 设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建； 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； |
|  |  | 支持对接微信开放平台，实现个人微信扫码快捷登录； 支持微信用户与VPN账号绑定与解绑； |
|  | 高速性 | 必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能（提供自主知识产权证明） |
|  |  | 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果 |
|  | 高管理要求 | 支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 |
|  |  | 支持设置对控制台管理员密码复杂度的要求，提升设备的安全性； 支持管理员使用证书/USB-KEY认证；支持设置允许管理员登录的IP地址范围。 |
|  |  | 支持WebAPI接口，无需定制，可轻松被第三方系统集成，实现对VPN用户、资源、在线情况进行统一管理运维。需提供WebAPI文档证明 |
|  | 加密卡 | 密钥生成与管理：可以生成256位ECC密钥对，采用双WNG系列物理噪声源芯片生成的随机数 |
|  |  | 数据加密和解密：支持SM1、SM4国家标准密码算法的ECB和CBC模式的数据加密和解密运算 |
|  |  | 密码卡API接口符合《密码设备应用接口规范》标准接口规范，通用性好。同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口 |
| 服务 | 服务 | 三年的软硬件质保，原厂认证工程师服务 |
|  | License | ≥500 个SSL 移动并发接入授权， |

- 4.7、外网出口防火墙

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 硬件参数：规格：2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥1TB SATA，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。 |
| 性能 |  | 性能参数：网络层吞吐量≥16G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥250W，新建连接数（CPS）≥25W，SSL VPN最大接入数≥1000，SSL最大加密流量≥400M，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec VPN 加密速度≥270M。 |
| 功能 | 部署方式 | 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； |
|  | 网络特性 | 支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口、GRE隧道； 支持链路聚合功能； 支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路； 支持静态ARP、ARP代理、DNS、DNS代理、DHCP server、DHCP中继、SNMPV1/V2/V3/Traps、TCP MSS配置； |
|  | DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4/v6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护； 支持IP地址扫描、端口扫描防护、ARP欺骗防护功能、IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
|  | 应用访问控制 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组等多维度细化控制方式； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间已过期、规则超长时间未有匹配等情况； |
|  | 内容安全过滤 | 支持URL过滤，支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤； 支持文件过滤，文件上传和下载方向过滤，支持多种文件类型，如avi、mp3、php、jpg、imap、pop3、mdf、pdf、文件驱动、核心驱动等并可支持用户自定义； |
|  | 僵尸主机检测 | 支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 支持对未知域名进行拦截，防止中毒主机访问恶意的域名； |
|  | 入侵防护功能 | 具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； |
|  |  | 支持针对服务器的各种漏洞攻击防护，包括Media漏洞攻击、Network Device、Telnet漏洞攻击、DNS漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Web漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Database漏洞、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞攻击； |
|  |  | 支持对常见应用服务（FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | Web应用安全防护 | 设备具备独立的WEB应用防护识别库，特征总数在3500条以上； |
|  |  | 支持针对网站的漏洞恶意扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护； |
|  |  | 支持对网站黑链进行检测，对已发现的黑链提供举证便于快速修复； |
|  | 安全可视化 | 支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险； |
|  |  | 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； |
|  | 安全集中管理 | 支持通过集中管理平台统一配置业务保护策略，包括但不限于ACL、IPS、僵尸网络、内容安全、WEB应用防护，统一定期更新安全规则库，保障业务安全； |
|  |  | 支持集中管理平台向管理员下发邮件链接，管理员通过邮件链接一键配置系统，实现分钟级快速上线； |
|  | 系统配置管理 | 支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式； 支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置； 支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施； 支持页面定制，并开放HTML源码供管理员快速完成定制工作，包括快速更换企业Logo、公告文件、发现病毒、Web认证、修改密码、认证结果、禁止访问等，贴合管理员的安全管理工作。 |
| 资质 | 产品资质 | 产品应具备商用密码产品型号证书 |
| 服务 |  | 包含三年基本级安全防护+增强级安全防护功能 (入侵系统防护 IPS+Web 应用安全防护 WAF+僵尸网 络病毒检测+实时漏洞检测扫描)+三年的软硬件质保服务，原厂认证工程师售后服务" |

4.8、服务器区防火墙

| 序号 | 指标项 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 |  | ≥4个千兆电口、≥4个SFP接口、≥12个SFP+万兆接口、实配≥6个万兆光模块；1个CON口、1个HA口、1个MGT口、1个USB2.0口、1个AUX口；4个通用扩展槽；双冗余电源 |
| 性能 |  | 整机吞吐量≥40G、并发连接数≥1000万、新建连接数≥50万 |
| 功能及技术 | 工作模式 | 支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式 |
|  | NAT | 支持源NAT和目的NAT,且支持NAT扩展技术，使单个公网IP支持的NAT转换端口突破65535限制； |
|  | 动态路由 | 支持OSPF、BGP、RIPv1/v2、IS-IS（动态路由协议非透传）路由 |
|  | 共享接入 | 支持共享接入功能：基于源地址、时间、最大终端数、超限动作、终端超时时间进行终端共享接入控制，并WEB界面监控展示 |
|  | 链路监控 | 支持链路状态监控：链路延迟、抖动、丢包情况实时监控与展示 |
|  | 链路负载均衡 | 动态链路负载均衡可根据带宽利用率及每条链路的时延、抖动、丢包情况自动进行链路切换。 |
|  | HA高可用性 | 支持A-P模式，A-A模式，解决非对称路由场景的对等模式 |
|  |  | 支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换 |
|  | 应用识别 | 具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于4200种，并支持在线/手动更新 |
|  | 流量管控 | 流量管控支持流量整形、管制和监控三种模式 |
|  | VPN功能 | 支持国密算法的IPSec VPN和SSL VPN |
|  | 访问控制：抗DDOS攻击 | 抗DDOS攻击：支持抵御下所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、WinNuke |
|  | 访问控制：会话控制 | 支持会话控制功能，要求能够基于源IP、应用、协议、用户、时间等多种条件做会话数限制 |
|  |  | 每IP会话限制规则匹配模式支持同类限制取最小值和同类限制取最大值两种方式。 |
|  |  | 支持会话控制功能，要求能够限制会话新建速率 |
|  | 访问控制：策略管理 | 支持安全策略优化功能，可展示出安全策略最近一次命中时间，首次命中时间，最近未命中天数，策略的创建时间等信息； |
|  |  | 策略助手实现智能策略自学习，生成基于安全域、源目IP和服务的精细化策略，且能够基于源目IP和服务进行策略聚合；适用于新业务上线快速梳理访问关系自动生成策略以及现有安全策略的查漏补缺、细化完善。 |
|  |  | 支持安全策略导入与导出 |
|  |  | 支持策略冗余检测，对策略重复检查 |
|  | 内容安全：入侵防御及病毒过滤 | 支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、FINGER+C95、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 |
|  |  | 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御； |
|  |  | 具备350万种以上病毒特征库规则列表 |
|  |  | 支持IPS白名单，可基于名称、源目地址、特征ID、CVE-ID、描述进行白名单配置 |
|  | 管理功能：系统回滚 | 支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性。 |
|  | 管理功能：配置文件保存 | 支持多个配置文件并存，并支持配置回滚 |
|  | 管理功能：数据包路径检测 | 数据包路径检测功能依据系统对数据包的处理流程，对数据包进行检测，并通过图形化以及文字描 述的方式将检测过程及检测结果呈现。可检测的数据包来源有模拟数据包、实时在线数据包以及已有数据包。 |
|  |  | 支持基于接口、源目IP、协议、源目端口、应用进行在线数据包检测，且能够导出pcap格式文件进行分析 |
|  | 管理功能：监控和统计 | WEB界面支持基于安全域、接口、IP、应用的流量统计； |
|  |  | 支持基于安全域、接口、IP、应用的会话统计； |
|  |  | 支持基于安全域、接口、IP、应用的新建会话统计； |
|  |  | 支持基于安全域、接口、IP、应用的攻击AD统计。 |
| 服务 |  | QOS升级和维护服务、 三年威胁防护（含IPS、AV，URL功能）升级和维护服务，含三年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务 |

- 4.9、移动终端安全管控系统

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 用户管理 | 支持对用户组进行管理，如新增/编辑/删除用户组 支持对用户进行管理，如新增/编辑/删除用户 支持通过筛选条件准确筛选出用户账号信息 支持对用户提交和绑定的终端硬件特征码进行管理 支持对用户属性进行修改，包括描述信息、认证方式等 支持对证书认证用户进行管理，包括生成证书、导入证书 支持对用户账户有效期进行管理，设置账户过期时间 |
|  | 身份认证 | 产品必须支持Local DB 短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证；支持与LDAP、RADIUS、CAS等认证方式对接；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，最多可支持用户名/密码、LDAP、证书、硬件特征码、短信认证、动态令牌等五因素捆绑认证。 |
|  |  | 支持TOTP动态令牌认证，无需部署令牌认证服务器即可实现动态令牌认证，动态令牌认证客户端支持谷歌身份认证器、FreeOTP等 |
|  |  | 支持主流的短信验证码认证对接（例如，腾讯云、阿里云短信网关认证）； 支持对接多个HTTP(S)辅助认证（HTTP(S)验证码认证、HTTP(S)令牌认证）； 支持用户、用户组主要认证完成后，继续通过辅助认证（HTTP(S)验证码认证、HTTP(S)令牌认证）； |
|  |  | 支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。 |
|  |  | 支持基于硬件指纹特征的认证方式（非MAC地址绑定），可实现用户与终端的绑定，支持终端接入审批，仅允许审批通过的终端接入；支持用户自助审批；支持设置用户可允许接入的终端数量，单用户可设置1-100终端范围。 |
|  |  | 支持免密认证，用户切换安全工作域到后台超过指定时间以后，再次切回安全工作域的时候，无需输入账号密码，仅验证指纹/faceID或手势锁即可完成认证，防止信息泄密，时间支持自定义。 |
|  | 移动应用管理 | 支持应用商店后台管理，可以查看当前应用、平台、版本、文件大小、分发范围、安装设备数/设备总数、下载次数、发布时间、发布状态等 |
|  |  | 支持上传应用，支持ios和Android应用，支持修改应用名称、添加描述信息； |
|  |  | 支持企业应用自动封装安全沙箱，支持灵活选择沙箱策略； |
|  |  | 支持应用发布到应用商店，支持H5应用和原生APP |
|  |  | 支持应用发布时选择应用发布范围，支持用户权限管理，不同权限的用户具有不同的应用下载权限，方便企业基于自身的业务需求进行应用权限的管理。 |
|  |  | 支持Web应用商店，对不依赖沙箱客户端的安全应用支持以Web应用商店发布； |
|  |  | 支持推送应用安装或更新提醒，支持配置在wifi网络下自动下载安装包，户安装更新时无需等待新版应用下载，快速完成企业应用的版本更新。 |
|  | 移动安全策略 | 支持在Android终端上基于沙盒技术生成隔离的安全工作区域，为用户提供安全的办公环境，支持安卓5.0及以上版本 |
|  |  | 支持在iOS终端上基于沙盒技术生成隔离的安全工作区域，为用户提供安全的办公环境，支持ios9.0及以上版本 |
|  |  | 支持在Windows终端上基于沙盒技术生成隔离的安全工作桌面，为用户提供安全的办公环境 |
|  |  | 支持对所有企业APP的统一管理。所有企业应用在Android安全工作区域中显示和使用 |
|  |  | ios终端环境，支持对企业应用的截屏行为进行阻断，用户在非授权状态下对企业应用进行截屏时，锁定企业应用，禁止用户使用，触发条件支持自定义，避免机密信息外泄。 |
|  |  | Android终端环境，支持对企业应用的截屏功能进行隔离，禁止用户在非授权状态下对企业应用进行截屏，避免机密信息外泄，截屏限制不影响个人应用 |
|  |  | 企业应用切换到后台后，支持界面模糊处理，防止未授权的偷窥导致信息泄漏，同时支持ios和安卓系统。 |
|  |  | 支持水印保护，对截屏和拍照泄密行为进行追溯。后台可定义应用保护水印内容，包括时间戳、工号或姓名、自定义内容等信息，水印的文字大小、边框大小、字体颜色、边框颜色、透明度、倾斜度均支持自定义，同时支持ios和安卓系统。 |
|  | 终端检测与准入 | Android系统中，对Root设备进行检测，支持警告、准入、锁定设备、擦除安全数据、恢复出厂等控制措施。 |
|  |  | ios系统中，对越狱设备进行检测，设备越狱后禁止接入工作区。 |
|  |  | Android系统中，对设备更换SIM、设备更换SD卡、设备版本违规、设备型号违规、非法wifi违规、非法应用违规进行检测，并对违规行为进行告警，或执行准入控制。 |
|  |  | 支持网络保护，为避免接入钓鱼Wi-Fi网络，须支持工作应用接入的wifi白名单配置，非白名单wifi网络环境下禁止登陆工作域。 |
|  | 设备安全管理 | 支持设备信息查看，要求能查看到设备注册时间、用户、设备名称、设备型号、手机号码、系统存储空间、是否越狱/ROOT、IMEI/UDID、WiFi MAC地址、OS版本、设备应用状态(应用名称、版本号、大小、类型、是否违规)、设备目前状态(失联¦违规¦擦除等) |
|  |  | Android系统中，支持手机远程操作，远程恢复出厂设置、远程定位、远程截图，控制台支持删除设备；支持安卓5.0及以上终端 |
|  |  | Android系统中，支持设备丢失管理，可以设置失联策略，包括告警、锁定设备、恢复出厂，支持安卓5.0及以上终端 。 |
|  |  | 产品应支持设备消息推送功能，管理员可将通知消息推送至用户设备，保证单位的通知信息直接推送到最终用户； |
|  | 网络安全 | 支持安全App的网络连接的SSL VPN安全传输，保证数据在网络传输的过程中不被恶意窃听和篡改。 |
|  |  | 支持移动安全接入专线功能，可配置用户在接入的同时，断开与Internet其他连接 |
|  |  | 支持网络隔离功能，保证移动办公数据的安全性及独立性，禁止个人应用通过VPN访问内网、禁止工作APP访问非授信网络，支持配置安全应用访问白名单 |
| 服务 | 产品售后服务 | 要求原厂商在省内设有直属办事处等服务机构，以便于为客户提供完善、及时的售后服务。 必须提供7×24小时800电话支持；本地化应急服务紧急攻击事件2小时内响应，最大限度减少损失； |
|  | License | ≥4000个企业移动管理接入授权。 |

- 4.10、安全态势感知系统

安全运营管理平台：

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 存储容量≥28T，在带宽性能1Gbps时存储时长≥1500天/1Gbps；硬件参数：内存≥4*32GB，系统盘≥1*128GB SSD，数据盘≥10*4TB，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。 |
| 功能 | 综合安全态势大屏 | 支持大屏展示综合安全态势，包括资产态势、脆弱性态势、网络攻击态势、安全事件态势、外连态势、横向威胁态势、设备运行态势；支持页面跳转到对应态势大屏，并具备大屏告警能力。 |
|  | 安全事件态势 | 支持大屏展示安全事件态势，包括安全事件、事件等级分布、安全事件态势、安全事件TOP5、威胁面最大的事件TOP10、事件类型TOP5、风险业务/终端TOP5 |
|  | 脆弱性态势 | 支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测。 |
|  | 横向威胁态势 | 支持大屏展示横向威胁态势，包括业务与终端访问、发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图；支持不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问等行为。 |
|  | 设备运行态势 | 支持大屏展示探针、防火墙等设备接入平台状态，显示设备在线、离线、CPU、磁盘使用情况，进行实时流量监测，及时发现设备异常。 |
|  | 大屏轮播 | 支持不同视角展示全网安全态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势、正常横向访问监控态势、正常外连监控态势、设备运行态势等13个独立的大屏展示功能；支持大屏轮播，可自定义播放顺序。 |
|  | 资产总览 | 支持对全网资产总览分析，包括资产概览、服务器运行状态、资产统计，其中资产概览包括7天即将退库资产、全部资产数、核心资产数、资产组数、服务器数、终端数；服务器运行包括服务器离线TOP5、服务器开放端口TOP10、服务器应用TOP5；资产统计包括资产组TOP5、资产来源TOP5、设备类型TOP5、操作系统分布、7天内即将退库资产。 |
|  | 资产发现 | 支持流量实时识别与主动扫描资产，可联动扫描器定期或立即扫描资产，支持自定义扫描IP地址、网段、URL。 |
|  | 风险端口 | 支持检测业务服务器的风险端口开放情况，检测内容包括服务器、所属分支、协议与端口、总流量、流入流量、外网源IP TOP3、更新时间等；并支持导出风险端口报告。 |
|  | 漏洞报告 | 支持流量实时分析漏洞功能，漏洞类型包括配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP、数据库、Web应用等；支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。 |
|  | 挖矿专项检测 | 支持挖矿专项检测，可实时查看挖矿各个攻击阶段，包括感染挖矿病毒、与控制端建立通信、获取挖矿任务、尝试挖矿、挖矿成功等；支持挖矿币种分布、挖矿风险态势、受影响主机等维度分析统计。 |
|  | 邮件深度检测 | 支持邮件威胁分析，可展示收件人TOP5、发件人账号TOP5、恶意邮件类型分布、危害和处置建议；支持对恶意邮件详情分析，包含收件人账号、恶意邮件数量、发件人账号、附件名称、病毒名称、恶意链接名称等，并支持导出分析结果。 |
|  | 横向访问分析 | 支持横向访问服务器流量分析，包括TOP5应用流量趋势、TOP5协议趋势；支持服务器视角和来访分支视角，其中服务器视角可展示服务器IP、总流量、源IP数量、应用TOP10、协议端口TOP10、连接失败数、最大并发，并支持以表格形式导出数据。 |
|  | 外连分析 | 支持对服务器外连流量分析，包括TOP5应用流量趋势、TOP5协议趋势；支持地域视角和服务器视角，其中地域视角可展示国家地区、源IP数、总流量、上下行流量与占比、应用TOP10、协议端口TOP10、最近活跃时间，并支持以表格形式导出数据 |
|  | 自动化响应策略编排 | 支持资产类型、事件类型、风险等级自动化编排响应策略，可联动组件包括防火墙AF、上网行为管理AC、终端检测响应EDR；其中资产类型可选择终端、服务器或指定范围的IP资产；风险等级选择可选择已失陷、高可疑、低可疑；事件类型包括有害程序、网络攻击、信息破坏等，事件类型数量不少于20种。 |
|  | 响应策略组合 | 支持自动化编排响应处置手段，包括联动封锁、访问控制、上网提醒、冻结账号、一键查杀、进程取证，可识别平台已对接的安全设备，自动推荐联动策略。 |
|  | 防火墙设备联动 | 支持与医院原有的防火墙联动，支持平台自动下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。 |
|  | 上网行为设备联动 | 支持与医院原有的上网行为管理设备进行联动响应，同步认证用户关联安全事件；支持浏览器推送用户提醒与冻结用户上网 |
|  | SSL VPN设备联动 | 支持与医院原有的VPN设备联动，同步用户信息，包括用户登录、登出、分配IP、访问资源记录的日志数据，实现远程接入用户与安全事件关联分析，定位异常用户。 |
|  | 全网安全态势报告 | 可快速生成月度、季度、年度PPT报表，包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点等，帮助用户高效汇报，体现安全工作价值。 |
| 资质 | 产品资质 | 要求具备公安颁发的安全管理平台销售许可证 要求具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书 要求具备国家版权局颁发的软件著作权登记证书 |
| 服务 |  | 三年软硬件售后服务 |

外网探针

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 内存≥8G，硬盘容量≥1T，单电源，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP |
| 性能 |  | 吞吐性能≥1.5Gbps； |
| 功能 | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问。 |
|  |  | 支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志。 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式。 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试； 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 服务 |  | 三年软硬件售后服务 |

内网探针

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 内存≥8G，硬盘容量≥1T，冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP， |
| 性能 |  | 吞吐性能≥2Gbps； |
| 功能 | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤。 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 违规访问检测 | 支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。 |
|  | 高级检测 | 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。 |
|  |  | 支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。 |
|  |  | 支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问。 |
|  | 特征库 | 内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。 |
|  | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式。 |
|  | 管理功能 | 支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试； 可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； 能够监控监听接口的实时流量情况。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 服务 |  | 三年软硬件售后服务 |

- 4.11、医疗设备安全防护软件

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 环境 | 包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付 |
|  |  | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC，Win服务器以及Linux服务器的客户端软件 |
|  |  | 管理平台支持在64位的Centos7或ubuntu操作系统环境部署 |
|  |  | Linux 服务器客户端支持: CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux |
|  | 全网威胁展示 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |
|  |  | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |
|  |  | 支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量 |
|  |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
|  |  | 支持同时展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态 |
|  |  | 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议 |
|  | 终端配置管理 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |
|  |  | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
|  |  | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |
|  |  | 支持收集并展示单个终端的基本信息，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名；终端信息变更能自动更新 |
|  |  | 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 |
|  |  | 支持对系统高危端口执行一键封堵 |
|  |  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
|  |  | 支持收集并展示单个终端的硬件信息，包括CPU、内存、硬盘、主板、网卡、声卡及显卡信息 |
|  |  | 支持收集并展示单个终端的软件信息，包括软件名称、软件类型、软件版本、所属厂商、软件安装路径以及安装时间 |
|  |  | 支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息 |
|  | 威胁防御 | 具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种 |
|  |  | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别 |
|  |  | 一键式Linux终端合规检查，操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、 SSH策略检测、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 |
|  |  | 构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置 |
|  |  | 支持违规外联动能，有效帮助管理员规范终端上网行为 |
| 服务 | 服务 | 提供3年软件升级服务及售后服务 |
|  | license | 含≥40个终端授权 |

。

- 4.12、医疗设备接入安全网关

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 |  | 接口至少 6千兆电口；2千兆光口 |
| 性能 |  | IPC摄像头接入数（4M码流）≥750 应用层吞吐量≥3Gb 准入用户数（PC客户端场景）≥2000 每秒新建连接数≥10000 最大并发连接数≥500000 |
|  | 部署模式 | 支持串接、旁路两种部署模式 |
|  | VPN组网 | 具有IPSec VPN远程加密访问和连接的能力，提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； |
|  |  | IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； |
|  |  | IPsec VPN支持与LDAP服务器、Radius服务器结合认证 |
|  | 资产识别 | 支持主动探测和流量分析两种资产发现方式，可通过SNMP等协议发起探测，并设定探测的目标IP、SNMP版本、团体名等 |
|  |  | 可识别IT和IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于： （1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产 （2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪、医学图像打印机、呼吸机、心电图仪、监护仪、放射系统等IoT资产 |
|  |  | 提供资产列表对资产进行统一管理，可查看资产的IP、MAC、类型、操作系统、合规状态、在线状态等，可修改资产的类型、厂商、绑定信息，也可直接将其移除 |
|  |  | 支持对终端的IP地址进行统一管理，可查看IP地址使用情况（正常使用、未使用、长期离线），可查看单个IP的使用状态、在线状态、绑定状态、MAC地址、活跃时间 |
|  | IoT资产 安全检查 | 可对IoT资产进行安全脆弱性检测，包括但不限于安全漏洞、弱密码等，支持立即扫描和定时扫描模式 |
|  | IT资产 安全检查 | 可对IT资产进行安全检查，包括但不限于杀毒软件检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、管理员账号检查、自定义检查等 |
|  |  | 支持20款以上主流杀毒软件的运行情况、软件版本、病毒库更新时间检查，对不满足检查要求的终端可重定向页面修复、弹窗提示、网络访问限制 |
|  |  | 支持检查终端是否登录域、是否登录到指定域，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、网络访问限制 |
|  |  | 支持检查终端的Windows系统是否属于指定版本范围，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、网络访问限制 |
|  |  | 支持检查终端是否运行指定进程，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、网络访问限制，可强制中止违规进程 |
|  |  | 支持检查终端指定路径是否存在指定文件，对不满足要求的终端可弹窗提示、网络访问限制，可强制删除违规文件 |
|  |  | 支持检查终端注册表是否存在指定项，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、网络访问限制，可强制删除指定项 |
|  |  | 支持检查终端是否更新Windows重要补丁、指定补丁，对不满足检查要求的终端可弹窗提示 |
|  |  | 支持检查终端是否超级管理员账号上线，对不满足检查要求的终端进行网络访问限制 |
|  |  | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等对不满足检查要求的终端可弹窗提示、网络访问限制 |
|  | 准入控制 | 支持802.1x、Portal、MAB等认证方式，可通过批量绑定MAC的方式实现IoT终端的免认证 |
|  |  | 可基于802.1x协议与交换机进行联动，对终端接入的交换机端口进行放通或阻断，实现终端的接入控制 |
|  |  | 支持对常见IoT协议（ONVIF、MQTT、SOAP等）进行识别，并基于协议进行访问控制，放通指定协议的流量，阻断非授权协议的流量 |
|  |  | 可基于GB28181标准对IPC摄像头进行管控，对符合GB28181标准的摄像头进行放通，对不合规的IPC摄像头进行阻断并告警 |
|  |  | 可基于GB35114-2017标准对IPC摄像头进行管控，对符合GB35114-2017标准的摄像头进行放通，对不合规的IPC摄像头进行阻断并告警 |
|  |  | 支持对海康、大华、华为、宇视等主流IPC摄像头的私有通信协议进行识别，并对其进行协议白名单放通，禁止其他非白名单的流量通信 |
|  |  | 支持对SIP视频协议进行识别，基于SIP协议通信信令进行访问控制，仅允许授权的信令操作行为，阻断非授权信令的操作行为 |
|  |  | 提供基础的访问控制能力，基于源IP、目标IP、网络协议、端口号等因素对访问流量进行管控 |
|  | 安全防护 | 基于HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议进行病毒检测、查杀、告警，可基于文件MD5、下载URL设置白名单排除 |
|  |  | 支持对钓鱼网站、漏洞利用、挖矿页面、跨站脚本攻击、恶意跳转等盗链和黑链进行检测、阻断和告警 |
|  |  | 支持对SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood等泛洪类攻击进行检测，识别后可进行告警、阻断 |
|  |  | 支持僵尸网络检测，可识别、阻断、冻结僵尸主机并进行告警 |
|  | 多产品联动 | 支持与同品牌安全管理平台对接，实现全网资产统一管理、统一展示和安全联动 |
|  |  | 接入安全网关可将终端资产信息统一上报至安全管理平台，由平台进行全网资产的统一展示，管理员可在平台上对不同网关纳管的资产进行统一审批和管理 |
|  |  | 接入安全网关可自动接收平台的安全指令，对平台研判分析出的异常终端进行网络封锁，阻断其接入网络 |
| 服务 |  | 提供三年软硬升级维保服务 |

- 4.13、特权账号管理系统

| 指标 | 分项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 用户管理 | 内置超级管理员、配置管理员，审计管理员，操作员共四种默认角色。并且支持自定义用户角色，并配置相应的系统管理权限； |
|  |  | 支持账号密码防爆力破解功能，可在用户持续输错若干次密码后，自动锁定账号或者客户端，锁定时长能够自定义； |
|  |  | 支持设置用户能够成功登录的时间段，支持对用户账号登录IP、登录终端MAC地址的限制； |
|  |  | 支持多种认证方式，支持用户名/密码、AD/LDAP、RADIUS、动态令牌、手机令牌等多种身份认证方式； |
|  |  | 支持用户同时使用两种认证方式进行身份认证（双因子认证）； |
|  | 资产管理 | 支持等价资产管理和等价账号管理，当等价关系设定后，其中一台资产内的账号密码发生变更，等价的资产、账号密码随之自动变更； |
|  |  | 支持资产一键ping连通性测试和资产登录测试； |
|  | 权限管理 | 支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、资产属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要符合权限的操作人员即可查看相应的资产账号密码； |
|  | 账号数据自动采集 | 支持手动触发或定期执行扫描任务，管理员可根据每次任务结果下载； |
|  |  | 支持UNIX/Linux主机账号发现并收集：UID、上次改密时间、所属组、最后登录时间、过期时间、home目录、shell目录、权限级别、是否可改密； |
|  |  | 支持Windows主机账号发现并收集：上次改密时间、所属组、最后登录时间、过期时间、是否可改密； |
|  |  | 支持Oracle的账号发现并收集：UID，账号状态（Open/Lock），创建日期，缺省表空间、过期日期、账号系统权限、账号角色（DBA）、上次登录时间； |
|  |  | 支持MSSQL的账号发现，并收集：创建时间，上次改密时间，账号角色； |
|  |  | 支持MySQL的账号发现、并收集：密码是否过期，上次改密时间，账号是否锁定； |
|  |  | 支持自定义纳管规则，通过匹配账号名称和资产属性实现自动纳管，其中资产属性包括：资产名称、IP、简要说明、责任人、资产组、资产类型； |
|  | 账号数据分析与仪表盘展示 | 支持对风险数据进行智能化分析，帮助管理员自动找到各类账号异常，异常类型至少包含弱密码、僵尸、幽灵、权限变更、三个月未改密等；支持通过Excel方式导出异常账号日志； |
|  |  | 支持弱密码检测功能，管理员可上传自定义弱密码库或自定义规则检测弱密码； |
|  |  | 支持账号批量排除功能，管理员根据情况可将未接管的账号归到排除账号，账号被排除后，将从幽灵账号列表中删除； |
|  |  | 支持以业务视角来查看承载该业务系统的所有资产中的风险类别及数量，并能用不同的颜色标识出业务的风险级别。 |
|  | 内置工单功能 | 支持账号工单管理，申请人可申请在主机上创建账号并指定权限、删除账号、编辑账号、锁定账号、解锁账号； |
|  |  | 支持密码工单功能：申请人可以在平台提交申请密码请求，然后在规定时间内获取密码。超过规定时间窗口后，密码自动进行重置； |
|  |  | 支持自定义密码明文查看时间，管理员可自定义设置密码明文查看时间，操作人员在查看明文密码时将显示倒计时时间提醒； |
|  |  | 支持自定义配置审批模板，管理员可自定义配置工单审批的层级数，最多支持三级审批，并支持指定每一层级的审批人员； |
|  |  | 支持工单撤销功能，当管理员撤销工单后，该工单将立即失效，操作人员需要重新创建申请工单； |
|  | 基础账号自动改密功能 | 支持对主机设备、网络设备、中间件、数据库等资产类型的账号改密； |
|  |  | 支持UNIX/Linux系统账号自动改密功能。并支持账号切换改密功能，当root不能直接远程登录时，依旧可以修改root密码； |
|  |  | 支持配置改密计划，可设定改密时间，改密周期、和规则对系统账号进行定期自动改密。并且支持对改密功能进行开启或暂停，并显示改密状态； |
|  |  | 支持用户在密码日志界面的改密失败页签中查看改密失败的账号日志详情，并对改密失败的账号批量执行重新改密或新旧密码登录测试； |
|  |  | 支持预改密结果外发，为进一步提高账号改密的容错性，在改密之前系统会将当前账号密码信息及下次改密密码信息加密码后通过邮件或SFTP/FTP外发给管理员，仅当预改密结果外发成功，系统才会执行改密计划； |
|  |  | 支持改密结果分段保存，在修改密码后，将对改密结果加密并通过邮件或SFTP方式发送给相关人员进行保存； |
|  |  | 支持历史密码下载功能，当账号的密码发生变更后（自动改密或人工修改），会将前一次密码保存至历史密码中，并支持下载； |
|  | 应用内嵌账号管理 | 提供2个应用身份管理授权（动态获取密码），让应用通过特权账号管理系统获取所需账号的密码； |
|  |  | 支持无Agent模式，可单独部署远端密码管控中间件，实现应用内嵌账号密码的远程动态获取； |
|  |  | 具备密码获取安全性保障措施：支持以多重认证保障密码请求的安全性，包括：应用ID，进程用户，程序执行目录，数字证书，程序的哈希值； |
|  |  | 具备业务连续性保障措施：拥有三级密码缓存（SDK缓存、密码管控中间件内存缓存和磁盘缓存）机制，确保特权管理系统故障时业务系统密码请求不受影响；拥有互备账号机制，确保特权管理系统在修改当前账号密码时业务系统密码请求不受影响；需提供加盖原厂鲜章的功能实现原理说明； |
|  |  | 支持中间件数据源密码动态获取，且仅需修改中间件配置文件即可实现。支持的中间件类型至少包括：Weblogic（12） 、WebSphere（8.5.5.0）、WebSphere Liberty（19.0.0.4）、 Jboss （JBoss AS 7、JBoss EAP 7、Wildfly 15.01）、 Tomcat（5.5、6、7、8）、ODI（10g）； |
|  |  | 具备标准通用接口，使得应用在需要使用账号密码进行登录连接时，可以调用这些接口，从特权管理系统中获取最新的密码，支持的通用接口包括： - SDK（JDK（1.4-1.9）、PHP（5.2、7.2）、Python （2.7、3+）、C/C++（Linux系统静态库/动态库支持Gcc/G++、Windows系统静态库支持Visual Studio 2017；Windows动态库支持Visual Studio全版本、Gcc）、.Net（2.0、3.0、3.5、4.0、4.5、4.6.1）、GO（1.11、1.12）：应用通过SDK接口从系统中动态获取最新的密码； - Restful API接口：应用通过Restful API接口从系统中动态获取最新的密码； |
|  | 系统部署 | 支持HA部署方式，管理员可在系统页面中直接进行HA部署； |
|  |  | 支持多站点部署方式，管理可在系统页面中直接进行多站点部署； |
|  | 系统管理 | 支持系统登录控制，管理员可通过设置登录时间范围、IP地址范围、MAC地址范围实现用户的登录控制； |
|  |  | 支持在不同的网络环境中，配置不同的Worker节点，通过这些Worker节点直连访问资产，从而实现对私有网段的资产集中进行账号巡检、改密等操作； |
|  |  | 支持问题诊断功能，管理员可以采集系统的后台服务日志，或在系统页面进行网络问题诊断； |
|  | 国产化要求 | 投标产品为国产化非OEM产品，产品自主可控；并出具加盖原厂鲜章的承诺说明函； |
|  |  | 支持国密算法加密：系统底层中存放的敏感数据（如账号、密码），采用国密算法加密，确保数据存储安全、可控，并出具加盖原厂鲜章的承诺说明函； |
| 服务 | 用户授权 | 不限制登录该系统的注册用户数量和用户并发数量，需提供加盖原厂鲜章的承诺文件； |
|  | 资产授权 | 1500个，可管理1500个目标对象； |
|  | 维保要求 | 提供三年原厂维保服务，并出具加盖原厂鲜章的服务承诺函。 |

- 4.14、应急备份一体机

| 指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 机架式服务器≥16个盘位；CPU≥2颗至强26核；内存≥256GB DDR4；系统盘≥2块240G SSD企业硬盘；数据盘配置≥16块7.68T SSD企业级硬盘；网络配制：千兆网口≥4个，万兆光口≥2个；双冗余电源；支持RAID 0,1,5,50,并支持热备盘； |
| 功能 | 国产自主知识产权，非OEM产品，全中文操作界面。提供软件著作权。 |
|  | 支持Windows 2003 x86/x64、Windows 2008 x86/x64、Windows 2012 x64、Windows 2012、Windows 2012 R2 x64 、Windows 2016、Windows 2016 R2操作系统； 支持Redhat、Centos、Oracle Linux、Suse、Ubuntu、RedFlag、Debian等操作系统； 支持国产中标麒麟、银河麒麟、红旗等国产化操作系统； |
|  | 支持VMware、KVM、Hyper-V、Citrix、OpenStack等虚拟化平台； 支持FusionSphere、H3C CAS、InCloud Sphere等国产化虚拟化平台 支持VMware、FusionSphere、H3C CAS等主流私有云平台； 支持阿里、腾讯、华为、京东、华三等主流公有云平台； |
|  | 支持MSSQL、MYSQL、Oracle、Oracle RAC等主流数据库； 支持DB2、Informix、Sybase等数据库； 支持南大通用、人大金仓、达梦数据库、神舟通用等国产数据库； |
|  | 支持Exchange、Domino、Coremail、Richmail等国内外主流邮件系统的灾备保护； 支持SAP、Oracle ERP、Infor 、航天信息、用友、金蝶等ERP的灾备保护； 支持泛微、致远、华天动力、蓝凌等OA厂商的整体灾备保护； |
|  | 能够监测被保护服务器的CPU/内存/网络/IO等性能，对数据库/中间件等其他应用能够监控运行状况；能够模拟用户访问方式对各种应用服务提供运行安全监控，支持用户自定义数据库、应用监控脚本的运行。并提供基于事件的统计报表、生成图表，提供邮件、短信等通知手段。对备份系统各种状况进行统计和报警，并提供各种统计报表。 |
|  | 需要将业务IT基础环境包括操作系统，程序配置，数据存储对象实现整体虚拟化剥离，以虚拟机映像文件方式存储，保持与映像实时同步，并保持业务驱动环境实时P2V转换。 |
|  | 支持系统内置虚拟化平台，实现平台内CPU、内存、存储、网络资源的动态分配； 支持在同一个平台内，实现内置虚拟化平台与灾备平台的统一管理；支持平台动态扩展模式，满足平台对更高的综合性能和存储容量需求。 |
|  | 当X86业务服务器发生故障时，提供应急接管能力；能够为机房所有X86业务服务器提供应急接管，能够在任意故障场景下提供应急接管，包括误删除、数据文件损坏等逻辑错误；接管时无需修改任何业务系统配置，包括IP地址/MAC地址/系统口令/软件配置/加密压缩等；平台能够从快照设置的任意时间点启动接管，业务系统配置保持快照时间点状态。 |
|  | 支持主机的平台解耦后，构建成独立的VM系统文件；支持解耦后的VM文件，可耦合到不同的云平台上，便于在不同云平台间的统一灾备。 |
|  | 支持平台内源生的OVS虚拟网络；支持平台与不同的OVS虚拟网络间互相联通，提升平台与不同网络间的互联互通。 |
|  | 支持1对多温热灾备，单平台可实现不低于20:1的主机在线容灾规模；支持业务主机分钟级的容灾恢复能力。 |
|  | 支持任意时间点恢复机制(可恢复任意I/O级别的时间轴接管数据)，与基于策略的快照结合实现任意历史数据的回滚。 |
|  | 能够支持平台自身数据的整体灾备保护，并支持离线导出，当灾备平台自身发生故障时，可通过备份数据进行还原。 |
|  | 能模拟采购人任何基于X86架构的应用环境，一键可仿真原应用生产环境（系统+数据）。可同时启动多个时间版本，整个测试过程对平台作业和生产业务无任何影响。可对测试过程进行手动/自动的流程化记录保存，包括截图、日志等形式，对测试进行全流程管理。支持用户同一套业务包含多台主机的整套环境的模拟；不接受手动搭建、配置任何模块。 |
|  | 软件支持纯国产飞腾架构部署，在纯国产飞腾架构设备上实现业务应急。 |
|  | 平台能够对本单位所有X86业务系统（包含所有数据，操作系统、应用，配置、密钥等）实现虚拟化存档封装，支持现有主流虚拟机格式存档。归档后应用环境可随时启动、运行、数据查询、导出等。 |
|  | 支持各种单机环境、主备集群、RAC集群的应急接管，支持本地磁盘、共享磁盘、多路径软件环境。 |
|  | 支持任何基于X86架构设备整机业务级迁移到其他基于x86架构设备、虚拟化环境或云平台。 |
|  | 为提升备份性能，能够基于磁盘逻辑卷进行Block级实时同步，对物理机和虚拟机同步数据存储成基于KVM的虚拟磁盘格式，实现整盘备份，保留逻辑卷的加密、压缩、文件权限和属性。 |
| 资质 | 产品具有《中国国家信息安全产品认证证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
| 服务 | 提供原厂软硬件服务3年 |
|  | 包含不少于30个虚拟机应急套件，100个虚拟机一体化备份套件，可实现统一的WEB管理界面管理。 |

- 4.15、物理磁带库扩容

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 采用可扩展模块化架构，本次在原有磁带库扩展3个磁带模块，含120个槽位 |
| 数据加密功能 | 支持AES-256数据加密 |
| 密钥管理 | 磁带库带USB接口，可以以USB Key方式存储密钥 |
| 最大可支持的磁带驱动器数量 | ≥21个 |
| 实配磁带槽位数量 | 本次扩展磁带槽位数量≥120个 |
| 可扩展最大槽位数量 | ≥280个 |
| 磁带驱动器连接方式 | 采用光纤连接方式，双路冗余，支持主流的光纤交换机， |
| 冗余设计 | 配置冗余电源 |
| 系统兼容性 | 能在异构环境下并发支持多种主流操作系统平台（如IBM AIX、HP-UX、Linux、Windows等），支持Oracle、Sybase、DB2、MS SQL Server、Domino等数据库，支持目前业界主流厂商的带库备份软件（包括Commvalt、Symantec、EMC、Quest等） |
| 介质混装 | 能够支持不同类型磁带机和磁带介质的混装 |
| 设备可管理性 | 支持远程管理和面板操作管理该磁带库，支持基于Web系统管理 |
| 远程管理界面和报警功能 | 与操作面板完全一致的图形化管理界面，可以实时显示磁带库内部的操作情况，如磁带加、卸载次数、磁带读、写的数据量、磁带机的温度等参数 |
| 配置完整性要求 | 带库配置应该完整。全冗余结构，保证不因产品结构设计造成用户存储数据的丢失 |
| 磁带配置 | 本次配置LTO 8磁带≥120盘 |
| 服务支持 | 提供3年原厂工程师服务 |

- 4.16、安全集成服务

（1）完成本次项目所采购设备、系统的安全、调试、验收工作。

（2）完成本次所采购设备的策略优化，并配合我院完成相关信息系统进行兼容对接。

（3）配合完成电子病历系统及互联网医院系统经具备密评资质机构审核的密码应用建设方案，完成系统密码改造。

（4）至少1名具备三年及三年以上工作经验的安全工程师5*8小时驻场维护服务，负责本项目涉及的软硬件技术支持。

# 项目工期及实施要求

建设周期180工作日。