办公楼新机房计算资源建设项目需求书

# 项目名称

项目名称：办公楼新机房计算资源建设项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 10节点 |
| 2 | 虚拟化软件 | 1套 |
| 3 | 超融合配套万兆交换机 | 2台 |
| 4 | X86服务器 | 4台 |
| 5 | 分布式存储 | 1套 |
| 6 | 分布式存储配套万兆交换机 | 2台 |

# 详细配置参数

### 超融合服务器参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 基本要求如下： 超融合服务器10节点， 单节点配置要求： CPU ≥2颗 Intel Xeon-Gold 6240R (2.4GHz/24-core/165W)； Memory ≥512GB DDR4-2933内存； 系统盘 ≥2*960GB SSD M.2 RAID1 SSD ≥4*1.92TB SAS MU SSD HDD ≥20*2.4TB SAS 10K Nic ≥3个两端口10Gb SFP+网卡，含光模块，配置≥4个1Gb网口，1个IPMI管理口； 阵列控制器： ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6 ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 电源：配置≥2个800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 风扇：热插拔冗余风扇 |
| 技术性能 | 必须提供企业级分布式文件的解决方案，不接受采用开源产品（例如GlusterFS、Ceph等）进行二次开发或OEM产品，厂商拥有完全的自主知识产权及软件著作权。提供原厂证明文件并加盖原厂公章。 |
|  | 需要兼容院内已有的VMware虚拟化环境，不能出现兼容性问题。 |
|  | 必须提供超融合软件企业版或更高版本的永久使用授权，不接受订阅版授权。 |
|  | 支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理和扩展。面向对象的存储系统。 |
|  | 冷热分层，软件自动将经常访问的热数据缓存到SSD磁盘上，而将不常用的数据放在SATA磁盘上，无需手工干预；SSD必须实现同时作为缓存层和数据容量层功能。 |
|  | 支持不同品牌、不同型号、不同配置的服务器部署在同一个集群，保证不同时期采购的服务器硬件能够兼容在同一集群正常运行。真正实现按需购买，保护用户投资。 |
|  | 架构内全局的N+1冗余性，在某硬件出问题时，能够进行自动切换；所有数据至少同时存储2份，分散在多个节点上，没有单点故障。 |
|  | 分布式存储支持2副本和3副本的数据冗余配置，支持灵活的副本策略，可对单个虚拟机卷为对像设置副本数量； |
|  | 支持一键滚动升级功能，在不需要关闭业务系统的情况下，可以实现平台软件的在线升级 |
|  | 支持VMware、KVM虚拟化环境的同城双活容灾功能，不需要额外的软硬件采购支持，通过双活集群实现双数据中心之间实时同步数据IO，当发生灾难故障时，不会丢失业务数据。 |
| 售后服务要求 | 提供原厂安装实施服务，超融合软件提供3年7天24小时在线原厂维保服务，硬件提供3年 7天24小时在线、4小时内人员及备件到场的原厂维保服务。 |

### 虚拟化软件参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 软件许可 | 服务器虚拟化软件为最强功能版本，提供基于物理CPU的License，本项目配置CPU≥20个。 |
| 管理平台功能要求 | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 |
|  | 支持简单有效地集中管理虚拟机模板、虚拟设备、ISO映像和脚本。 |
|  | 可从一个位置管理整个基础架构。基于 HTML 5 的客户端，可以通过任何浏览器管理虚拟化平台。 |
|  | 提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量 |
|  | 管理平台支持HA功能，且软件自身带有备份功能而不需要借助第三方工具恢复。 |
| 计算虚拟化软件功能要求 | 支持在线的虚拟机迁移功能，无论有无共享存储，都可以实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间在线迁移，保障业务连续性；同时也支持在线存储迁移。每台虚拟化服务器的在线迁移并发数量可达8个。（提供官网链接和截图） |
|  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 |
|  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
|  | 具备HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以根据优先级和依赖关系自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | 具备容错功能：可确保在硬件出现故障时所有应用仍持续可用，而不会丢失数据或发生停机事件。针对最多8个虚拟 CPU的工作负载。（提供官网链接和截图） |
|  | 具备高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 |
|  | 虚拟化平台可以内建分布式虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  | 虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。 |
|  | 具备分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 |
|  | 应支持全软件虚拟化架构，不受硬件单一品牌影响，只需要支持硬件兼容性列表的相关设备均可加入虚拟化资源池。 |
|  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 |
|  | 为了保证兼容性，要求新采购的产品能加入到现有虚拟化集群，无需停机，无需做任何产品改动。 |
| 售后服务 | 提供原厂首次安装服务、提供3年7天24小时在线的原厂维保服务。 |
| 其他要求 | 虚拟化软件的所有功能须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |

### 超融合配套万兆交换机要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥2.56Tbps |
| 转发性能 | ≥1080Mpps |
| 端口要求 | 整机最大万兆光端口≥48，40GE端口≥6，本次配置40个万兆SFP+端口（含光模块），2个40GB QSFP+端口（含光模块） |
| 路由表项 | 支持智能表项技术，整机 路由地址表可调 整机最大路由地址表>=120K |
| ARP表项 | 支持智能表项技术，整机ARP地址表可调 整机最大ARP地址表>=120K |
| MAC地址表 | 支持智能表项技术，整机 MAC地址表可调 整机最大MAC地址表>=280K |
| 硬件可靠性 | 支持前后风道 |
|  | 支持模块化风扇，风扇支持热插拔，要求冗余配置 |
|  | 支持模块化双电源 |
| 链路可靠性 | 支持10GE接口链路聚合或40GE接口链路聚合，支持端口聚合，最大聚合端口数>=32 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，限速粒度<=8Kbit/s |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 每端口支持的输出队列数>=8 |
|  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WDRR（Weighted deficit Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WDRR、SP+WFQ等模式 |
| 横向虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项； 支持通过标准以太端口进行堆叠，可实现链式堆叠和环形堆叠等多种连接方式； 单堆叠组堆叠台数>=4台； 堆叠带宽(单向)>=160G，双向>=320G； 支持远距离堆叠，最大堆叠距离>=10KM |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等动态路由协议，支持RIPng、OSPF V3、IS-IS V6、BGP+ FOR IPV6、IPV6策略路由，支持VRRP，支持等价路由 |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议；支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
|  | 支持QINQ及灵活QINQ |
| SDN/可定义特性 | 提供可定义能力，支持netconf 、python、OPENFLOW 1.3标准 支持普通模式和Openflow 模式切换 支持多控制器及SDN controller集群特性，集群数>=32台 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter 提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 安装和售后服务 | 提供原厂安装实施服务、原厂3年 7天24小时在线、4小时内人员及备件到场的原厂维保服务。 |

### X86服务器参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥4U，标配原厂导轨 |
| CPU类型 | Intel Xeon SP 系列CPU |
| CPU实配规格 | ≥4颗Intel Xeon-Gold 5218（2.3GHz/16核/22MB/125W） |
| CPU互联 | 4颗CPU支持Mesh互联 |
| 内存实配规格 | ≥32*32GB DDR4 2933内存 |
| 内存可扩展数量 | 本地提供≥48个内存槽位 |
| 内存可扩展数量 | 最大支持6TB内存 |
| 永久内存 | 支持24个DCPMM |
| 内置硬盘类型 | 支持2.5"热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 内置硬盘实配规格 | ≥4块1.92TB RI SATA SSD，支持热插拔 |
| 内置硬盘扩展 | ≥8个2.5寸硬盘槽位，可扩展至≥48块2.5寸热插拔硬盘，提供官网地址和截图 |
| 启动盘可选项 | 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘，提供官网地址和截图 |
| 阵列控制器 | 支持标准PCIe阵列卡，本次配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60, 调整缓存读写比例等功能。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
| 网卡 | 本次配置≥2个2端口10Gb SFP+以太网网卡，含SFP+光模块。 |
| 扩展网卡 | 可选1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb以太网卡或56Gb/100Gb IB/OPA卡 |
| HBA卡 | 本次配置≥2个1端口32Gbps HBA卡 |
| 冗余电源 | 本次配置≥4个1600W铂金版热插拔冗余电源；支持240VDC |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 安装和售后服务 | 原厂首次上门安装服务；原厂3年7天24小时在线、4小时响应的原厂售后服务； |

### 分布式存储参数要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内外知名品牌，非OEM产品，具备自主研发能力，提供分布式存储的软件著作权登记证书； |
| 3C认证 | 产品具有国家强制性产品认证（CCC）证书，提供证书复印件； |
| 节能认证 | 产品具有中国节能产品认证证书，提供证书复印件； |
| 产品组成 | 提供软硬件一体机产品（或服务器与分布式软件统一品牌），不接受纯软件+第三方服务器投标； |
| 节点数量 | 本次配置≥3个节点，支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点； |
| CPU | 每节点配置≥2个12核Intel Cascade lake 4214处理器，主频≥2.2GHz，； |
| 内存 | 每节点配置≥256GB缓存，每节点支持可扩展至≥1.5TB缓存 |
| 硬盘 | 每节点配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，每节点配置≥4块2TB企业级NVMe SSD硬盘，配置≥32块7200转14TB企业级SATA硬盘； |
| 接口 | 单节点配置≥4个10GE以太网接口和≥1个管理网口，含SFP+光模块，前端业务网络与管理网络物理隔离； |
|  | 支持1Gb/10Gbps/25Gbps 以太网，支持100Gb InfiniBand网络； |
| 块访问方式 | 支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； |
| NAS协议 | 支持NFS、CIFS、FTP共享，提供厂商官网截图和产品彩页作为证明； |
| 跨协议访问 | 兼容SMB1.0、SMB2.0、SMB2.1、SMB3.0、NFS3.0 、NFS4.0、NFS4.1、NFS4.2协议，支持CIFS/NFS跨协议访问； |
| 闪存加速 | 配置SSD读写缓存功能，通过SSD盘存放热点数据来提升读性能，支持日志写加速； |
| 多副本 | 支持多副本保护，支持2到6个副本 |
| 纠删码 | 支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机； |
| 性能监控 | 支持存储卷性能监控，包括IOPS、带宽、时延、平均I/O大小等，管理界面可查看每个集群、存储池的IOPS/带宽，支持保存≥7天的性能监控数据； |
| 服务级别 | 提供设备初次原厂工程师现场安装实施服务，提供3年7天24小时在线、4小时响应原厂维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。 |
| 配套支持 | 必须提供存储相关的所有配件、软件及连接线等。 |

### 分布式存储配套万兆交换机要求

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥ 2.5Tbps，转发性能≥700Mpps，提供官网截图并原厂盖章 |
| 配置要求 | 提供≥24个1/10GE SFP+光接口，以及≥1个QSFP+光接口，1条1米40Gb堆叠线缆 (含模块) |
| 电源 | 配置模块化双电源 |
| 风扇模块 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调提供官网截图并原厂盖章 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层互通测试，支持VxLAN集中式网关互通功能支持EVPN分布式网关二三层互通功能，以上Vxlan功能要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| CPU保护 | 设备支持CPU保护功能 |
| 堆叠能力 | 最大堆叠台数≥9台，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 绿色节能 | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供工信部入网证 |
| 售后服务 | 提供首次安装服务和3年 7天24小时在线、4小时内人员及备件到场的原厂维保服务。 |

# 项目工期及实施要求

为医院信息化业务系统提供更可靠、更高性能和更便于管理、扩展的IT基础设施平台，保证医院业务系统稳定运行。为保证平台顺利交付和稳定运行，需要成交供应商提供以下实施和集成服务：

- 本建设项目，需要提供一份详细的设计和实施方案，要求设计和实施方案符合实际建设需求，从而确保项目可按时和按质量交付。

- 完成本次10个节点的超融合平台实施部署，包括但不限于与超融合设备配套相关的万兆交换机、服务器虚拟化软件等安装部署，要求交付的是一套完整的可用的超融合基础架构平台。

- 完成本次涉及的4台服务器、1套分布式存储的实施部署，包括但不限于万兆交换机、服务器、存储等安装部署，要求安装实际需求交付一套完整可用的系统。

- 协助把现有一部分业务系统或现有部署在其他平台的业务虚拟机迁移到新部署的超融合平台上。

- 实施过程中，提供和项目部署相关的辅材和线缆，包括但不少于线缆和设备的标签纸、光纤线缆和网线等，其中光纤线缆不少于64条3米的LC-LC多模光纤线缆和不少于30条5米的LC-LC多模光纤线缆。

- 项目中所涉及的软硬件均需要包含首次原厂安装实施服务。

- 至少1名具备三年及三年以上工作经验、虚拟化VCP认证的工程师提供三年工作日每天8小时驻场维护服务，负责本项目涉及的软硬件技术支持。