颈椎前路手术系统参数及配置

一、技术参数：

1、牵开工具

1）横向自动牵开支架

4关节横向牵开支架，与颈部生理弧度良好贴合，切迹低，能克服对医生手术操作的干扰。

2）纵向自动牵开支架

4关节纵向牵开支架，与颈部生理弧度良好贴合，切迹低，能克服对医生手术操作的干扰。

3）可调牵开器挡板手柄

手持推进撑开支架。

4）椎间盘切除挡板

可透视挡板，提高术中即时影像质量，尺寸在23x30毫米～23x60毫米。

5）纵向挡板

可透视挡板，提高术中即时影像质量，尺寸在23x30毫米～23x60毫米。

2、减压工具

1）刮匙配备直头及弯头，可以完成各种刮擦操作，尺寸在2.5毫米～5.2毫米。

2）微型刮匙配备直头和弯头，可以完成各种刮擦操作，尺寸在2毫米～3毫米。

3、手术工具

1）全部手术器械采用钛合金材料，强度高、耐腐蚀，重量轻、人体相容性好。

2）全部手术器械采用先进的渗膜涂黑技术，在镜下不反光，高温高压消毒无脱色现象。

3）枪钳：器械中配备咬骨及黄韧带曲柄枪钳，可适应各种脊柱微创手术需要，尺寸小于等于1毫米。

4）髓核钳：器械中配备上咬显微髓核钳，可以安全完成各种部位髓核的抓取手术，尺寸小于等于2毫米。

5）刮匙配备弯头，可以完成各种刮擦操作，尺寸在小于等于5.2毫米。

6）采用神经根拉钩用以分离不同组织。

7）通道管导光束：22毫米~26毫米

二、配置：（38件）

1、横向自动牵开支架：1件；

2、纵向自动牵开支架：1件；

3、可调牵开器挡板手柄：2件

4、椎间盘切除挡板：8件；

5、纵向挡板：8件；

6、刮匙：直头，3件；

7、刮匙：弯头，2件；

8、微型刮匙：直头，1件；

9、微型刮匙：弯头，1件；

10、上咬显微髓核钳：1件；

11、曲柄枪钳：1件；

12、刮匙：弯头，1件；

13、神经根拉钩：左偏，2件；

14：神经根拉钩：右偏，2件；

15、通道管导光束：4件。