自助终端升级试点项目需求

# 项目名称

项目名称：自助终端升级（试点）项目

# 需求内容

需求内容如下如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助终端硬件要求 | 配置详见3.1.1 | 5 |
| 2 | 综合业务系统 | 配置详见3.1.2 | 1 |
| 3 | 人脸识别核身支付系统 | 配置详见3.1.3 | 1 |

整体维保5年（含软、硬件），并含5年的打印耗材（硒鼓）

# 详细配置参数

## 3.1.1、自助终端硬件要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 43寸触摸显示屏 | 43寸开放式纯平电容显示器 显示类型： 16: 9 显示比率 43” a-Si TFT active matrix, LED 背光 显示区域： 942.9 mm×587mm 显示器尺寸： 宽: 1004mm 高:592mm 厚:60.5mm 建议分辨率:1920×1080 @ 60Hz 支持颜色:16.7M |
|  | 工控主机/电源 | 处理器 Inter 酷睿i3 4160 /主频3.6Ghz 双核四线程 内存 Kingston/1600/4G/1.5V 硬盘 HGST/1TB/5400RPM/2.5in |
|  | 三合一读卡器 | 1） 三卡合一：磁卡、IC 卡、RF 卡 （磁卡： ISO7810 ID-1，7811，IC卡： ISO7816-2 支持 T=0、T=1 CPU卡，支持 T=0、T=1 SIM卡 RF卡： ISO14443 TYPE A＆B，，支持 Mifare S50、S70、UL卡） 2）电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能 3）多样化的卡传动，具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能， 4）寿命长：大部分部件寿命均在500,000 次以上 5) 具有多项容错和特殊维护处理的功能;包括异常卡处理、掉电处理等。 6）银联PBOC2.0&EMV认证，有效的防尘、防异物卡扣设计 |
|  | 密码键盘 | 1）输入键盘：10个数字键，6个功能键； 2）键扩充性：可选配2个带有4个按键的扩展功能键盘； 3）安全特性：表面防水、防尘、防暴。 4）密码算法：包含DES和Triple DES(128bits and 192 bits)及SM2/SM3/SM4国密算法； 5）符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0002-2012、GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012等； 6）保护能力：停电敏感数据可保存5年以上； 7）按键寿命：超过2,000,000次； 8）键盘材料：不锈钢； |
|  | 条码扫描器 | 识读模式：CMOS； 识读精度：≥10mil ； 识读景深：0mm-100mm；蜂鸣器提示； 支持电子居民健康卡二维码读取。入围国家居民健康卡识读终端目录 |
|  | 身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准;适用于WIN98/2003/XP/WIN7/Android/Linux平台； |
|  | 社保卡读卡器 | 根据当地社保卡读卡要求配置 |
|  | 凭条打印机 | 打印方式： 行式热敏 打印密度： 8 点/mm 打印方向： 进纸方向 打印速度： 150mm/s（Max ） 纸宽： 79.5±0.5mm 有效打印宽度：72mm 纸处理方式：自动切纸 行宽： 3.75mm 纸仓宽度： 80mm 防堵功能： 支持 蜂鸣器： 支持 面板热敏打印机，正面开盖维护换纸。 |
|  | 黑白激光报告打印模块 | 黑白激光打印机，最大打印幅面 A4 最高分辨率：最佳：600×600dpi（图像增强可达4800×600dpi） 精细：高达1200×1200dpi 纸盒配置：250页+500页，配置2个纸盒装纸量750页 |
|  | 人脸识别摄像头 | 深度距离 0.25-1m 功耗 平均小于2W，峰值电流 500mA MAX 深度图分辨率 1280x1024@7FPS 640x480@30FPS 320x240@30FPS 基于3D结构光设计；Baseline：40mm ；深度范围：0.25m-1m；平均功耗：小于2瓦；深度图分辨率：1280*800@7FPS 640*400@30FPS；彩色图分辨率：1280*960@7FPS 640*480@30FPS 320/240@30FPS； 深度FOV：H67.9° V45.5° 彩色FOV：H62.7° V49° 整体尺寸：69.90mm*18.65mm*10.33mm 符合支付宝、微信等刷脸支付安全应用。 |
|  | 智能语音模块 | MIC数量：支持外接4～6个驻极体MIC MIC信噪比：SNR > 65dB MIC灵敏度：-32db 一致性正负2db 唤醒距离：3～5m 识别距离：3～5m 工作温度：-20°C~70°C 声源定位：6mic 360度定位、4mic 180度定位 定位精度：±15° 支持AEC功能、60° 拾音波束（6mic支持6波束）、DNN降噪算法 |
|  | 开关电源 | 直流输出范围 12V,0～8.5A 输出电压精度 ±1% 纹波 120mVp-p 效率 88% 输入电压范围 85～264VAC/120～373VDC 输入浪涌电流 冷启动, 230V时为50A 电压调整范围 10.2～13.8V 启动上升保持时间 230VAC满载时500ms,30ms,55ms/115VAC满载时500ms,30ms,10ms 漏电流 <0.75mA / 240VAC 过载保护 过电流点在110%～150%，自动检测,自动复原 过电压保护 13.8～16.2V时关断输出电压,重启复原 绝缘特性 输入端与输出端间:3.75KVAC,输入端与外壳间:2KVAC,输出端与外壳间:1.25KVAC 1分钟 |
|  | 定时器 （定时启动机器） | 设置工控主机定时开关机功能，可远程唤醒，改变了传统的手动开关机；具有省电、安全、提高机器使用寿命功能。 |

## 3.1.2、综合业务系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 自助绑定 | 支持银行卡、医保卡、身份证在医院自助终端上自助绑定患者ID号。 |
|  | 自助办就诊卡 | 支持身份证自助办理院内就诊卡。 |
|  | 自助补卡 | 支持身份证自助补办院内就诊卡（增加手机号验证）。 |
|  | 自助修改手机号 | 支持自助修改预留手机号。 |
|  | 门诊实体医保卡结算 | 医保患者可刷实体社保卡进行自助医保结算，自费部分可通过银行卡刷卡；微信、支付宝等扫码支付方式完成支付。（his提供结算接口） |
|  | 自助门诊缴费 | 支持在医院自助终端上自费支付该患者药品、检验、检查、治疗费用等。 |
|  | 自助挂号 | 通过身份证，就诊卡，电子就诊卡，社保卡等介质登录支持在医院自助终端上自助挂当日号。 |
|  | 获取科室信息 | 通过HIS接口获取医院内的各科室的信息。 |
|  | 获取医生排班信息 | 通过HIS接口获取科室内选定时间内的医生排班信息。 |
|  | 预约挂号 | 支持在医院自助终端上自助预约隔日及以后日期医生。 |
|  | 预约报到 | 通过身份证，就诊卡，电子就诊卡，社保卡等介质登录在医院自助终端上自助报到取号。 |
|  | 取消预约 | 在医院自助终端上自助取消预约。 |
|  | 门诊费用清单打印 | 通过身份证，就诊卡，电子就诊卡，社保卡等介质登录，从HIS获取数据支持在自助机上打印门诊患者的费用清单。 |
|  | 电子病历打印 | 通过身份证，就诊卡，电子就诊卡，社保卡等介质登录，从第三方接口获取数据，自助打印患者在就诊过程中的电子病历。 |
|  | 检验\检查报告打印 | 支持在医院自助终端上自助打印检查、检验报告单。 |
|  | 门诊费用清单查询 | 支持查询门诊费用明细清单，即患者实际发生的费用详细记录。 |
|  | 门诊消费清单查询 | 支持查询门诊消费清单，即就诊卡的充值-消费记录。 |
|  | 医院简介 | 通过HIS接口获取医院简介信息，可通过自助终端查看医院简介。 |
|  | 科室简介 | 通过HIS接口获取科室简介信息，可通过自助终端查看所选科室的详细情况。 |
|  | 医生简介 | 通过HIS接口获取医生简介信息，可通过自助终端查看所选医生的详细情况。 |
|  | 物价查询 | 在医院自助终端上查询药品、治疗、检查检验的公开费用。 |
|  | 满意度评价 | 通过HIS接口，可对医院的就医环境、就医流程、整体服务水平等进行满意度等级评价。 |
|  | 住院押金充值 | 支持银联卡刷卡、支付宝、微信的扫码方式，为在院患者缴存住院押金。 |
|  | 一日清单打印 | 支持在院患者一日清单的查询与打印。 |
|  | 住院费用查询 | 支持查询本次住院费用明细。 |
|  | 语音挂号 | 语音识别挂号科室、医生，直接跳转至医生挂号界面。 |
|  | 语音导诊 | 通过语音识别症状，推荐挂号科室。 |
|  | 语音查询 | 通过语音识别患者查询业务需求，实现快捷查询功能，包括医生简介、药品价格、费用清单查询。 |
|  | 接触式银行卡支付（MISPOS) | 在自助机上对一家银行的接触式银行卡进行余额查询、消费、撤消、在银行提供的接口中有无卡无密退款通道时，可实现银行卡的无卡无密退款。 |
|  | 医保电子凭证建档 | 患者在自助机通过医保电子凭证扫码进行建档业务办理 |
|  | 医保电子凭证识别 | 患者在自助机通过医保电子凭证扫码进行患者身份识别 |
|  | 医保电子凭证结算 | 患者在自助机通过医保电子凭证扫码进行医保费用结算 |
|  | 核算检测预约 | 支持在自助机上预约核算检测项目 |
|  | 运行管理 | 1、按照区域显示所有设备的状态，设备状态包括正常、预警、告警三个状态。显示设备版本号 2、单击设备，显示该设备上所有硬件模块的工作状态，各类硬件显示状态，以及异常内容 |
|  | 设备远程维护 | 终端设备支持远程重启，关机，业务暂停，业务开始功能 |
|  | 服务器监控 | 实时显示监控服务器cpu,磁盘，内存占用情况，可设置阈值预警 |
|  | 区域管理 | 对医院区域进行增加，删除，修改和查询 |
|  | 设备管理 | 配置设备所在区域、编号、IP地址、MAC地址、设备型号、所属银行等信息 |
|  | 配置管理 | 配置自助机的硬件参数以及软件参数 |
|  | 维修记录 | 记录自助机的维修记录，包括维修部件、故障类型名称、故障时间、维修结束时间等信息。 |
|  | 故障记录 | 查看设备的故障记录明细，包括硬件故障，软件故障，通讯故障，包括设备编号，故障类型，设备类型，ip,故障时间，故障详述 |
|  | 故障率统计 | 按故障类型和时间统计终端的故障次数 |
|  | 交易记录 | 查询每次交易记录，包括设备编号、银行、就诊卡号、业务类型、资金类型、金额、支付流水号、自助机交易时间、支付终端号、支付账号、支付时间、HIS流水号、HIS金额 、HIS支付状态、HIS交易时间 等 |
|  | 业务明细 | 统计运行至今的数据，包括现金充值金额、挂号数量、缴费金额、打印报告张数、银联充值金额、办卡数量等 |
|  | 医保结算明细 | 查询每次医保结算记录，包括设备编号、HIS订单号、第三方订单号，支付日期，订单状态，设备编号，科室，医生，患者姓名，手机号，身份证，卡号，总金额，余额支付，医保支付，地区编码，退款金额，退款时间 |
|  | 业务统计 | 统计运行至今的数据，包括现金充值金额、挂号数量、缴费金额、打印报告张数、银联充值金额、办卡数量等 |
|  | 工作量统计 | 统计每台终端运行至今的数据，包括挂号、缴费、充值、打印报告、办卡数量等 |
|  | 设备资金汇总统计 | 统计每台设备银行卡，微信，支付宝，现金交易笔数和金额 |
|  | 角色管理 | 对系统角色进行增加，删除，修改以及分配角色菜单权限 |
|  | 用户管理 | 对系统用户进行增加，删除，修改以及分配角色 |

## 3.1.3、人脸识别核身支付系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 人脸支付 | 实现微信或支付宝人脸支付功能 |
|  | 人脸识别建档 | 实现微信或支付宝人脸识别认证快速建档 |
|  | 人脸识别认证 | 实现微信或支付宝人脸识别认证快速查询个人信息办理业务 |
|  | 模块支持 | 支持银医自助机人像采集控件。 |