附件1

广东省人民医院办公点WiFi6无线网络租用项目需求

- 一、项目描述

- 1、项目概述

广东省人民医院是广东省最大的综合性医院之一，在院本部外还有多处诊疗、科研及办公场所。为降低运维管理成本、实现高质量的WiFi6无线网络应用以及保障无线网络有效稳定运行，现拟通过租赁方式建设办公地点的WiFi6无线网络服务，由服务商提供及时、有效的WiFi6无线网络覆盖及运维服务。

- 2、项目需求单

本项目包括在院本部外的7处场所及院本部主体楼负一、二层区域，各租赁一套外网与内网完全实现物理隔离的WiFi6无线网络服务。

| 序号 | 地点 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊住院楼（主体楼）负一、二层 | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 2 | 东川路口腔门诊 | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 3 | 广湾十八大厦（1、2、4、6、16、20-25楼） | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 4 | 海印中心（9、12、14、18、22、23、24楼） | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 5 | 白云路34号（首、二层） | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 6 | 铁路文化宫3楼 | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 7 | 东川一街10号（前座2-7，后座首、二楼） | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 8 | 合群门诊6层楼 | WiFi6无线网络服务租赁 |
| 9 | 管理平台 | 无线网络管理平台 |

详细需求见下列表：

- 广东省人民医院主体楼负一、二层WiFi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥9 | 台 |
| 2 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 3 | 外网授权 | ≥90 | 个 |
| 4 | 内网授权 | ≥103 | 个 |
| 5 | 外网AP | ≥90 | 个 |
| 6 | 内网AP | ≥103 | 个 |
| 7 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥7600 | 米 |
| 8 | 6类网络水晶头 | ≥200 | 个 |
| 9 | 6类网络跳线 | ≥20 | 条 |
| 10 | 电源线 | ≥200 | 米 |
| 11 | 9U机柜 | ≥2 | 套 |
| 12 | PVC管材 | ≥800 | 米 |

- 广东省人民医院东川路口腔门诊Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥3 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥20 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥29 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥20 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥29 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥6533 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥183 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥15 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥306 | 米 |
| 13 | 理线器 | ≥2 | 个 |
| 14 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 15 | PVC管材 | ≥3855 | 米 |

- 广东省人民医院广湾十八大厦Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥7 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥70 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥81 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥70 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥81 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥9865 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥405 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥12 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥270 | 米 |
| 13 | 理线器 | ≥2 | 个 |
| 14 | 9U机柜 | ≥2 | 套 |
| 15 | PVC管材 | ≥3855 | 米 |

- 广东省人民医院东川一街10号Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥6 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥53 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥67 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥53 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥67 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥4056 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥114 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥8 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥200 | 米 |
| 13 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 14 | 理线器 | ≥1 | 个 |
| 15 | PVC管材 | ≥2033 | 米 |

- 广东省人民医院院海印中心Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥3 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥20 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥27 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥20 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥27 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥2074 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥63 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥7 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥179 | 米 |
| 13 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 14 | 理线器 | ≥2 | 个 |
| 15 | PVC管材 | ≥1122 | 米 |

- 广东省人民医院铁路工人文化宫Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥3 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥15 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥27 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥15 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥27 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥1500 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥39 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥2 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥20 | 米 |
| 13 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 14 | 理线器 | ≥2 | 个 |
| 15 | PVC管材 | ≥480 | 米 |

- 广东省人民医院白云路Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥3 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥17 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥30 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥17 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥30 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥4550 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥135 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥12 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥300 | 米 |
| 13 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 14 | 理线器 | ≥1 | 个 |
| 15 | PVC管材 | ≥277 | 米 |

- 广东省人民医院合群门诊Wifi6无线网络服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | ≥1 | 台 |
| 2 | 外网日志审计 | ≥1 | 台 |
| 3 | 24口全千兆POE接入交换机 | ≥3 | 台 |
| 4 | 外网无线控制器（AC) | ≥1 | 台 |
| 5 | 外网授权 | ≥22 | 个 |
| 6 | 内网授权 | ≥29 | 个 |
| 7 | 外网AP | ≥22 | 个 |
| 8 | 内网AP | ≥29 | 个 |
| 9 | 6类非屏蔽低烟无卤网络线缆 | ≥2790 | 米 |
| 10 | 6类网络水晶头 | ≥78 | 个 |
| 11 | 6类网络跳线 | ≥7 | 条 |
| 12 | 电源线 | ≥155 | 米 |
| 13 | 9U机柜 | ≥1 | 套 |
| 14 | 理线器 | ≥1 | 个 |
| 15 | PVC管材 | ≥155 | 米 |

- 广东省人民医院Wifi6无线网络后端管理中心服务租赁

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部内网日志审计 | ≥1 | 套 |
| 2 | 院本部内网上网行为管理 | ≥1 | 套 |
| 3 | 管理平台准入系统 | ≥1 | 套 |
| 4 | 内网无线控制器（AC） | ≥1 | 套 |

- 二、项目主设备详细技术要求

- 1、无线网络AP

- 支持802.11ax标准。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。

- 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持蓝牙串口运维管理。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持leader AP，无需WAC可小型组网。

- 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式。

- 2、24口全千兆POE交换机

- 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps,≥24个千兆POE+，≥4个万兆SFP+。

- 支持ARP表项≥4K。

- 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。

- 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。

- 支持捆绑端口的组播负载分担。

- 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。

- 支持CPU保护功能。

- 3、外网无线控制器（AC）

- ≥2个10GE光口, ≥8个GE电口，支持管理AP数量≥256。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 三层转发吞吐量≥6Gbps。

- 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理。（提供第三方权威机构测试报告或官网截图）

- 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步

- AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议，需要提供AC显示截图

- 4、内网无线控制器（AC）

- 单台AC最大管理AP数量≥2K，单台AC最大接入用户数量≥32K。

- 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证。

- 三层转发吞吐量≥120Gbps。

- ≥12个10GE光口, ≥12个GE电口。

- 支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+。（需提供产品说明书且官网可查）

- 单台AC支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电。

- 支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制。

- 5、外网防火墙

- 防火墙吞吐量≥11Gbps，最大并发连接数≥580万，每秒新建连接数≥18万，千兆电口≥12，千兆光口≥8，万兆光口≥4，冗余电源，100个SSL VPN授权。

- 支持USB3.0。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 风扇模块≥3，风扇模块支持热插拔提。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持严格前后风道。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 系统预定义IPS签名数量≥12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w 。

- 可识别应用层协议数量≥5000种。（需提供官网链接及官网截图证明）

- 6、日志审计终端

- 支持GE电接口数量≥8，10GE光口数量≥4，扩展插槽≥1。

- 管理资产数≥1000。

- 采用旁路部署，不影响客户的网络环境以及审计对象的性能、稳定性或日常管理流程。

- 支持200+厂家设备的接入，提供厂家支持清单

- 支持将收集到的日志分发到不同的日志服务器或平台。（当日志源设备无法设置转发到多个系统时，可以通过本系统配置多个转发实现）

- 具备设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为等分类的安全分析场景。

- 内置综合分析、认证操作、授权操作、账户操作、访问控制、设备异常、配置变更、攻击威胁等维度的综合审计报表。

- 支持资产拓扑的界面化拖拽编辑，可按照生产环境进行个性化配置发布。拓扑可关联显示资产的活跃状态、各等级（高中低）分类日志数量、总日志数量等相关信息。

- 7、上网行为管理终端

- 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计MIPS架构，功能采用模块化结构设计；

- 支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆光接口数量≥12，支持万兆光接口数量≥2；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署；

- 吞吐量≥9 Gbps，最大并发连接数≥350万，最大用户数≥6000内置冗余交流电源

- 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对，部署模式切换无需重启设备；

- 支持七元组策略路由，支持基于线路权重进行负载转发；

- 针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长；（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持本地安全防护，包括但不限于入侵防御、病毒查杀、DDOS、异常包防护等，入侵防御规则不少于8000条，病毒防护规则不少于200万；（需提供官网链接及官网截图证明）

- 支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施；配置文件内容支持加密；支持按需升级系统版本，可自动快速升级系统版本；支持导入多份配置文件，用于业务需求，变更业务运行，保障可靠性。

- 8、6类非屏蔽低烟无卤网络线缆

- 传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准；

- 导体规格：23AWG，LSZH低烟无卤护套；

- 线缆带宽要求达到350Mhz,在成品线缆印有350Mhz字样。

- 六类线缆需具有C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；

- 传输延时：≤534+36 ns/100m；

- 延迟偏差：≤45 ns；

- 绝缘阻抗≥5000MΩ*km；

- 阻燃满足IEC 60332-1标准；

- 最大拉力：≥100N。

- 三、项目的服务要求

服务商需要为广东省人民医院提供广东省人民医院办公点WiFi6无线网络租用项目的整体运维服务。

- 1、服务区域：

本项目服务地点：广东省人民医院东川口腔门诊、广湾十八大厦、东川一街10号、海印中心、铁路工人文化宫、白云路、合群门诊及广东省人民医院主体楼负一、二层。

- 2、维护服务工作时间

项目按要求完成施工经院方验收确认，WiFi6无线网络服务投入使用，同时开始服务租赁期计算。

租赁期间，服务响应要求如下：

- 专人驻场维护，即报、即查、即修；

- 提供与租赁期一致的全质保服务；

- 提供7*24小时的电话服务；

- 提供每两周一次的巡检服务，每月一次的服务小结及满意度调查；

- 3、服务团队规范要求：

- 维护人员衣着要整洁，佩戴胸卡，使用礼貌用语，不得使用服务禁语；

- 现场服务时，严格遵守医院内部各项规章制度，与用户相关人员充分沟通，态度诚恳地解答客户提出的相关问题，不得做出有损广东省人民医院形象和利益的事情。

- 遵守广东省人民医院的保密要求，泄密造成广东省人民医院损失的，服务商将承担由此产生的一切损失和法律责任。

- 四、项目的付款方式要求

- 广东省人民医院广东省人民医院办公点WiFi6无线网络租用项目采用按季度支付服务租赁费用的方式付款。

期间以“无线网络使用满意度调查表”为结算支付依据。需要每个月向使用科室进行满意度调查，每季统计调查表结果提交结算科室作为付款依据，达标即付款，未达标整改完成后付款。