## 附件：

## 广东省人医院消防系统维护保养服务项目

## 采购需求

## 一、项目名称

广东省人民医院消防系统维护保养服务项目

## 二、项目内容

1、内容：广东省人民医院（含东川总院、惠福分院、平洲分院、合群门诊）消防系统维护保养，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。

2、范围：东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊内所有建筑消防设备的维护保养（东川路院区主体楼、伟伦楼、英东楼、科教楼、职工餐厅楼、东病区办公楼、东一号楼、东二号楼、东三号楼；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部等）。（建筑面积约23万平方米）

3、驻点维保要求：东川路总院执行每日16小时工作制驻场值班（含周六日），早班保证3人以上驻点。惠福分院实行每周五天8小时工作制值班，平洲分院、合群门诊以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。

## 三、需求描述

（一）项目清单（供参考）

| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 自动 报警 系统 | 1 | 智能烟感（连底座） | 套 | 8000 |
|  | 2 | 智能温感（连底座） | 套 | 300 |
|  | 3 | 消防警铃 | 个 | 700 |
|  | 4 | 模块 | 个 | 1228 |
|  | 5 | 手动报警按钮 | 个 | 667 |
|  | 6 | 消防广播 | 个 | 1367 |
|  | 7 | 消火栓按钮 | 个 | 880 |
|  | 8 | 消火栓箱峰鸣器 | 个 | 880 |
|  | 9 | 电话插孔 | 个 | 485 |
|  | 10 | 报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板) | 套 | 8 |
|  | 11 | 消防广播主机 | 套 | 7 |
|  | 12 | 联动控制盘 | 套 | 9 |
|  | 14 | CRT终端显示系统（含电脑主机、CRT板、操作柜） | 套 | 5 |
|  | 15 | 消防电话主机 | 套 | 9 |
|  | 16 | 消防电话 | 个 | 34 |
|  | 17 | 消防部分线路 | 米 | 10000 |
| 消火栓 系统 | 18 | 消火栓泵 （含控制柜） | 套 | 14 |
|  | 19 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 4 |
|  | 20 | 消火栓箱 | 套 | 920 |
|  | 21 | 安全泄压阀 | 个 | 8 |
|  | 22 | 阀门(闸阀,止回阀) | 个 | 50 |
|  | 23 | 消火栓接合器 | 个 | 38 |
|  | 24 | 室外消火栓 | 个 | 14 |
| 自动喷水 灭火系统 | 25 | 喷淋泵（含控制柜） | 套 | 12 |
|  | 26 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 8 |
|  | 27 | 喷淋头 | 个 | 20000 |
|  | 28 | 安全泄压阀 | 个 | 7 |
|  | 29 | 湿式报警阀 | 个 | 22 |
|  | 30 | 水流指示器 | 个 | 146 |
|  | 31 | 信号闸阀 | 个 | 146 |
|  | 32 | 喷淋接合器 | 个 | 30 |
|  | 33 | 部分消防管网刷漆 | M2 | 1500 |
| 防排烟 系统 | 34 | 送风机 | 套 | 26 |
|  | 35 | 风机控制柜 | 套 | 58 |
|  | 36 | 排烟机 | 套 | 51 |
|  | 37 | 风口百叶 | 套 | 505 |
|  | 38 | 阀门（加压阀、防火阀） | 套 | 402 |
| 气体灭火系统 | 39 | 气体灭火（含控制主机） | 套 | 20 |
| 应急照明 | 40 | 应急照明灯 | 套 | 1100 |
|  | 41 | 疏散指示灯 | 套 | 1800 |
|  | 42 | 应急照明配电箱 | 个 | 140 |
| 防火卷帘 | 43 | 防火卷帘 | 套 | 20 |
| 防火门 | 44 | 防火门(含零配件) | 套 | 700 |
|  | 45 | 温电双控闭门器 | 套 | 75 |

说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。

- 消防系统维保的服务要求

- 1、应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、 “应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录；

- 2、每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

- 3、服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。

- 4、接到用户报修后，维保人员应在15分钟内达到现场（含非工作时间，惠福分院应在30分钟内到达现场），一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告采购人。供应商应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。