条码扫描器采购项目需求

# 项目名称

项目名称：条码扫描器采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码扫描器 | 配置详见31.1、条码扫描器 | 86 |

# 详细配置参数（必填）

## 3.1.1、条码扫描器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | ≤ 72.5mm×125mm×154mm |
|  | 重量 | ≤130 g |
|  | 输入电压 | 5 ± 0.5VDC |
|  | 工作功率 | ≤2 W |
|  | 待机功率 | ≤0.55 W |
|  | 系统接口 | USB, RS-232 |
|  | 扫描模式 | 二维影像式 |
|  | 运动容差 | 在最佳焦距时可识别运动速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A |
|  | 扫描角度 | 水平：48° 标称；垂直：30° 标称转角、仰角、偏角：±180°, ±60°, ±65° |
|  | 解码能力 | 解读标准1D、PDF、2D条码和点码 |
|  | 操作温度 | 0°C 至 50°C |
|  | 储温度 | -40°C 至 60°C |
|  | 湿度 | 相对湿度0% 至 95%，无冷凝 |
|  | 抗滚落强度 | 从0.5米（1.6英尺）高处滚落（冲击）测试250次 |
|  | 抗摔强度 | 可承受从1.2米高处跌落至水泥地面两次 |
|  | 防护等级 | IP40 |
|  | 照度 | 0 to 100,000 lux |

# 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方供货之日起，15日内完成本次项目采购设备的货物到货，并完成设备的安装调试工作。

# 集成技术及实施服务要求

供应商所提供的各类设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件（如接口设备、线缆、软件、控制器、I/O槽等，包括项目需求中未列出的而又必须的软件和硬件）需配合用户与本项目相关系统的系统集成工作，过程中产生的费用，均须由乙方自行提供，甲方不另外支付任何费用。

供应商须承诺在项目实施过程中，提供环境工勘，制定实施方案，方案验证和用户演示培训等设备安装部署服务，根据客户的实际业务需求支持并满足客户提出的合理个性化要求。

要求供应商具备本地化技术服务支持及售后服务支持，广州市内最少有一个服务网点。

# 保修要求

提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。

供应商书面承诺免费保修期内服务响应时间不应超过15分钟。所有硬件过免费保修期后按原价维修（按响应货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），响应速度同保修期响应速度。