附件：广东省人民医院医学教育培训中心新址教学设备项目采购需求清单：

## 普通教室4间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防啸叫带前置处理器功放 | 全自动智能防啸叫技术，快速侦测，无损音质。开关机保护功能防止对音箱的冲击；SMT贴片工艺保证产品的稳定和一致性。额定功率:2*200W/8欧。前面板3路6.3MIC输入且音量可调，后面板3路卡侬MIC输入带幻像供电。带外接效果器、均衡器输出和输入接口。静音天关；带音频激励开关；带混响且总音量可调，混响次数可调，混响延时可调；带音乐高低音EQ，且可调。带麦克风高中低音EQ，且可调。带录音输出。 | 台 | 4 |
| 2 | 全频音箱含可调角度安装架（黑色） | 8"两路同轴全频音箱(室内外防晒防雨)，额定功率70W/8欧，峰值功率140W/8欧，频率响应48Hz-20KHz,外观尺寸：宽276*高364*厚213mm，含可调角度安装架 | 只 | 8 |
| 3 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖二），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米。支持16只无线话筒（8套系统）同室使用，100只同一楼里使用。双LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 4 |
| 4 | U段无线腰包发射机含领夹麦克风 | 腰包发射机+领夹咪，可控音量。高低发射功率转换开/关，可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 4 |
| 5 | 鹅颈有线麦克风 | 鹅颈式无线会议麦克风，含底座。防手机干扰咪芯，新型芯头，优质咪杆。开关含静音键，后设音量调节旋钮和高低发射功率转换开/关。使用3只5号干电池(客户自购)供电；本机自带充电电路，可通过接收机的12V适配器或自购12V适配器充电（客户自购镍氢电池）。 | 只 | 4 |
| 6 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 4 |
| 7 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 4 |

## 合班教室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI超高清4K矩阵切换器 | 4进4出HDMI超高清4K矩阵切换器： 采用纯硬件架构，无操作系统； 接口带宽支持10Gbps，最高分辨率支持4Kx2K@30Hz； 每路输入端口都支持HDCP解密，直接接蓝光DVD机； 每个端口支持20米均衡驱动； 支持前面按键板和遥控控制，提供2路RS-232/1路RJ45控制接口可直接连接拼接盒； 支持HDCP1.3协议,HDMI1.4b； 支持专门配套PC软件控制； 可以选配86触摸面板控制，界面可编程； 可以选配手机/平板APP控制，界面可编程； 标准1U机箱，220V供电； | 台 | 1 |
| 2 | 防啸叫带前置处理器功放 | ▲1. 具备3C认证证书。 2. 全自动智能防啸叫技术，快速侦测，无损音质。 3. 开关机保护功能防止对音箱的冲击；SMT贴片工艺保证产品的稳定和一致性。 4. 额定功率:2*400W/8欧。 5. 前面板3路6.3MIC输入且音量可调，后面板3路卡侬MIC输入带幻像供电。 6. 带外接效果器、均衡器输出和输入接口。 7. 静音天关；带音频激励开关；带混响且总音量可调，混响次数可调，混响延时可调；带音乐高低音EQ，且可调。 8. 带麦克风高中低音EQ，且可调。带录音输出。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议音箱（黑色） | 150W/8欧，低音8"50芯120磁，高音34芯90磁，频率响应60Hz-19KHz，灵敏度92dB，最大声压97dB，覆盖角度90°x50°,W宽*D深*H高=250*235*430MM | 只 | 4 |
| 4 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖二），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米。支持16只无线话筒（8套系统）同室使用，100只同一楼里使用。双LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 1 |
| 5 | U段无线腰包发射机含领夹麦克风 | 腰包发射机+领夹咪，可控音量。高低发射功率转换开/关，可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 1 |
| 6 | 鹅颈有线麦克风 | 鹅颈式无线会议麦克风，含底座。防手机干扰咪芯，新型芯头，优质咪杆。开关含静音键，后设音量调节旋钮和高低发射功率转换开/关。使用3只5号干电池(客户自购)供电；本机自带充电电路，可通过接收机的12V适配器或自购12V适配器充电（客户自购镍氢电池）。 | 只 | 1 |
| 7 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 1 |
| 8 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 1 |

## 大教室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防啸叫带前置处理器功放 | ▲1. 具备3C认证证书。 2. 全自动智能防啸叫技术，快速侦测，无损音质。 3. 开关机保护功能防止对音箱的冲击；SMT贴片工艺保证产品的稳定和一致性。 4. 额定功率:2*400W/8欧。 5. 前面板3路6.3MIC输入且音量可调，后面板3路卡侬MIC输入带幻像供电。 6. 带外接效果器、均衡器输出和输入接口。 7. 静音天关；带音频激励开关；带混响且总音量可调，混响次数可调，混响延时可调；带音乐高低音EQ，且可调。 8. 带麦克风高中低音EQ，且可调。带录音输出。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议音箱（黑色） | 150W/8欧，低音8"50芯120磁，高音34芯90磁，频率响应60Hz-19KHz，灵敏度92dB，最大声压97dB，覆盖角度90°x50°,W宽*D深*H高=250*235*430MM | 只 | 4 |
| 3 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖二），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米。支持16只无线话筒（8套系统）同室使用，100只同一楼里使用。双LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 1 |
| 4 | U段无线腰包发射机含领夹麦克风 | 腰包发射机+领夹咪，可控音量。高低发射功率转换开/关，可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 1 |
| 5 | 鹅颈有线麦克风 | 鹅颈式无线会议麦克风，含底座。防手机干扰咪芯，新型芯头，优质咪杆。开关含静音键，后设音量调节旋钮和高低发射功率转换开/关。使用3只5号干电池(客户自购)供电；本机自带充电电路，可通过接收机的12V适配器或自购12V适配器充电（客户自购镍氢电池）。 | 只 | 1 |
| 二、辅助材料及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 安装机柜 | 豪华型,钢化玻璃门,双风扇,六位万能电源插座 | 套 | 1 |
| 2 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 1 |
| 3 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 1 |

## 远程会诊室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 两编组带USB调音台 | 8路MIC/单声道;2编组，3辅助+1立体声返回；256/24比特DSP数字效果器；中频扫描+3段均衡EQ,9段主控均衡；48V幻像电源；每个通道都有静音控制、音量控制，每个通道均可独立监听；带USB接口，面板带MP3播放、录音控制按键，带液晶屏显示MP3信息和效果器信息；可放进19"机柜。 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动数字高速反馈抑制器 | 1. 56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。 2. 分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz. 3. 2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。 4. 每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。 5. 自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。 6. 两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。 7. 电源使用超低噪音环形变压器。 8. 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。 9. 2路独立控制的48V幻象电源。 10. 输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ 11. 最大线路电平输入：+18dBu 12. 模拟输出：2CH- XLR和1/ 4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 13. 输出阻抗：平衡 >120Ω，不平衡 >60Ω 14. 最大输出电平：+20dBu 15. 频率响应：20Hz-20KHz,±0. 3dB | 台 | 1 |
| 3 | 两声道专业功放(2U) | 1、额定功率:2*350/8欧，2*530/4欧,桥接1060W/8欧。 2、频响20Hz-20kHz；输入灵敏度0.77V；信噪比≥95dB；失真度≤0.03%；转换速率15V/uS； 3、输出接口Binding；采用优质环行变压器，大容量电解电容，整机静态功耗低，动态输出能量充沛； 4、采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%；元器件采用HIFI级标准，声音表完更加完美； 5、采用先进的自动增益控制技术（AGC）,保证信号高保真放大，并能有效保护功放和扬声器免受削波失真损害； 5、完善的保护电路包括开机软启动，欠压，过压，过热，过流，直流保护。 ▲6、具备3C认证证书。 | 台 | 1 |
| 4 | 吸顶音箱（白色） | 8"圆形窄边吸顶式扬声器;组成方式:同轴复合; 振膜材料:非纸质;磁路形式:外磁式 额定功率80W;额定阻抗8Ω; 频率响应40Hz-20（kHz）;灵敏度90（dB/W）;性噪比90（dB）；谐波失真 ≦5%（TMD%）；内直径/开孔直径244mm | 只 | 4 |
| 5 | 电源时序器 | 8路大功率电源输出,单路最大输出10A,总输入电流容量45A。具有电源及继电器吸合指示灯 可由中控系统控制动作，方便用触摸屏开关整个系统，便于非专业人士操作 可99台级联,手动按下第一台的控制键或由中控触发，可一键控制全部级联设备一起动作。标配1.5米6平方三芯护套电缆线。 | 台 | 1 |
| 5 | HDMI超高清4K矩阵切换器 | 4进4出HDMI超高清4K矩阵切换器： 采用纯硬件架构，无操作系统； 接口带宽支持10Gbps，最高分辨率支持4Kx2K@30Hz； 每路输入端口都支持HDCP解密，直接接蓝光DVD机； 每个端口支持20米均衡驱动； 支持前面按键板和遥控控制，提供2路RS-232/1路RJ45控制接口可直接连接拼接盒； 支持HDCP1.3协议,HDMI1.4b； 支持专门配套PC软件控制； 可以选配86触摸面板控制，界面可编程； 可以选配手机/平板APP控制，界面可编程； 标准1U机箱，220V供电； | 台 | 1 |
| 二、数字会议发言系统 暂按 1个主席10个代表，共11个数字会议发言席位，搭配1套无线手持话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 无线会议主控机 | 1.采用数字无线方式处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 2.科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； 3.单元数量不受限制； 4.CPU多级纠错和加密扰码，防止串频干扰并抗手机电磁干扰； 5.具有先进先出、限制发言、主席专用三种会议发言模式，同时发言人数1-4人可选； 6.主机大屏幕（240X128）点阵式LCD显示屏，分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 7.主席具优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 8.使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； ▲9、产品具有软件著作权登记证书 ▲10、产品具备安全LVD质检报告 | 台 | 1 |
| 2 | 无线会议话筒（白色） | 讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作； ·主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·独特外观设计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态； ·主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 ·内置发射天线，美观大方； ·可连续使用7小时。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线会议话筒（白色） | 讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作； ·主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·独特外观设计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态； ·主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 ·内置发射天线，美观大方； ·可连续使用7小时。 | 台 | 10 |
| 4 | 无线会议充电箱 | USB充电接口,支持10个单元同时充电 | 台 | 1 |
| 5 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖二），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米。支持16只无线话筒（8套系统）同室使用，100只同一楼里使用。双LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 1 |
| 6 | U段无线手持麦克风 | 金属外壳，防误触发按键式开关。高低发射功率转换开/关。可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 2 |
| 三、辅助材料及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 安装机柜 | 豪华型,钢化玻璃门,双风扇,六位万能电源插座 | 套 | 1 |
| 2 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 1 |
| 3 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 1 |

## 视频会议室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 两编组带USB调音台 | 8路MIC/单声道;2编组，3辅助+1立体声返回；256/24比特DSP数字效果器；中频扫描+3段均衡EQ,9段主控均衡；48V幻像电源；每个通道都有静音控制、音量控制，每个通道均可独立监听；带USB接口，面板带MP3播放、录音控制按键，带液晶屏显示MP3信息和效果器信息；可放进19"机柜。 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动数字高速反馈抑制器 | 1. 56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。 2. 分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz. 3. 2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。 4. 每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。 5. 自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。 6. 两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。 7. 电源使用超低噪音环形变压器。 8. 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。 9. 2路独立控制的48V幻象电源。 10. 输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ 11. 最大线路电平输入：+18dBu 12. 模拟输出：2CH- XLR和1/ 4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 13. 输出阻抗：平衡 >120Ω，不平衡 >60Ω 14. 最大输出电平：+20dBu 15. 频率响应：20Hz-20KHz,±0. 3dB | 台 | 1 |
| 3 | 两声道专业功放(2U) | 1、额定功率:2*350/8欧，2*530/4欧,桥接1060W/8欧。 2、频响20Hz-20kHz；输入灵敏度0.77V；信噪比≥95dB；失真度≤0.03%；转换速率15V/uS； 3、输出接口Binding；采用优质环行变压器，大容量电解电容，整机静态功耗低，动态输出能量充沛； 4、采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%；元器件采用HIFI级标准，声音表完更加完美； 5、采用先进的自动增益控制技术（AGC）,保证信号高保真放大，并能有效保护功放和扬声器免受削波失真损害； 5、完善的保护电路包括开机软启动，欠压，过压，过热，过流，直流保护。 ▲6、具备3C认证证书。 | 台 | 1 |
| 4 | 吸顶音箱（白色） | 8"圆形窄边吸顶式扬声器;组成方式:同轴复合; 振膜材料:非纸质;磁路形式:外磁式 额定功率80W;额定阻抗8Ω; 频率响应40Hz-20（kHz）;灵敏度90（dB/W）;性噪比90（dB）；谐波失真 ≦5%（TMD%）；内直径/开孔直径244mm | 只 | 4 |
| 5 | 电源时序器 | 8路大功率电源输出,单路最大输出10A,总输入电流容量45A。具有电源及继电器吸合指示灯 可由中控系统控制动作，方便用触摸屏开关整个系统，便于非专业人士操作 可99台级联,手动按下第一台的控制键或由中控触发，可一键控制全部级联设备一起动作。标配1.5米6平方三芯护套电缆线。 | 台 | 1 |
| 6 | HDMI超高清4K矩阵切换器 | 4进4出HDMI超高清4K矩阵切换器： 采用纯硬件架构，无操作系统； 接口带宽支持10Gbps，最高分辨率支持4Kx2K@30Hz； 每路输入端口都支持HDCP解密，直接接蓝光DVD机； 每个端口支持20米均衡驱动； 支持前面按键板和遥控控制，提供2路RS-232/1路RJ45控制接口可直接连接拼接盒； 支持HDCP1.3协议,HDMI1.4b； 支持专门配套PC软件控制； 可以选配86触摸面板控制，界面可编程； 可以选配手机/平板APP控制，界面可编程； 标准1U机箱，220V供电； | 台 | 1 |
| 二、数字会议发言系统 暂按 1个主席14个代表，共15个数字会议发言席位，搭配1套无线手持话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 无线会议主控机 | 1.采用数字无线方式处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 2.科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； 3.单元数量不受限制； 4.CPU多级纠错和加密扰码，防止串频干扰并抗手机电磁干扰； 5.具有先进先出、限制发言、主席专用三种会议发言模式，同时发言人数1-4人可选； 6.主机大屏幕（240X128）点阵式LCD显示屏，分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 7.主席具优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 8.使用距离：80-100米，通讯距离：100-150米； ▲9、产品具有软件著作权登记证书 ▲10、产品具备安全LVD质检报告 | 台 | 1 |
| 2 | 无线会议话筒（白色） | 讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作； ·主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·独特外观设计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态； ·主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 ·内置发射天线，美观大方； ·可连续使用7小时。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线会议话筒（白色） | 讨论型数字会议系统单元； ·抗电磁、手机干扰功能； ·LCD液晶屏，可显示电池电量、话筒ID号、系统控制信息等工作状态； ·按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作； ·主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； ·独特外观设计，拾音距离强；高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小， ·座底与会议咪管可拆分，咪头具有灯环指示开机状态； ·主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 ·内置发射天线，美观大方； ·可连续使用7小时。 | 台 | 14 |
| 4 | 无线会议充电箱 | USB充电接口,支持10个单元同时充电 | 台 | 1 |
| 5 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖二），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米。支持16只无线话筒（8套系统）同室使用，100只同一楼里使用。双LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 1 |
| 6 | U段无线手持麦克风 | 金属外壳，防误触发按键式开关。高低发射功率转换开/关。可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 2 |
| 三、辅助材料及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 安装机柜 | 豪华型,钢化玻璃门,双风扇,六位万能电源插座 | 套 | 1 |
| 2 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 1 |
| 3 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 1 |

## 多媒体厅1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、混合信号切换分配系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体地插 | 接口模块1个HDMI,1个3.5音频,1个网络RJ45，1个取电插座 | 只 | 3 |
| 2 | 混合插卡矩阵切换器主机 | 1.混合插卡矩阵切换器，信号输入输出信号卡可任意搭配，信号输入输出交叉切换。,支持16进16出 2.输入输出信号卡包括:HDMI、DVI、VGA、SDI、OPTICAL、TP等，可根据项目需要选用，综合解决AV系统中多种信号混合传输和切换的问题。 3.本产品带有断电现场保护，图像和声音信号高保真输出，音视频同步或分离切换等功能，并具备RS232通讯接口和TCP/IP（可选功能）控制，可以方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。 4.升级的新一代输入输出卡提供更多选择，例如接口兼容性，支持4K超高清，或实现无缝切换等等，紧贴时代脉搏，驱动行业进步。(实现无缝切换只需选择无缝输入卡和无缝输出卡，无需更换母箱体)1、支持4×4到8×8的视频切换； 5.采用FPGA架构； 6.设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号； 7.不分信号格式，任意输入可以切换到任意输出； 8.先进的EDID管理，支持HDMI1.4a，支持3D； 9.支持按钮，IR和RS232控制，TCP / IP控制，同时兼容第三方控制； 10.现场升级和热插拔，支持掉电保护，兼容HDCP； 11.支持HDBaseT技术集成，支持无缝切换并支持有缝和无缝卡混插。 ▲12.为保障设备质量和系统稳定性,设备生产厂家需具有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全认证证书（需加盖生产厂家公章） ▲13、提供符合《GB/2423.1-2008》、《GB/2423.2-2008》\《GB/2423.3-2016》标准要求的可靠性质检报告。 ▲14、提供主机底层软件《软件著作权登记证书》。 | 台 | 1 |
| 3 | 4路HDMI无缝输入卡 | 4路HDMI无缝输入卡。最大分辨率达到1080P 4路独立的音频输入 常规 增益 0 dB 频带宽 340 MHz (10.2 Gbit/s) 视频信号 全数字T.M.D.S 信号、 HDMI 1.3标准 最大时间延迟 5nS (±1nS) 切换速率 200ns (最大值) 串扰 <-50dB@5MHz HDMI标准 无缝卡最大支持1080P60 EDID 和DDC 管理 支持延伸显示能力识别（EDID）和显示数据频道（DDC）使用DVI和HDMI的标准。 HDCP 管理 支持高带宽数码内容保护（HDCP）使用DVI和HDMI1.3标准。 | 块 | 3 |
| 4 | 4路HDMI无缝输出卡 | 4路HDMI无缝输出卡；最大分辨率达到1080P 4路独立模拟音频输出； 常规 增益 0 dB 频带宽 340 MHz (10.2 Gbit/s) 视频信号 全数字T.M.D.S 信号、 HDMI 1.3标准 最大时间延迟 5nS (±1nS) 切换速率 200ns (最大值) 串扰 <-50dB@5MHz HDMI标准 无缝卡最大支持1080P60 EDID 和DDC 管理 支持延伸显示能力识别（EDID）和显示数据频道（DDC）使用DVI和HDMI的标准。 HDCP 管理 支持高带宽数码内容保护（HDCP）使用DVI和HDMI1.3标准。 | 块 | 3 |
| 5 | HDBaseT发送器100米 | 超轻薄设计。 最高分辨率可达4Kx2k@60Hz。 符合 HDCP2.2标准。 4K×2K HDMI信号最大传输距离为70米。 1080P HDMI信号最大传输距离为100米。 以太网网络信号最大传输距离为100米。 发送端和接收端均带2路以太网信号接口。 支持远程双向向供电（PoH）功能。 高带宽：10.2Gbps。 支持IR/RS232/CEC透传功能。 | 台 | 7 |
| 6 | HDBaseT接收器100米 |  | 台 | 7 |
| 二、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四编组调音台 | 14路MIC单声，2路立体声（也可以接2路MIC）输入； 4编组+1组立体声主输出，4组输助输出+1组立体声返回；每通道4段均衡EQ控制；100MM高精度对数式衰减推子；24/24Bit DSP效果器； 4段均衡EQ,九段主控均衡；每个通道有独立监听功能；+48V幻象电源； USB录音，播放功能；通道哑音功能； 带DJ灯接口； 压限COMP功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字媒体矩阵/音频处理器（8入8出) | 1、8进8出专业音频处理系统。48kHz A/D、D/A转换； 2、编组控制功能； 3、内置反馈消除算法AFC（抑制点数16个点），内置自适应回声消除AEC（256ms），内置噪声消除ANC(最大18dB)； 4、全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调； 5、LAN多用途数据传输及控制端口（支持IPAD同步控制软件界面进行控制）； 6、GPIO可编程控制接口，8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制； 7、RS-232双向串行控制接口；支持8组场景预设功能。 8、USB2.0录放接口； ▲9、通过低温工作测试，低温贮存试验，高温工作测验，高温贮存试验，恨定湿热试验，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。（复印件加盖公章） 10.为了保证产品的品质及售后服务需与会议系统主控机同一品牌 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动数字高速反馈抑制器 | 56-bit高速DSP,24-bit AD和DA转换。分辨精度1Hz,工作频率20Hz-20KHz. 2寸FTF彩屏，中英文菜单可选。 每通道12个动态陷波器加8个静态陷波器，自动抑制啸叫。自动陷波配合移频使用，超强抑制声反馈。噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰。输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态。两通道48V幻象电源，可以独立控制通断。电源使用超低噪音环形变压器。 参数： n 模拟输入：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。2路独立控制的48V幻象电源。 n 输入阻抗：平衡 47Ω，不平衡 20KΩ n 最大线路电平输入：+18dBu n 模拟输出：2CH- XLR和1/ 4" TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 n 输出阻抗：平衡 >120Ω，不平衡 >60Ω n 最大输出电平：+20dBu n 频率响应：20Hz-20KHz,±0. 3dB | 台 | 1 |
| 4 | 两声道专业功放(2U) | 1. 额定功率:2*550/8欧，2*830/4欧,桥接1660W/8欧。 2. 频响20Hz-20kHz；输入灵敏度0.77V； 3. 信噪比≥95dB；失真度≤0.03%；转换速率15V/uS； 4. 输出接口Binding； 5. 采用优质环行变压器，大容量电解电容，整机静态功耗低，动态输出能量充沛； 6. 采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%；元器件采用HIFI级标准，声音表完更加完美； 7. 采用先进的自动增益控制技术（AGC）,保证信号高保真放大，并能有效保护功放和扬声器免受削波失真损害； 8. 完善的保护电路包括开机软启动，欠压，过压，过热，过流，直流保护。 ▲9.具备3C认证证书 | 台 | 2 |
| 5 | 柱形线阵音箱/音柱(含支架) | 灵敏度： 97 dB；最高声压 ： 117 dB； 阻抗： 8 OHMS；额定功率：300W； 频率响应：70HZ-18KHZ； 单元： 4.5"×6只； 尺寸： 150*180*830（宽深高mm）；板材：15mm桦木夹板；表面: 黑色粗点喷漆；面罩: 黑色铁网加纱网；连接器: 四芯插座两只； | 只 | 4 |
| 6 | 两声道专业功放(2U) | 1、额定功率:2*350/8欧，2*530/4欧,桥接1060W/8欧。 2、频响20Hz-20kHz；输入灵敏度0.77V；信噪比≥95dB；失真度≤0.03%；转换速率15V/uS； 3、输出接口Binding；采用优质环行变压器，大容量电解电容，整机静态功耗低，动态输出能量充沛； 4、采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90%；元器件采用HIFI级标准，声音表完更加完美； 5、采用先进的自动增益控制技术（AGC）,保证信号高保真放大，并能有效保护功放和扬声器免受削波失真损害； 5、完善的保护电路包括开机软启动，欠压，过压，过热，过流，直流保护。 ▲6、具备3C认证证书。 | 台 | 2 |
| 7 | 吸顶音箱（白色） | 8"圆形窄边吸顶式扬声器;组成方式:同轴复合; 振膜材料:非纸质;磁路形式:外磁式 额定功率80W;额定阻抗8Ω; 频率响应40Hz-20（kHz）;灵敏度90（dB/W）;性噪比90（dB）；谐波失真 ≦5%（TMD%）；内直径/开孔直径244mm | 只 | 6 |
| 8 | 6.5寸音控嵌入式方形电动音箱 | 6.5寸音控嵌入式方形电动音箱 高音單元: 1" 低音單元: 6.5" 阻抗: 8Ω 額定功率:35W 峰值功率: 100W 灵敏度：88dB 频率范围：70-20000Hz 1.解决了传统天花喇叭弊端的多功能电动音箱，它能够自动呈扇形转动，并可0-63°多角度定位，解决了高音具有指向性问题以取得最佳的声像定位。 2. 遥控器设定好喇叭要的翻转角度，音乐开启时音箱会自动下翻到这个角度，音乐关闭10分钟后音箱会自动复位，实现全自动升降控制，中间无需人工干预。 3. 除了自动控制，电动音箱还可以用遥控器控制，485控制，复位开关控制，同时预留WiFi芯片控制（WiFi芯片生产时没有贴，可根据客户要求私人定制）。 4. 用途广泛: 家庭背景音乐系统，家庭影院系统，多功能会议厅，学校等公共广播系统 | 只 | 2 |
| 9 | 电源时序器 | 1、输入电压:220VAC±15% 2、8路大功率电源输出，单路最大输出10A，总输入电流容量45A 3、1只电源指示灯，8只继电器吸合指示灯 4、按下触发开关，从第1路起按顺序供电给8路电源，再次按下触发开关，则从第8路起反顺序关闭8路电源 5、通过RJ45级联接口，可将最多99台设备级联，级联状态下仍可一键控制时序动作（第一台设备的开关控制全部级联设备） 6、时序间隔时间可调：通过拨码开关，可依需设定0.5秒至3.5秒（每次增加0.5秒）的间隔吸合时间 7、特有中控系统触发接口，通过拨位开关，可选择手动或由中控系统触发动作，进一步简化操作 8、采用19英寸标准机箱，支持机柜安装方式 9、本产品主要应用于需要按顺序供电，且需要反顺序关电的音响系统，以防止误操作损坏音箱；10、对于设备众多的系统，使用本产品可一键开关多台设备的电源，化繁为简 | 台 | 2 |
| 10 | 有源监听音箱 | 有源 | 套 | 1 |
| 三、数字会议发言系统 两个无线鹅颈麦克风，六个手持无线麦克风 |  |  |  |  |
| 1 | U段插卡式双无线麦克风接收机(手持) | U段（一拖四），可快速置换的通道模块插卡，方便维护维修。有效接收距离达到50-100米，支持16只无线话筒（4套系统）同室使用，100只同楼里使用。四LCD屏显示频率/频道，接收信号电平等。ACT红外对频。无线麦克风可选择手持咪、领夹咪、头戴咪、会议咪，或任意混搭。1U标准机箱 | 台 | 2 |
| 2 | U段无线手持麦克风 | 金属外壳，防误触发按键式开关。高低发射功率转换开/关。可使用干电池或充电电池。可使用选配的二位充电座整机充电。 | 只 | 6 |
| 3 | U段无线鹅颈式会议麦克风 | 鹅颈式无线会议麦克风，含底座。防手机干扰咪芯，新型芯头，优质咪杆。开关含静音键，后设音量调节旋钮和高低发射功率转换开/关。使用3只5号干电池供电；本机自带充电电路，可通过接收机的12V适配器或自购12V适配器充电 | 只 | 2 |
| 四、智能集中控制管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络可编程中控主机 | 1.标配LAN口基础中控卡：Ethernet *1（TCP/IP，支持IOS/android/浏览器控制），SR-NET*1（带24V DC供电输出给第三方设备供电），RS232*1 。 2.采用CAN总线，7个扩展插卡槽最多可插入7张6种不同类型的中控扩展卡（6种扩展卡包括：1、中控串口扩展卡：含2路COM口,支持双向RS232/422/485；▲3、中控混合接口扩展卡：含2路IR，2路RELAY，4路I/O；3、中控红外接口扩展卡：含6路IR,每路均可定义为单向RS232；4、中控弱电继电器接口扩展卡：含6路RELAY；5、中控I/O接口扩展卡：含12路I/O；6、中控音量控制扩展卡：2路单声道/1路立体声输入输出，单声道独立音量控制，或立体声音量同步控制,通道具音频隔离功能，防止串音。(须提供接口明细图，并盖设备生产厂商公章）。 ▲4.提供原厂家产品的具备CNAS资格认可的第三方检测机构（提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书）出具的在有效期内的检测报告并加盖厂商公章。 ▲5.提供原厂家产品的中控系统主机底层软件著作权复印件，盖原厂公章；提供原厂家产品的中控系统主机编程软件著作权复印件，盖原厂公章。 6.设备厂家具体"基于主控机底层软件的中控系统"的高新技术产品证书 | 台 | 1 |
| 2 | 触摸屏 | 英寸麒麟820八核华为ipad 护眼平板游戏娱乐办公学习教育平板 【贝母白】6G+128G WiFi版 官方标配 | 台 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 双频全千兆无线路由器穿墙王家用5G智能wifi信号放大器5200 WS6500千兆增强版【配千兆网线】 | 台 | 1 |
| 4 | 网络型可编程电源控制器 | 8路继电器模块,每路最大电流20A。 1路SR-NET/RS485总线控制接口，1路TCP/IP网络控制接口。停电再来电时，内部开关处于关闭状态 特有8个面板单独开关键和8个状态指示灯，支持手动和协议控制 支持与常规86盒电工双联开关的双联接法，可用常规开关控制灯光 | 台 | 1 |
| 5 | 编程软件 | 包括中控主机PC编程软件StrIDE及触摸屏PC编程软件StrVfBuild均已取得软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 五、辅助材料及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 安装机柜 | 豪华型,钢化玻璃门,双风扇,六位万能电源插座 | 套 | 1 |
| 2 | 安装附件及线材 | 安装线材音箱线，音频线，各种音频接头(6.35单插头、卡侬头、音箱插头),镀锌线槽及线管 | 批 | 1 |
| 3 | 系统布线施工费用\设备安装及调试费用 | 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 | 项 | 1 |