教育培训中心教学屏采购项目(2021)

## 项目名称

广东省人民医院教育培训中心教学屏采购项目

## 设备清单

| 序号 | 教室名称 | 需求项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二楼普通教室 | 98寸商用显示屏（含施工及配件） | 套 | 4 |
|  |  | 教学电脑 | 套 | 4 |
|  | 二楼合班教室 | 110寸商用显示屏（含施工及配件） | 套 | 1 |
|  |  | 教学电脑 | 套 | 1 |
|  | 二楼大教室 | LED显示屏（含施工及配件） | 套 | 1 |
|  |  | 教学电脑 | 套 | 1 |
|  | 二楼远程会诊中心 | 110寸商用显示屏（含施工及配件） | 台 | 1 |
|  |  | 摄像头 | 台 | 1 |
|  |  | 台式主机 | 套 | 1 |
|  | 三楼视频会议室 | 110寸商用显示屏（含施工及配件） | 套 | 1 |
|  |  | 摄像头 | 台 | 1 |
|  |  | 台式主机 | 台 | 1 |
|  | 三楼多功能厅 | LED显示屏（含施工及配件） | 套 | 1 |

## 三、项目实施整体要求

## 项目实施要求

报价人应仔细研读采购文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：

组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。

制定具体的实施流程、实施内容。

报价人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，报价人应按采购文件要求派遣具有同类大型项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的实施工作。报价人的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、系统实施等。安装调试工作需配合医院各个科室的工作要求，在安装设备时，必须尽量保证不影响科室的正常办公。

## 项目实施进度要求

项目工期要求合同签订后一个月内完成交付。

## 项目培训要求

报价人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

应针对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向医院护士及相关管理部门等使用系统人员的业务系统操作培训；提供主要面向医院信息管理技术人员的系统日常维护培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

报价人应根据本次项目的实际建设内容，详细制定培训课程，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。

## 项目验收要求

交付验收要求：

1、采购人对报价人提供的货物在使用前进行调试时，报价人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

2、验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。

交付文档验收要求：

项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。

1）系统的体系架构及描述。

2）提供的其它技术手册，包括：

需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）；

系统实施确认书；

软件培训资料；

程序安装维护手册；

软件使用操作手册；

项目验收报告。

## 售后服务要求

1、本次项目中涉及的所有须至少提供原厂叁年质保服务；

2、报价人应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软件安装，调试、维修，接口等内容。

3、在系统的服务期内，报价人应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

4、报价人有良好的售后服务能力，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场）。项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证报价人所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

## 其他要求

报价人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

## 参数要求

## 7.1二楼教室4间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸商用显示屏 | 整机参数: 1，尺寸:98英寸 2，分辨率:3840*2160 3，屏幕参数:色彩度≥10bit，可视角度≥178°；为保证显示效果，屏亮度≥350nit，色域达到72%NTSC，可显示更鲜艳的色彩 4，整机采用Android 8.0系统，内置CPU性能≥双核A73+双核A53，内置GPU性能≥双核Mali G51，RAM≥3G，ROM≥32G（需提供第三方检测机构检测证书）, 5，超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm（需提供第三方检测机构检测证书）, 6，整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化；声音输出采用2.1声道，内置2*10W+15W扬声器 7，I/O接口:≥3路HDMI IN；≥6路 USB 2.0（侧置≥4路USB 2.0，前置≥2路USB 2.0）；≥1路VGA IN；≥1路AUDIO IN；≥1路AUDIO OUT；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45 无线投屏: 1,支持同时≥8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 2,软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接（需提供第三方检测机构检测证书） 3,传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（需提供第三方检测机构检测证书） 4,无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示（需提供第三方检测机构检测证书） 软件功能: 1,内置信发系统，支持图片、视频、文字等内容任意方式组合播放 2,登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载（需提供第三方检测机构检测证书）。 安装要求： 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 4 |
| 2 | 教学电脑 | CPU:相当于i5-10500处理器 主板:intel B460 及以上芯片组 内存:8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 显卡:集成显卡 声卡:集成声卡，支持5.1声道 硬盘:1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡:集成10/100/1000M以太网卡； 光驱:DVD 刻录光驱 键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口:10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源:110/220V 310W 节能电源 显示器: 不小于19.5寸，含可调角度安装架 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 4 |

## 7.2二楼合班教室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110寸商用显示屏 | 1.110寸超窄边框设计 2.4K 超高清显示 3.画面比例:16:9 4.显示尺寸≥2436.48(H)×1370.52(V)mm 5.分辨率:≥3840(H)×2160(V) 6.刷新频率≥120Hz 7.对比度(Typ)≥1200:1 8.可视角度≥178°(H/V) 9.屏亮度(Typ)≥500cd/m2 10.寿命≥50000小时 11.扬声器声道:2.0 12.扬声器功率≥2×10W 13.功耗≤550W 14.待机功耗:<0.5W 15.O接口：DP IN≥2；DP OUT≥1；HDMI IN≥4；RS232 IN≥1；RS232 OUT≥1 16.内置分屏系统，支持四分屏/画中画等播放模式 17，为了保证整个项目的设备兼容性，系统软件对接以及后期运维保证，此产品与98寸商显与LED拼接同一品牌 安装要求： 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 1 |
| 2 | 教学电脑 | CPU:相当于i5-10500处理器 主板:intel B460 及以上芯片组 内存:8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 显卡:集成显卡 声卡:集成声卡，支持5.1声道 硬盘:1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡:集成10/100/1000M以太网卡； 光驱:DVD 刻录光驱 键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口:10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源:110/220V 310W 节能电源 显示器: 不小于19.5寸，含可调角度安装架 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 1 |

## 7.3二楼大教室1间

| 序号 | 名称 |  | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | LED灯板 | 1. 点间距≤2.5mm，面积：6.4*2.88=18.43平方，分辨率：2560*1251 2. 平整度≤0.1（mm）；模组间隙≤0.1（mm)； 3. 箱体采用一体成形的压铸镁铝合金，全前维护，支持热插拔； 4. 整机亮度均匀性≥98%；整机色度均匀性≥96%； 5. 对比度≥6000：1； 6. 像素中心距相对偏差≤2%； 7. 为保证设备稳定及售后维护性，电源、接收卡等多个模块集成于一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作（需提供第三方检测机构检测证书）； 8. 噪音测试≤25dB(A)（20cm）;≤5dB(A) （200cm）； 9. LED灯板PCB板材料防火等级满足V-0级； 10. 采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计； 11. 刷新频率≥3800KHz； 12. 防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃（需提供第三方检测机构检测证书）。 13. 满足GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A值）要求 14. 为了保障常年高温的地区也能正常使用，要求从45℃开始以5℃的步进递增进行测试 每个温度段保持时间2H 高温极限摸底至少≥60℃，外观、显示正常，结构完好（需提供第三方检测机构检测证书） 15. 为了让产品供电更稳定，给灯板供电的电源线与线上的端子在15kg内的拉力下不受影响 ，线材或线材表皮无断裂、裂纹，端子无脱落，端子与线材接触良好；（需提供第三方检测机构检测证书） 16. 在30MHz~1000MHz频率范围满足GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A值）要求灰度等级≥14bit； 17. 支持灯板熔断技术，当出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失（需提供第三方检测机构检测证书）； 18. 为了能在运输、安装过程中减少掉灯现象，灯珠在常规用力15N内的不受影响 ，灯珠不脱落（需提供第三方检测机构检测证书）； 19. 从用户健康和生态环境考虑，所投产品须通过CVC13001-2019要求，并提供证书证明。 | 套 | 1 |
|  |  | 显示控制系统 | 1. 标准机箱；支持不少于2路HDMI输入，不少于8个网口输出； 2. 支持不低于2560*1440分辨率带载； 3. 具有分辨率自适应功能：在2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；（需提供第三方检测机构检测证书） 4. 设备具有实体按键，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；（需提供第三方检测机构检测证书） 5. 系统具有画面记忆功能，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作；（需提供第三方检测机构检测证书） 6. 为满足设备操作便捷性，整机具有不少于5个物理按键，分别是待机/开机、菜单、Bright/ok、－、＋键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作； 7. 设备具有快速升级功能，通过把带有升级文件的U盘插到机器上，可通过遥控器操作对机器进行快速升级；（需提供第三方检测机构检测证书） 8. 设备内置工厂菜单，能通过遥控器操作，实现测试模式、工厂复位、记录机器系统关键参数、自行安装APP开关等功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 9. 设备可实现手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注； 10. 支持电脑（windows，MacOS）通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏上且不影响电脑上网功能，支持手机/平板投屏（Android/iOS），平均传输延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏，同时可以实现4分屏显示； 11. 设备具有IR控制，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机功能选择等操作（需提供第三方检测机构检测证书） 12. 设备提供会议、演示、节能、用户模式情景模式供用户选择，用户可根据现场环境或个人喜好进行选择； 13. 设备具有自定义时间的自动开关机功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 14. 设备具有RS232或网络UDP协议控制LED屏体； 15. 具有可通过连接设备的WIFI热点+网线或串口线连接设备进行对LED显示屏调试、升级功能； 16. 内置资源管理器，同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作； 17. 系统内置文件浏览器，支持浏览word、excel、PPT、PDF等文档，并可以通过遥控器或鼠标进行操作； 18. 系统具有移动控制端，具有通过使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 19. 具有APP快捷打开功能：可通过安卓移动端，快速打开指定应用；（需提供第三方检测机构检测证书） 20. 设备具有触控板功能，具有通过安卓移动端实现设备的鼠标操作功能； 21. 无线遥控器功能：通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制发送盒；（需提供第三方检测机构检测证书） 22. 为防止产品对其它设备的干扰，设备符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。 23. 为防止产品对其它设备的干扰，设备在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求。 24. 为保证系统稳定性：无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED显示屏、发送盒为同一品牌 | 套 | 1 |
|  |  | 视频处理器 | 1. 产品为 FPGA 纯硬件架构，没有内置任何操作系统，防止计算机出现蓝屏、死机等及设备运行不稳定问题。 2. 控制板卡支持 RS232串口和网络TCP/IP控制 3. 支持集中采集DVI、HDMI 信号；支持DVI信号输出 4. 单口根据带载情况支持，2图层、4图层显示； 5. 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 6. 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。 7. 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 8. 支持场景保存及快速调用，适应于不同的应用场景。 9. 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。 10. 支持画面拼接。 | 项 | 1 |
|  |  | 安装及保修 | LED配电柜： 1. 具有供电指示功能； 2. 使用优质品牌产品、符合国家用电标准； 3. 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况； 4. 保证大屏电压供电稳定。 施工： 1. 屏体框架钢结构，采用前安装方式，不绣钢包边； 2. 主受力结构均采用国标镀锌钢材。 3. 含安装、调试、边框装饰、培训； 4. 包装：特制箱体固定包装，外加打木架保护； 5. 系统布线施工 6. 项目实施现场环境系统整体调试 保修： 3年免费保修 | 项 | 1 |
| 2 | 教学电脑 |  | CPU:相当于i5-10500处理器 主板:intel B460 及以上芯片组 内存:8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 显卡:集成显卡 声卡:集成声卡，支持5.1声道 硬盘:1TBG SATA3 7200rpm 硬盘； 网卡:集成10/100/1000M以太网卡； 光驱:DVD 刻录光驱 键盘、鼠标:原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口:10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 电源:110/220V 310W 节能电源 显示器: 不小于19.5寸，含可调角度安装架 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 1 |

## 7.4二楼远程会诊室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110寸商用显示屏 | 1.110寸超窄边框设计 2.4K 超高清显示 3.画面比例:16:9 4.显示尺寸≥2436.48(H)×1370.52(V)mm 5.分辨率:≥3840(H)×2160(V) 6.刷新频率≥120Hz 7.对比度(Typ)≥1200:1 8.可视角度≥178°(H/V) 9.屏亮度(Typ)≥500cd/m2 10.寿命≥50000小时 11.扬声器声道:2.0 12.扬声器功率≥2×10W 13.功耗≤550W 14.待机功耗:<0.5W 15.O接口：DP IN≥2；DP OUT≥1；HDMI IN≥4；RS232 IN≥1；RS232 OUT≥1 16.内置分屏系统，支持四分屏/画中画等播放模式 17，为了保证整个项目的设备兼容性，系统软件对接以及后期运维保证，此产品与98寸商显屏与LED拼接屏同一品牌 安装： 含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 保修：3年原厂免费保修 | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头 | 1. 4K 超高清，采用1/2.5 英寸、≥850万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P 等多种分辨率。 2. ≥71°广角镜头+ 12 倍光学变焦 定制高品质真800 万超高解析度4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角可达≥71°。 3. HDMI2.0 输出 支持HDMI 2.0 规格，可直接输出4K 无压缩数字视频。 4. 低功耗休眠功能 支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 保修：3年原厂免费保修 | 台 | 1 |
| 3 | 台式主机 | - 处理器:相当于i7-9700 - 芯片组:Intel C246 - 内存:不低于16G - 硬盘:此次配置SATA硬盘不低于1.0TB,此次 SSD固态硬盘不低于256GB - 显示器:不小于19.5寸显示 - 显卡:不低于2G独立显卡 - 光驱: DVD 刻录光驱 - 网卡:千兆网卡 - 声卡:独立声卡 - 键盘鼠标:USB键盘鼠标 - 接口：前置接口：自带闪亮指示灯；USB 3.0≥5个（4个USB 3.0,1个TypeC），读卡器≥1个7合1 SD读卡器；模拟音频不少于1个立体声接口、1个麦克风接口：串行接口≥1个；网络接口≥1个（RJ45）；USB接口≥4个USB3.0； - 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 1 |

## 7.5三楼视频会议室1间

| 序号 | 名称 | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸商用显示屏 | 整机参数: 1.尺寸:98英寸 2.分辨率:3840*2160 3.屏幕参数:色彩度≥10bit，可视角度≥178°；为保证显示效果，屏亮度≥350nit，色域达到72%NTSC，可显示更鲜艳的色彩 4.整机采用Android 8.0系统，内置CPU性能≥双核A73+双核A53，内置GPU性能≥双核Mali G51，RAM≥3G，ROM≥32G（需提供第三方检测机构检测证书）, 5.超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm（需提供第三方检测机构检测证书）, 6.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化；声音输出采用2.1声道，内置2*10W+15W扬声器 7.I/O接口:≥3路HDMI IN；≥6路 USB 2.0（侧置≥4路USB 2.0，前置≥2路USB 2.0）；≥1路VGA IN；≥1路AUDIO IN；≥1路AUDIO OUT；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45 无线投屏: 1.支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 2.软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接（需提供第三方检测机构检测证书） 3.传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）（需提供第三方检测机构检测证书） 4.无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示（需提供第三方检测机构检测证书） 软件功能: 1.内置信发系统，支持图片、视频、文字等内容任意方式组合播放 2.登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载（需提供第三方检测机构检测证书）。 保修：3年原厂免费保修 | 套 | 1 |
| 2 | 摄像头 | 1. 4K 超高清 采用1/2.5 英寸、≥850万像素的高品质UHD CMOS 传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P 等多种分辨率。 2. ≥71°广角镜头+ 12 倍光学变焦 定制高品质真800 万超高解析度4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角可达≥71°。 3. HDMI2.0 输出 支持HDMI 2.0 规格，可直接输出4K 无压缩数字视频。 4. 低功耗休眠功能 支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 安装：含运输，交通，及系统布线施工,设备安装,连接,焊接及根据项目实施现场环境系统整体调试 保修：3年原厂免费保修 | 台 | 1 |
| 3 | 台式主机 | - 处理器:相当于i7-9700 - 芯片组:Intel C246 - 内存:不低于16G - 硬盘:此次配置SATA硬盘不低于1.0TB,此次 SSD固态硬盘不低于256GB - 显示器:不小于19.5寸显示 - 显卡:不低于2G独立显卡 - 光驱: DVD 刻录光驱 - 网卡:千兆网卡 - 声卡:独立声卡 - 键盘鼠标:USB键盘鼠标 - 接口：前置接口：自带闪亮指示灯；USB 3.0≥5个（4个USB 3.0,1个TypeC），读卡器≥1个7合1 SD读卡器；模拟音频不少于1个立体声接口、1个麦克风接口：串行接口≥1个；网络接口≥1个（RJ45）；USB接口≥4个USB3.0； - 保修：3年原厂免费保修 | 台 | 1 |

## 7.6三楼多功能厅1间

| 序号 | 名称 |  | 技术指标/配置/功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | LED灯板 | 1. 点间距≤2.5mm，面积：6.4*2.88=18.43平方，分辨率：≥2560*1251 2. 平整度≤0.1（mm）；模组间隙≤0.1（mm)； 3. 箱体采用一体成形的压铸镁铝合金，全前维护，支持热插拔； 4. 整机亮度均匀性≥98%；整机色度均匀性≥96%； 5. 对比度≥6000：1； 6. 像素中心距相对偏差≤2%； 7. 为保证设备稳定及售后维护性，电源、接收卡等多个模块集成于一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作（需提供第三方检测机构检测证书）； 8. 噪音测试≤25dB(A)（20cm）;≤5dB(A) （200cm）； 9. LED灯板PCB板材料防火等级满足V-0级； 10. 采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计； 11. 刷新频率≥3800KHz； 12. 防止屏幕烫手，在常温27℃下全白场亮度600cd/㎡模式点亮2H，屏幕表面温度≤55℃（需提供第三方检测机构检测证书）。 13. 满足GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A值）要求 14. 为了保障常年高温的地区也能正常使用，要求从45℃开始以5℃的步进递增进行测试 每个温度段保持时间2H 高温极限摸底至少≥60℃，外观、显示正常，结构完好（需提供第三方检测机构检测证书） 15. 为了让产品供电更稳定，给灯板供电的电源线与线上的端子在15kg内的拉力下不受影响 ，线材或线材表皮无断裂、裂纹，端子无脱落，端子与线材接触良好；（需提供第三方检测机构检测证书） 16. 在30MHz~1000MHz频率范围满足GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A值）要求灰度等级≥14bit； 17. 支持灯板熔断技术，当出现短路的时候，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的元器件，造成更大损失（需提供第三方检测机构检测证书）； 18. 为了能在运输、安装过程中减少掉灯现象，灯珠在常规用力15N内的不受影响 ，灯珠不脱落（需提供第三方检测机构检测证书）； 19. 从用户健康和生态环境考虑，所投产品须通过CVC13001-2019要求，并提供证书证明。 | 套 | 1 |
|  |  | 显示控制系统 | 1. 标准机箱；支持不少于2路HDMI输入，不少于8个网口输出； 2. 支持不低于2560*1440分辨率带载； 3. 具有分辨率自适应功能：在2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；（需提供第三方检测机构检测证书） 4. 设备具有实体按键，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；（需提供第三方检测机构检测证书） 5. 系统具有画面记忆功能，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作；（需提供第三方检测机构检测证书） 6. 为满足设备操作便捷性，整机具有不少于5个物理按键，分别是待机/开机、菜单、Bright/ok、－、＋键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作； 7. 设备具有快速升级功能，通过把带有升级文件的U盘插到机器上，可通过遥控器操作对机器进行快速升级；（需提供第三方检测机构检测证书） 8. 设备内置工厂菜单，能通过遥控器操作，实现测试模式、工厂复位、记录机器系统关键参数、自行安装APP开关等功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 9. 设备可实现手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注； 10. 支持电脑（windows，MacOS）通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏上且不影响电脑上网功能，支持手机/平板投屏（Android/iOS），平均传输延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏，同时可以实现4分屏显示； 11. 设备具有IR控制，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机功能选择等操作（需提供第三方检测机构检测证书） 12. 设备提供会议、演示、节能、用户模式情景模式供用户选择，用户可根据现场环境或个人喜好进行选择； 13. 设备具有自定义时间的自动开关机功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 14. 设备具有RS232或网络UDP协议控制LED屏体； 15. 具有可通过连接设备的WIFI热点+网线或串口线连接设备进行对LED显示屏调试、升级功能； 16. 内置资源管理器，同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作； 17. 系统内置文件浏览器，支持浏览word、excel、PPT、PDF等文档，并可以通过遥控器或鼠标进行操作； 18. 系统具有移动控制端，具有通过使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能；（需提供第三方检测机构检测证书） 19. 具有APP快捷打开功能：可通过安卓移动端，快速打开指定应用；（需提供第三方检测机构检测证书） 20. 设备具有触控板功能，具有通过安卓移动端实现设备的鼠标操作功能； 21. 无线遥控器功能：通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制发送盒；（需提供第三方检测机构检测证书） 22. 为防止产品对其它设备的干扰，设备符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。 23. 为防止产品对其它设备的干扰，设备在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求。 24. 为保证系统稳定性：无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED显示屏、发送盒为同一品牌 | 套 | 1 |
|  |  | 视频处理器 | 1. 产品为 FPGA 纯硬件架构，没有内置任何操作系统，防止计算机出现蓝屏、死机等及设备运行不稳定问题。 2. 控制板卡支持 RS232串口和网络TCP/IP控制 3. 支持集中采集DVI、HDMI 信号；支持DVI信号输出 4. 单口根据带载情况支持，2图层、4图层显示； 5. 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。 6. 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。 7. 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 8. 支持场景保存及快速调用，适应于不同的应用场景。 9. 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。 10. 支持画面拼接。 | 项 | 1 |
|  |  | 安装及保修 | LED配电柜： 1. 具有供电指示功能； 2. 使用优质品牌产品、符合国家用电标准； 3. 具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况； 4. 保证大屏电压供电稳定。 施工： 1. 屏体框架钢结构，采用前安装方式，不绣钢包边； 2. 主受力结构均采用国标镀锌钢材。 3. 含安装、调试、边框装饰、培训； 4. 包装：特制箱体固定包装，外加打木架保护； 5. 系统布线施工 6. 项目实施现场环境系统整体调试 保修： 3年原厂免费保修 | 项 | 1 |