广东省人民医院GPU人工智能学习服务器采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：GPU人工智能学习服务器采购

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU人工智能学习服务器 | 3.1、服务器配置要求 | 1套 |

（各厂商提供的产品应不低于要求的配置，低于配置要求的产品不在此次采购范围内）

# 详细配置参数

3.1、服务器配置要求

| 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≥2U机架式 |
| 外观 | 配置滑动导轨 |
|  | 支持配置带有安全锁前置机箱面板。 |
| 处理器 | 多达两个 Intel® Xeon® SP，每个处理器多达 28 个核心 |
|  | 本次配置≥2颗英特尔至强 金牌 5218R 2.1G, 20C/40T。 |
| 内存 | 24 个 DDR4 DIMM 插槽，支持 RDIMM/LRDIMM，速度高达 2667，最高 3 TB 多达 12 个 NVDIMM，最高 192 GB 仅支持 Registered ECC DDR4 DIMM |
|  | 本次配置≥16*32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 |
| 持久内存 | 支持NVDIMM-N； |
| 硬盘扩展能力 | 前端驱动器托架：最多支持 16 个 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD)，最高 122 TB 或者最多 8 个 3.5 英寸 SAS/SATA HDD，最高144 TB . |
|  | 本次配置4块960GB 固态硬盘 热插拔 硬盘, 2块480GB 固态硬盘 热插拔 硬盘, |
| GPU/FPGA | 支持≥3个双宽GPU或≥6个FPGA 本次配置≥2个NVIDIA Quadro RTX 8000 48 GB, |
| RAID卡 | 最大支持≥8GB高速缓存；本次配置≥1*8GB缓存 raid 控制器 |
|  | 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60； |
| Raid卡掉电保护 | Raid配置高性能锂电池保护； |
| 双SD冗余虚拟化卡 | 支持主板集成双SD卡，支持Raid1，可用于部署虚拟化； |
| PCI-E插槽 | 最多可扩至8个PCI-E 3.0插槽。 |
| 网卡 | 配置≥1*四端口1GbE BASE-T, |
| 启动盘 | 支持2*M.2 RAID1（镜像）功能；硬件RAID |
| 电源 | 配置1+1冗余1600W高效热拔插冗余电源； |
| 风扇 | 6 标准风扇 |
| 性能分析管理 | 提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，vmware系统提供原厂官网截图及链接，提供一份原厂性能分析报告样本 |
| 虚拟存储 | 配置一套同一品牌的SDS软件，提供4TB可用容量，支持SMB/NFS/iSCSI协议，提供HTML5 GUI界面、读缓存功能、异步复制功能、快照功能等。（提供原厂官网链接和证明材料） |
| 数据保护 | 配置一套与服务器同一品牌的数据保护软件，配置500GB容量，支持VMware ESXi、Microsoft Hyper-V 和 KVM ，支持重复数据消除、复制、数据完整性和加密。（提供原厂官网链接和证明材料） |
| VMware支持 | 提供VMware vCenter集成插件支持； |
| Microsoft支持 | 提供Microsoft System Center集成插件支持； |
| Oracle支持 | 提供Oracle Enterprise Manager集成插件支持 |
| Nagios支持 | 提供Nagios Core和Nagios XI集成插件支持； |
| 其他第三方支持 | 提供IBM Tivoli，HPE Operations Manager，CA UIM/NSM集成插件支持。此为加分项，每支持一项加一分； |
| WIFI和蓝牙 | 支持本地WIFI和蓝牙方式管理技术，支持手持移动端管理； |
| 易用性 | 服务器主板集成部署管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单； |
| 管理 | 配置独立远程管理卡，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware、虚拟KVM、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； |
| 功耗管理 | 虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能； |
| 安全 | 系统锁定特性，防止对BIOS，firmware，管理控制台 的非法访问和修改;软件开启该功能为加分项； |
| 服务 | 原厂商3年专业技术支持和关键任务，原厂工程师7 x 24 x 4小时免费上门服务，带原厂商服务承诺函；3年硬盘保留服务。 |

# 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，15个工作日内完成本次项目采购设备的货物到货，并完成设备的安装调试工作。

# 集成技术及实施服务要求

投标人所提供的各类设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件（如接口设备、线缆、软件、控制器、I/O槽等，包括招标文件中未列出的而又必须的软件和硬件）需配合用户与本项目相关系统的系统集成工作，过程中产生的费用，均须由中标方自行提供，招标方不另外支付任何费用。

投标人须承诺在项目实施过程中，提供环境工勘，制定实施方案，方案验证和用户演示培训等设备安装部署服务，根据客户的实际业务需求支持并满足客户提出的合理个性化要求。

要求投标人具备本地化技术服务支持及售后服务支持，广州市内最少有一个服务网点。

# 保修要求

模块升级提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章， 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，每年硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的5%。