眼科GPU服务器采购项目需求

一、项目需求：

眼科科研项目通过眼底图像表型特征大数据与先进的人工智能技术相结合，以实现基于眼部特征的眼与全身病（心、脑、 肾病）的智能诊断、类型分类及预后预测为目标，力求提高患者生存率和改善其预后。相关大数据处理髙度依赖于深度学习，需要采购一套高性能的信息设备。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 1 |
| 2 | 不间断电源 | 1 |
| 3 | 机柜 | 1 |

三、参数要求

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 1、CPU：2 * Intel Xeon Gold 6248R Processor/3.0 GHz/35.75 MB/24C/48T/205W/2UPI/2933MHz 2、内存：512GB/DDR4/2133或2400或2666MHz/ECC/REG 最大支持24个内存插槽，支持2933MT/s工作频率 3、硬盘：64TB/SSD SATA 2.5寸，服务器内置硬盘可扩展数量≥12块2.5/3.5寸硬盘，提供证明材料并加盖原厂公章 4、RAID卡：1 * LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD 5、散热套件：2 * GPU散热套件（含风扇和装配支架） 6、GPU卡：4 * 加速卡 GPU NVIDIA Tesla V100 HBM2 32GB PCIe 双宽 250W 被动散热，可支持后期扩容到8张GPU卡。支持≥8个双宽 GPU加速卡或支持≥16个单宽 GPU加速卡，提供证明材料并加盖原厂公章 7，▲设备管理 提供服务器管理软件，支持按照时间轴记录服务器整机和部件全生命周期的变更记录，按照整机及部件变更事件（设备上架、下架，部件更换、部件故障、版本变更等）展示设备和部件变更详细数据，包括变更时间、变更类型、名称、SN、类型、位置和变更描述等。提供功能界面截图 ▲镜像管理 投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动。（投标厂商需要提供证明材料并加盖公司公章） ▲安全管理 支持服务器厂商自研发的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器为同一品牌。主机安全加固软件具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证。提供官网的查询截图和链接。 ▲产品认证 提供环境标志认证证书 ▲厂商资质 投标产品厂商具有有效期内的质量管理体系认证，隐私信息管理体系认证，提供证书复印件。 7、服务：三年保修及上门服务，原厂工程师协助上门安装调试。 8、原厂授权函和售后服务承诺函 | 1 |
| 2 | 不间断电源 | 1、额定功率：3kVA/2.4KW； 2、输入相位：单相三线； 3、输入电压可变范围：(110-276)VAC； 4、输入频率变化范围：50/60Hz±10Hz； 5、输入功率因数：≥0.99； 6、输出电压：220*(1±2%)VAC； 7、市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50/60Hz±0.1%； 8、输出功率因数：≥0.9； 9、输出波形失真度：≤3%(阻性负载）；≤6%（非线性负载）； 10、系统效率：在线模式：≥90%， 停电/复电切换时间0ms； 11、通讯方式：标配USB/RS232通讯及可编程；标配智能卡槽，支持干节点、MODBUS、网络监控。 | 1 |
| 3 | 机柜 | 1、1200mm高 1000mm深 19英寸标准宽 2、22u服务器机柜 | 1 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

四、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

五、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

六、付款方式：

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

（一）合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币     元(大写：人民币   元整)。

（二）合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），乙方向甲方指定账户转入金额为结算审核价的5%的质保金，甲方在收到乙方转入的质保金及开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的100%。

（三）合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，乙方凭甲方出具的质保金收据，向甲方提出退还金额为合同结算审核价5%的质保金申请，甲方将质保金退还给乙方。