三合一身份证读卡器釆购项目需求书

# 项目名称（必填）

项目名称：三合一身份证读卡器釆购项目

# 采购清单（必填）

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三合一多功能读写器 | 配置详见3.1.1、三和一多功能读写器 | 100 |

# 详细配置参数（必填）

## 3.1.1、三合一多功能读写器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | - 电压 ：DC5V，（USB口取电） - 电流 ：整机消耗电流≦300mA - 功耗 ：≦2W |
| 2 | - 通讯接口 | - 接口类型 ：USB2.0通讯接口 - 电缆长度 ：1.5米 - 速度 ：12Mbps |
| 3 | - 接触式IC卡模块 | - 支持卡片标准 ：符合ISO7816标准 的4442卡、4428卡 |
| 4 | CPU卡 | - 电流 ：≦50mA - 卡电压：5V/3V - 卡读写速度：卡读写速率9600—57600bps - 短路保护：支持 - 卡触点：8个 - 卡拨插寿命：最少 300,000 次 |
| 5 | 非接触式IC卡模块 | - 支持卡片标准：符合ISO14443TypeA&B标准的M1卡操作和二代征读取 - 工作频率：13.56MHZ±7KHZ - 读写速率：106Kbps |
| 6 | - 磁条卡模块 | - 支持卡片标准：读取符合ISO7810/7811标准的磁条卡信息 |
| 7 | PSAM卡槽模块 | - 数量：2个；方式：内嵌式标准PSAM卡插槽 |
| 8 | 工作环境 | - 温度 ：-10℃~50℃；湿度 ：65% - 90% - 软件接口：支持各种windows操作系统如XP、WIN2003、vista、WIN7、win2008, 以及32位及64位等；支持Visual Basic 、Visual C++等常见开发工具。 - 状态显示：3个LED指示灯，分别指示电源、运行、通讯状态 |
| 9 | 其它 | - 厂商提供授权函、服务函原厂家的现场安 装，配置及实施服务，设备原厂商提供至少 三年质保和三年7*24小时免费现场保修服 务（含人工和备件），硬件保修 |

# 项目工期及实施要求（必填）

- 乙方须在甲方支付合同首款后的5个工作日内向甲方提交信息设备（产品）清单中的物品。

- 交货日期以货物到达甲方指定货运详细地址的日期为准。

- 在项目实施过程中及项目免费维护期内，信息设备（产品）运行出现故障时，乙方须在0.5小时内作出响应；不影响甲方正常业务运作的属于一般故障，如果故障影响正常业务的进行属重大故障，如果出现重大故障乙方应立即派遣工程技术人员在1小时内（含本数）到达现场处理；重大故障从报障到系统恢复正常运行时间不可超过2小时，至相关问题彻底解决不可超过2个工作日。

# 集成技术及实施服务要求（必填，如在详细参数配置中填写，此处可不填）

- 乙方负责合同项下设备的安装调试，并按甲方要求，免费提供本合同项下设备的搬迁工作。

- 乙方应按甲方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

- 安装、调试

乙方需根据甲方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到甲方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 保修要求（必填，如在详细参数配置中填写，此处可不填）

- 整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

- 提供3年厂家保修服务。

- 在免费维护期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修复，在修复之后，乙方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，形成项目总结报告（一式两份）。

- 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

- 售后服务：提供7*24小时免费维修服务。

- 响应时间、方式：1小时内响应到甲方报修处，乙方需提供备件先行服务。