惠福血库管理系统需求书

# 项目名称

项目名称：惠福血库管理系统

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血库管理系统 | 详见 3.1.1 血库管理系统 | 1套 |
| 2 | 接口管理 | 详见 3.1.2 接口管理 | 1套 |

# 详细配置参数

## 3.1.1、血库管理系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入库管理 | 支持与广州市血液中心对接实现血液自动入库，手工入库。 |
| 2 | 入库血液血型复查 | 血液入库后，对血液的ABO血型、RH血型等血型进行复查 |
| 3 | 入库预警 | 具有血液入库质量自动报警提示的功能（如血液有效期将近提示、血液过期拒收提示，特殊入库必须填写原因说明） |
| 4 | 审核入库 | 可通过医院血库联网系统数据同步至医院输血管理系统，从血站导出血站的发血信息的情况，实现批量核对入库血站发血的血液。 |
| 5 | 生成自编号 | 可对血站出库的血液根据医院输血科操作要求进行生成自编号（按医院要求生成并打印带自编号、条码等相关信息的标签）。 |
| 6 | 自编号设置 | 设置存放血液的冰箱信息及血液的自编号范围 |
| 7 | 库存预警 | 动态分析血液超过报警期限、低于储存量报警线、库存不足管理及提示，特殊血型提示，随时提醒即将过期血源 |
| 8 | 分类管理 | 能够将血液划分为待检血、可用血、已用血、过期血、不合格血液分别存放管理。待检血必须经过复检（有相关实验结果）才可成为可用血。过期血、不合格血液不能进行发血操作。 |
| 9 | 血袋信息 | 血液报废、销毁、调血、返还血站等进行登记，操作需上级审核。不合格、报废不做物理删除，仅做删除标志，保证入库信息的完整性；全程操作轨迹记录确保入库操作的正确与完整。报废退血等信息完善，原因清楚 |
| 10 | 配血记录 | 展示配血记录，有配血标本储存位置、血袋储存位置等提示。需要有配血清理功能（备血未用）。 |
| 11 | 库存盘点 | 支持血液品盘点管理，可按血制品类型清点以避免电脑记录与实际不符的现象发生。支持自动将盘库与电脑对比并生成报表. |
| 12 | 库存统计 | 库存实时统计 |
| 13 | 标本管理 | 扫码接收标本，与申请单自动匹配、退检标本、标本统计，如有仪器检测的应做到双向模式，发送标本信息到仪器以及结果自动接收 |
| 14 | 申请审核 | 输血科能实时接收临床医师发出的用血申请单及提醒、并做出审核，不合格返回并提示。审核情况提示临床。能查看临床输血前评估记录及同意书签署。查看申请单状态、大量用血审核流转等。自体输血申请单管理 |
| 15 | 血型复核 | 输血科根据输血申请单进行患者血型复查及不规则抗体筛查，登记结果信息 |
| 16 | 自定义配血规则 | 支持自定义配血规则 |
| 17 | 交叉配血 | 当所申请的血液品种（红细胞、全血、手工分浓缩血小板等）需要配血时，需要进行交叉配血操作，登记配血信 |
| 18 | 疑难配血 | 疑难配血或血型再次输血有警示，并可查看历史检测情况，管理患者疑难配血档案 |
| 19 | 基础设置 | 基础信息（医院信息、血液品种及各数据字典信息）、工作组设置、用户设置、用户权限设置、系统参数设置、条码设置、数据库设置、外部数据库设置、自动更新设置、临床输血指征设置、血液紧缺设置、系统日志、打印单据格式设置 |
| 20 | 血液调拨 | 实现总院和分院两个血库间的调血, 实现血液库存转移。 |

## 3.1.2、接口管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与现有输血系统接口 | 与现有医生输血工作站对接，实现医生开单、有效性评价的统一，医生只需要在一个系统就能完成输血申请、有效性评价、申请单记录查询。 |
| 2 |  | 与现有护士输血工作站对接，实现护士标本录入、采集、血液入科、输血前核对、输血后的数据集成，确保护士在现有护士输血工作站系统可完成输血科、惠福血库发出的血液信息。 备注：以上集成含PDA。 |
| 3 | 费用接口 | 实现门诊、住院费用的传输，及出院费用核查。 |
| 4 | 财务接口 | 与财务系统对接，实现惠福血库血制品信息的库存等信息同步。 |

备注：项目实施后，除惠福血库新增系统外，全院医护使用的系统，操作习惯均不发生改变。

总院和分院报表分开查询分开使用，不用将总分院报表合并。

# 项目工期及实施要求

本项目需在合同签订后3个月内完成实施。

# 保修要求

本项目验收后提供3年质保期。