手术室手术器械闭环管理信息系统及配套硬件需求

# 项目名称

项目名称：手术室手术器械闭环管理信息系统及配套硬件

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械闭环管理信息系统 | 详见 3.1.1手术器械闭环管理信息系统 | 1套 |
| 2 | 接口管理 | 详见 3.1.2 接口管理 | 1套 |
| 3 | 配套硬件 | 详见 3.1.3 配套硬件 | 1批 |

# 详细配置参数

## 3.1.1 手术器械闭环管理信息系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支持标准与规范 | 必须满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016：《WS310.1医院消毒供应中心管理规范》、《WS310.2医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》以及《三级医院评审标准（2020年版）》、《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》、《医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》的相关要求。 |
| 2 | 信息化管理 | 实现手术室手术器械的申请、回收、清洗、包装、灭菌、发放、储存、使用的闭环流程的信息化管理，形成完善、科学的管理制度，保证手术器械物品的安全，满足电子病历评级诊疗流程闭环要求以及国家相关规范文件的要求。 |
| 3 | 全面质量追溯 | 使用一维条码、二维码等信息载体技术，实现对各类手术器械包及手术室使用的敷料包等其它无菌物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、存储、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。 |
| 4 | 技术要求 | 系统必须采用基于Java平台的J2EE技术体系，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求。 系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。 客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，IE6、8、11，Firefox。 客户端操作系统应支持目前主流的操作系统，包括Windows XP、Windows 7/8/10/11等。 系统应支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2等主流数据库，采用主流成熟的中间件系统，支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。 具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 系统应支持基于Android操作系统的无线手持终端（PDA），终端必须采用电容触摸屏，屏幕尺寸不小于5.0寸。PDA端的操作提醒及告警信息支持中文语音播报。 供应商应提供条码标签的技术参数，并且允许用户自行采购条码标签。 |
| 5 | 性能要求 | 系统整体性能要求：本次项目建设中，后台管理系统要求支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于500，用户响应时间不大于3秒； 稳定性：通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性。 不间断性：为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| 6 | 手术预约 | 支持管理不同手术名称所需要的手术器械包，即定义每种手术名称所需要的手术器械包的清单，包括手术器械包的名称和数量。手术名称从手术预约系统获得，也可以自定义进行录入。 支持与手术排班系统进行对接，获取手术预约信息。根据手术预约信息进行器械包的准备和发放，生成手术预约发货物品清单，可选择某台手术的手术预约单进行发货或通过科室汇总发货。 支持根据手术器械包的基数，以及未来的手术安排对手术器械包的需求量的情况，自动判断手术器械包是否需要进行加急处理，如果需要，则自动作为加急包进行处理。 |
| 7 | 物品申领 | 支持所有手术室消毒和灭菌物品的申领，物品种类包含：器械包申请（包括敷料包）、消毒物品申请、外来器械包申请、自定义器械包申请。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 申请器械包时单击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 支持配置物品申领模板。科室用户登录时，只看到对应的申领模板，常用包直接填写数字即可申领。系统使用一段时间后，系统可自动统计常用物品，生成对应的申领模板。 支持申领物品黑、白名单功能。可控制科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则白名单优先。 各种类型的申领单因为异常情况可以执行终止操作。终止后不能执行后续操作，作为历史记录保留。 用户可自定义打印分组，一键打印所有申领单，按分组排序。设置分组可按科室、物品种类（复用器械、敷料、消毒物品等）、灭菌方式（EO、高温等）、是否专科器械等划分。 针对急用器械，申请时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
| 8 | 回收清点与分类 | 通过触摸屏点击各科室《回收申请单》进行科室回收物品审核，确认生产，提供物品数量；自动完成回收信息记录并产生《回收确认单》。采用触摸屏一体电脑操作（无需键盘鼠标）。 支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。登记丢失、报损信息后自动通知科室。确认丢失、报损后，将对应器械的成本计算入该科室的成本核算中。 支持常规器械与固定手术器械包回收分类，通过扫描篮筐条码装载不同清洗物品准备清洗。 支持器械包拆分回收，根据包内器械材料数量，可分类分篮筐回收。基础设置时需预先设置材料类型（如：平面类、轴节类），以及回收篮筐的类型。回收时根据类型自动匹配。每种不同的器械材料可以设置入筐上限，达到入筐上限后不允许继续入筐。不同器械材料入同一个清洗筐需混合计算。 支持查看器械包和材料图片，可通过触摸屏手势放大、缩小、切换图片，查看图片的细节内容。 支持常规器械快速回收，能批量回收不同器械，快速放入篮筐。 回收信息需显示手术间、患者等相关信息。 支持回收物品一键入筐功能。 带条码回收的器械包，直接在回收列表页面扫描器械包条码，系统自动获取器械包信息，并显示对应单据进行回收。 针对急用器械，回收时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 系统支持回收自动加急功能，针对基数较少的器械包，基础数据设置自动加急数量，当回收数量大于等于自动加急数量时，系统自动加急器械包。 |
| 9 | 清洗与消毒 | 自动完成清洗消毒过程的记录，通过扫描各标识条码记录清洗人员、清洗方式、清洗程序，记录清洗过程的关键参数。器械包与清洗筐实体编码标识关联，提供扫描完成清洗过程操作与记录。 可采用手持终端（PDA）进行操作。 回收物品与清洗筐绑定，不能由用户自由选择进入清洗机的物品。 针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录，并自动返回待清洗状态。登记清洗记录时，显示需要返洗的器械提示清洗。 能显示清洗程序参数。包括：温度、比例、时间、A0值等。 在清洗设备开放数据访问接口的情况下，系统可与清洗设备做接口开发，自动采集清洗机工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 |
| 10 | 装配管理 | 器械包装配时扫描清洗篮筐条码，系统显示篮筐内物品清单，打印标签时系统为篮筐内器械包产生外部条码标签，标签内容包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包唯一标识条码。支持自动完成配包审核记录；用户点击器械包名称可以查看该器械包的图片以及内容物清单。 系统支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务。 用户完成装配后可以查看当天的历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。 支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。回收的不同种类的器械，可根据实际情况，由用户自定义聚合成一个器械包。每次聚合材料的种类和数量都可以不同。 系统支持大批量器械包（纸塑类、换药包等）的装配自动入筐功能。基础数据定义器械包入筐规则，装配时自动入筐。 系统支持装配时显示器械包的默认包装方式，如有特殊情况可手动修改包装方式，并自动计算失效期，不同包装类型切换时，系统提示失效日期。 系统支持超时未装配任务的提醒功能 系统支持丢失、报废器械的补充功能，补充时自动扣减器械材料库存。若库存不足，则限制不能配包。 |
| 11 | 审核打包 | 装配任务完成之后，用户对器械包进行审核和封包。用户通过扫描工作证上的身份条码和所需装入篮筐条码单击审核按钮即完成审核操作。用户同样可以在该页面查看到个人的审核工作量。 系统支持审核的同时自动进入灭菌筐。入筐时，不同灭菌方式的包不能进入同一筐，系统需进行提示。 系统支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的审核任务。 审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 支持采用手持终端（PDA）进行操作。 |
| 12 | 灭菌管理 | 灭菌员通过扫描篮筐和物品包外条码进行待灭菌物品装载，灭菌时扫描灭菌器相关指令启动灭菌任务，扫描篮筐标识条码进行灭菌物品装载。自动完成灭菌过程记录，记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序，各类物品。灭菌员扫描灭菌完成指令条码完成灭菌，支持拍照记录灭菌参数。 支持使用PDA完成灭菌登记，支持拍照功能。 系统支持登记灭菌中断情况，并关联登记质量监测事件。灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。灭菌失败后，可整炉重新灭菌，不需要重新扫描。 系统支持扫描器械包时，验证灭菌方式，低温物品不能进入高温炉灭菌。 在灭菌设备开放数据访问接口的情况下，系统可与灭菌器设备做接口开发，自动采集灭菌器工作参数并显示在系统页面，可通过系统打印。 |
| 13 | 发货计划与发货管理 | 根据申请及手术预约需求（来自手术预约信息及回收确认信息）制订发货计划。确保申请物品和实际物品的一致性（通过扫描物品包条码确定实际发放物品）；通过扫描发货员标识条码、发放物品标识条码、进行发货，发货扫描物品条码与手术预约单或者申请单物品不一致时，将发出警报声音并有错误提示，防止错误发货。 所有无菌物品存储及发放时提供失效期预警及失效期报警，失效期到后不予发放。 支持通过PDA完成发货工作。 支持灭菌物品的自动发货功能，对于手术室自己进行灭菌以及使用的物品，灭菌完毕可以自动发货，无需进行发货扫描，减少扫描的工作量。 系统支持辅助发货功能，根据申请信息查询已灭菌未发货的物品，支持一键发货功能。 系统支持自定义发货功能，特殊情况下，不需要申领，直接进行发货的功能。 系统支持整筐发货功能，可以扫描灭菌篮筐条码进行批量发货。 |
| 14 | 手术仪器位置管理 | 手术室无菌库房的库位管理，支持管理手术器械包在手术室中的位置，可以细化手术仪器包的位置到无菌间货架的抽屉以及具体的手术间。 手术器械包进入无菌库房时，进行扫描，系统提示该器械包应该放入的库位的位置，支持允许放入多个位置，扫描库位的条码，即可将该包放入对应的库位。 出库时，扫描要出库的包的条码，以及手术间的条码，将该器械包进行出库。出库后，器械包的状态为运送中，到达手术间后，进行扫描接收，器械包的位置更改为对应的手术间。 可以根据手术器械包名称、条码等信息，查询该器械包所在的库房、货架、抽屉或者手术间的位置信息，节省手术室工作人员进行找包的时间。 |
| 15 | 使用记录 | 手术室给患者做手术时，通过扫描手术患者住院号或者诊疗号，与手术器械包条码关联，登记患者的器械包使用信息。支持术中添加手术器械包以及术后进行手术器械清点审核，提供手术患者器械包使用记录。查询到手术患者一览表，手术所使用的器械包信息。 支持记录手术器械包中器械缺失和报损的情况。使用外来器械包时，可登记植入物的使用情况，记录手术所用到的植入物的名称和数量。 支持使用记录转换申请单，使用记录转换申请单时，支持按照手术间、科室、高低温灭菌方式等多种条件进行申请单的合并。 针对急用器械，登记使用记录后可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。并支持对该器械包进行术中快速回收处理，拆分成部分回收单。 提供手术器械包统计报表及工作人员工作量报表。 支持通过PDA完成使用记录登记。 |
| 16 | 召回管理 | 在发现某一炉次的器械包质量不合格时可以发布召回信息，将不合格产品召回，以免造成医疗事故。 在发布完召回信息之后，用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将特定的包退回，在完成召回之后可以关闭召回信息。 召回范围可根据科室、日期、灭菌炉、炉次灵活选择。可批量召回多批次物品，并可以打印召回清单。 |
| 17 | 器械仓库管理 | 器械仓库材料入库、出库、盘点记录，与器械包误差器械补充实时联动，实现自动出库记录，正常损耗补充处理。 |
| 18 | 质量监测、定期监测 | 支持手术器械包各闭环环节质量监测信息记录与反馈，提供相关质量监测报表。 提供自定义监测项功能，用户可自行定义监测的内容和指标用于定期监控和质量监测事件，系统可根据监控数据自动生成统计报表。 |
| 19 | 追溯管理 | 支持用户根据器械包名称、条码、装配时间、装配任务组、灭菌炉的炉号、炉次、灭菌时间、发货时间、使用器械包的患者姓名、住院号等多种条件，对器械包进行追溯查询。查询结果列表中用户可以看到器械包的名称、条码、状态、所在位置、科室、有效期、装配人、审核人、灭菌的炉号、炉次、灭菌日期、灭菌员、发货人等信息。 通过扫描需要查询的器械包的包外标签条码，用户可以查询到该器械包的闭环环节的详细追溯信息，包括器械包的回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用记录等所有信息。 |
| 20 | 设备维护与监测跟踪记录 | 统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、物理监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录。 提供自定义记录项功能，用户可自定义登记项目，支持：单选、多选、填空等种类。 |
| 21 | 手术器械维修保养管理 | 提供手术器械维修管理功能。器械维修的处理流程为：待维修→维修中→已维修/报废，维修结果有已维修或报废。维修登记表单的字段包括：登记时间，器械名称，房间号、洗手护士（发现故障）、送修护士、工程师（现场）、器械是否唯一、是否感染、器械故障现象描述并标记故障点、维修时间、送修类别、备注等。 提供手术器械保养管理功能，可定义手术器械的维护保养规则，以及上传维护保养的手册和教学视频。当手术器械达到需要进行维护保养的条件时，系统做出相应的提示，提醒工作人员按要求进行保养。可以精确按照使用次数或使用时间进行保养，从而提高手术器械的使用寿命，降低使用成本。 |
| 22 | 器械包标识牌管理 | 为每一个手术器械包增加一个唯一身份标识。标识牌可取代包外标签条码，在回收、装配等环节进行身份确认。 有标识牌的器械包，可提供使用次数查询、位置查询等功能。可设置手术器械包的最大使用次数，达到最大使用次数后不允许使用，强制报废处理。 可在标识牌上打印手术器械包的材料明细清单、材料总件数、灭菌方式、灭菌程序等信息。可登记维护手术器械包内的器械的维护记录以及备忘信息（例如有一件器械被医生拿走了，或该包中的某件器械出现了损坏，但是还可以使用等信息），并打印到标识牌上。 标识牌支持重复使用，丢失后可立即补充。 |
| 23 | 图像和视频采集管理 | 支持器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。可以通过器械包的唯一身份标识，查询其回收和装配环节的图像和视频数据。 可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和和视频会自动删除，以释放存储空间。 |
| 24 | 多媒体教学功能 | 手术器械包的包装教学功能，支持图片教学和视频教学。 图片教学：支持将手术器械包的组装步骤，拍摄为多张图片，装配时进行顺序播放和查阅。 视频教学：支持拍摄一个或者多个手术器械包组装的教学视频，供新手学习，以及包装时进行配包参考。 |
| 25 | 灭菌监测包管理 | 灭菌监测包的消耗及使用管理，开炉时进行灭菌监测包检查，没按要求放置则禁止开炉，避免灭菌无效。 可根据灭菌器类型（高温或者低温）、炉次（第1炉或者其它炉次）、所灭菌物品类型（不含植入物的器械包、含植入物的器械包、外来器械包等），设置哪些场景下需要进行何种灭菌监测（化学、生物监测），系统可自动识别是否漏做生物或化学监测，发出告警并发出鸣叫声提醒操作员。以避免灭菌无效，造成灭菌失败事件发生。 |
| 26 | 设备接口管理 | 可与手术室的清洗机、灭菌器、生物阅读器进行接口对接，实现信息追溯。 清洗机硬件接口：与清洗机进行对接，获取运行参数（需要清洗机开放数据接口）。 灭菌器硬件接口：与灭菌器进行对接，获取运行参数（需要灭菌器开放数据接口），灭菌器的型号包括但不限于强生100S、100NX等型号。 生物阅读器硬件接口：与3M 390、490等生物阅读器进行对接，获取运行参数（需要生物阅读器开放数据接口）。 |
| 27 | 运作监控管理 | 可针对手术器械闭环处理的工作步骤，查询所有环节的数据。 通过物品名称、时间段等信息查询手术器械包的运作情况，包括回收申请信息，清洗记录信息，装配信息，审核信息，灭菌信息，发货信息。 |
| 28 | 干预管理 | 针对意外情况产生的错误数据，有权限的用户可干预记录信息。 包括：申领干预、回收记录干预、清洗记录干预、装配记录干预、灭菌记录干预、外来器械干预等。 |
| 29 | 报表 | 系统提供财务成本核算、工作量统计、质量监测三大类的报表，报表支持如下几种格式： - HTML网页格式 - PDF格式 - Excel格式 提供财务核算报表模块：包括核算月报、明细核算月报、发货物品统计月报、签收统计报表。 提供工作量统计报表模块：包括年度工作量统计、员工工作量统计报表、灭菌炉使用次数统计报表、器械包工作量统计报表、使用记录录入统计报表。 提供质量监测统计报表模块：包括十八项指标分析报表、工作质量持续收集统计报表、质量监测统计报表、清洗区工作量及不合格率报表、包装区工作量及不合格率报表、灭菌区工作量及不合格率报表、器材丢失统计报表、器材报损统计报表。 |
| 30 | 基础数据管理 | 基础数据包括器械包定义、器械材料定义、灭菌炉、成本数据等内容。支持管理器械包的整体图片和单一器械材料的图片。 清洗机管理：添加、修改和删除清洗机信息。清洗机属性包括：添加清洗程序、添加耗材、添加检测项等。 清洗程序管理：添加、修改和删除清洗程序。设置清洗程序参数。 灭菌炉管理：添加、修改和删除灭菌炉信息。设置灭菌参数、添加耗材、添加设备监测项等。 灭菌程序管理：添加、修改和删除灭菌程序。设置灭菌程序参数。 |
| 31 | 组织机构、用户及权限管理 | 组织机构管理： 支持多层级的组织机构管理，用户可以自定义组织机构的层级，设定组织机构编码及部门负责人。 组织机构具有如下功能： - 自定义组织机构层级 - 设置组织单位参数 用户管理： 用户可以自由编辑用户所属的组织机构以及用户所拥有的角色。并且包含导入、导出用户信息功能。 用户管理具有如下功能： - 设置用户信息 - 设置所属组织机构 - 设置用户角色 权限管理： 用户角色可以包括：手术室护士长、打包员、消毒员、仓库管理员、物品质量监测员、发货员、回收员、医疗感染管理专员和成本核算/稽核员。支持自定义角色。提供功能级和数据级的权限控制。 权限管理具有如下功能： （1）角色管理  角色继承  用户自定义角色  自定义角色拥有的权限 （2）权限控制的主要功能  支持多种不同类型对象的权限控制  支持基于ACL的对象访问权限  支持针对模块和菜单的权限控制  支持针对表单域的权限控制  支持针对工作流实例的权限控制 （3）权限控制的方式  支持通过用户控制权限  支持通过角色控制权限  支持通过组织单位控制权限 支持用户、角色、组织单位混合控制。 |

## 3.1.2 接口管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与现有消毒供应系统的接口 | 与现有的消毒供应系统对接，实现手术器械闭环管理信息系统与消毒供应系统的整合。手术器械闭环系统中清洗、包装的器械包可以在消毒供应系统进行代理灭菌，消毒供应系统中回收、清洗、包装、灭菌的器械包可以在手术器械闭环系统中进行签收、存储、使用。 手术室员工只需要在一个系统就能完成手术器械包申领、回收、清洗、包装、灭菌、存储、使用的闭环流程。 |
| 2 | 手术预约信息接口 | 与手术排班系统进行对接，获取手术预约信息。根据手术预约信息进行器械包的准备和发放，生成手术预约发货物品清单，可选择某台手术的手术预约单进行发货或通过科室汇总发货。 |
| 3 | 组织机构和人员信息接口 | 与医院HIS或者集成平台进行组织机构和人员信息的同步。 |
| 4 | 患者信息接口 | 根据手术患者腕带的二维码，获取患者的手术信息。 |
| 5 | 手术器械包的互联互通接口 | 提供给医院集成平台，手术器械包的消毒、灭菌和使用的闭环流程信息，提供图形化信息节点的方式进行展示，满足电子病历评级诊疗流程闭环要求。 |
| 6 | 单点登录接口 | 与医院HIS或者集成平台对接，实现单点登录功能。 |

## 3.1.3 配套硬件

与系统配套的硬件如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏一体机 | 主流品牌触摸屏一体机，不低于: CPU型号 I5-9500 / CPU主频6 Cores/12MB/12T/2.3GHz to 3.8GHz/35W；操作系统：WIN10 正版家庭版系统；屏幕：俯仰 触摸 23.8寸 LED背光；内存：8G；硬盘：256G固态硬盘；显卡：2G显卡；网卡：无线网卡；其他：120W电源 3年保修 | 台 | 10 |
| 2 | 一体机支架 | 可固定在桌面或者挂墙安装，不低于9KG承重，LCD可伸展64cm，360度旋转，向上倾斜70度，向下倾斜5度，3年保修 | 套 | 10 |
| 3 | 条码标签打印机 | 300米碳带容量，热敏或热转印打印方式，32位RISC处理器，分辨率203dpi（8点/毫米），内存(标配)：8MB SDRAM；8MB闪存，打印宽度最108毫米，打印长度39 英寸（991毫米），打印速度150毫米/秒，最大标签和底纸宽度118毫米，最小标签和底纸宽度25毫米，最大标签和底纸长度991毫米，最大介质卷直径127毫米，介质厚度0.06毫米到0.18毫米，3年保修 | 台 | 2 |
| 4 | 高清摄像头 | 高清摄像头，USB3.0接口，1600万像素，4K分辨率，传感器尺寸：1/2.33”，镜头接口：CS/C，配悬臂支架，3年保修 | 套 | 2 |

# 项目工期及实施要求

本项目需在合同签订后，接到院方通知入场后25个工作日内完成实施。实施范围包括：住院大楼手术室（30个手术间）、烧伤科手术室（1个手术间）、东病区手术室（2个手术间）、惠福手术室（3个手术间）。

# 保修要求

本项目软件部分验收后提供2年免费质保期，硬件部分验收后提供3年免费质保期。