口腔科手术设计及手术导板制作软件采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：口腔科手术设计及手术导板制作软件采购项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科手术设计及手术导板制作软件 | 配置详见3.1. 口腔科手术设计及手术导板制作软件 | 1套 |
| 2 | 服务器 | 配置详见 3.2. 服务器 | 1台 |
| 3 | 客户端台式电脑 | 配置详见 3.3. 客户端台式电脑 | 1台 |
| 4 | 笔记本电脑 | 配置详见 3.4. 笔记本电脑 | 1台 |

# 详细配置参数

## 3.1 口腔科手术设计及手术导板制作软件

- 支持二维及三维图像（面合照相、放射影像）的管理测量及分析。

- 支持对CT影像文件的处理、测量及高质量的图像显示。

- 支持5台计算机和1台笔记本电脑安装头影测量模块，图像分析管理模块，VTO可视化模拟治疗模块，D3D模块，DS外科模块。

- 支持1台计算机和1台笔记本电脑同时使用头影测量模块，图像分析管理模块，VTO可视化模拟治疗模块，D3D模块，DS外科模块。

- 支持多源数据输入：各种扫描设备、直接图像文件、数字X线设备，CBCT转化平片、MRI、Dicom数据。

- 支持头颅侧位片的分析功能：至少包括Ricketts, McNamara, Steiner (Tweed), Jarabak, Roth, Sassouni, McLaughlin, Downs-Northwestern, Bjork, Alexander (Vari-Simplex), Holdaway, Alabama以及Burstone, Gerety。

- 支持头颅正位片分析功能：包括Ricketts, Van Arsdale, Grummons以及Grummons Simplified

- 支持牙弓分析：包括Bolton以及Schwarz 。

- 支持可移动牙齿与颅面基本结构描记功能。

- 支持自定义测量功能。

- 支持图像重叠功能：侧位片与图像或描记。多种重叠方式SN at Sella, Frankfort at Porion, Na-Pg at ANS-PNS, Na-Ba at CC, Na-Ba at Na,ANS-PNS at ANS, Go-Me at Me以及5种Ricketts 重叠。

- 支持数字化图像功能：标定功能、定点提示、图像增强。

- 支持VTO手术模拟功能。

- 支持动画显示功能。

- 支持需具有将患者资料储存和2D、3D无缝结合，能够从3D迅速导出资料到2D数据库，无缝连接。

- 支持具有和Microsoft Office的接口，能够从患者资料库迅速导出图像和数据直接进入Powerpoint制作成ppt或word病例报告。

- 具有2D及3D气道分析及定位下颌神经管功能。

- 具有口腔多专业学科的三维动画病例演示，方便医生与患者沟通。

- 具有3D种植模拟和治疗功能。

- 具有3D外科模块，精确截骨，实时结果显示。

## 3.1.1、图像分析管理模块

- 可快速批量倒入患者照片及放射影像，轻松调节组织图片，并可成像模拟治疗前、中、后过程。

- 利用锥束CT、MRI、大医学CT以及面部三维照相机来源生成DICOM数据可视化分析颅面解剖结构。

- 治疗阶段三维重叠对比；

- 调节组织密度与颜色进行细节观察；

- 半透明术前术后软组织影像重叠；

- 三维气道分析；

- 多层面横截面分析；

- 精确空间定向；

- 2D面相贴3D表面；

- 空间重叠对比；

- TMJ分析；

10、生成头影测量片和全景曲面断层片；

11、3D与2D测理：距离、角度、面积；

## 3.1.2、头影测量分析模块

准确快速完成头影测任务，能够分析头颅侧位、正位片，并可进行测量叠加。

## 3.1.3、VTO模拟治疗模块

快速、简易分析治疗计划合理性、可行性，可治疗前与模拟治疗后侧面影像及测量叠加对比。

## 3.1.4、D3D分析模块

3D利用锥束CT、MRI、大医学CT以及面部三维照相机来源生成DICOM数据可视化分析颅面解剖结构。

- 治疗阶段三维重叠对比

- 调节组织密度与颜色进行细节观察

- 半透明术前术后软组织影像重叠

- 三维气道分析

- 多层面横截面分析

- 精确空间定向

- 2D面相贴3D表面

- 空间重叠对比

- TMJ分析

- 生成头影测量片和全景曲面断层片

- 3D与2D测理：距离、角度、面积

## 3.1.5 3D外科模块

通过CT资料或面部照片、 面部三维扫描、激光扫描石膏模型、直接口内扫描牙列等多样式资料采集。用于制定正颌治疗计划、正颌外科手术和报告病例（从病例分析到后期咬合板制作）及实时模拟显示患者软硬组织变化，

1、可在侧位、正位片上模拟移动骨组织导致的侧貌软组织变化，包括前鼻部、唇部等。实时模拟每一步移动导致的变化

2、实时将模型外科手术模拟的移动转化为物理模型外科/咬合架

3、可裁剪掉上下颌骨周围不需要的多余组织

4、精确的截骨，上下颌骨截骨术及下巴截骨术

5、让患者在牙椅上观看自己的实时模拟

6、数字化标识点

7、3D头影分析的展示图像3D利用锥束CT、MRI、大医学CT以及面部三维照相机来源生成DICOM数据可视化分析颅面解剖结构。

## 3.2、服务器

| 指标类别 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 制造商/外型 | 国内外知名厂商；2U机架式，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | 配置≥2颗相当于或优于Intel 至强可扩展系列金牌5218处理器 (≥2.3GHz/16核/125W)； |
| 内存 | 内存实配规格和扩展能力 | ≥256GB（4x32GB） 2933MHz DDR4内存 ;本次2U机箱中已配置≥24个内存插槽；最大可支持≥12根英特尔®傲腾®数据中心级持久内存（DCPMM）；最大可扩展至≥6TB持久内存；持久内存具有内存通道上的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率,投标时提原厂盖章截图或原厂盖章的技术确认函说明。。 |
|  | 内存保护技术 | Advanced ECC先进内存保护技术及在线备用模式,可支持RDIMM和LRDIMM内存；具备内存主动式检测，用户可验证内存是否经过厂商认证，投标时提供原厂盖章截图或原厂盖章的技术确认函说明。 |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥ 2 块480GB 2.5’ 热插拔SSD硬盘，2U机箱中最大可扩展至≥30个热插拔硬盘槽位。硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。通过硬盘前部专用指示灯显示硬盘是否可拔出, 拥有6个以上指示灯状态来显示硬盘工作情况,可以记录驱动器错误日志。投标时提原厂盖章截图或原厂盖章的技术确认函说明。 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配RAID阵列控制器（不占用PCIE扩展槽），配置2GB非易失性阵列缓存，配置大电容方案，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ADM 3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。可支持≥4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；投标时提原厂盖章截图或原厂盖章的技术确认函说明。 |
|  | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位；支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案，作为操作系统安装盘 |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最大≥8个标准PCIE3.0插槽；本次配置需求至少3条全高PCIE3.0插槽；最大可支持≥7个单宽或3个双宽GPU |
| 网络 | 网卡 | ≥4口万兆以太网卡 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥1600w铂金版热插拔冗余电源， |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 可管理性 | 远程管理卡 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 实现与操作系统无关的远程对设备的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供设备健康日记、设备控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 |
|  |  | 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  |  | 支持联合管理功能，无需软件即可实现多台设备统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
| 服务 | 售后服务 | 提供原厂家的现场安装、调试服务，设备原厂商提供至少5年质保和3年7*24小时现场保修服务； |

## 3.3、客户端台式电脑

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 英特尔 酷睿 I5或以上 |
| 2 | 内存 | 16GB以上 |
| 3 | 显卡 | 至少4GB显存或以上，推荐NVIDIA GeForce GT1080 以上或对应级别的AMD品牌显卡 |
| 4 | 硬盘 | 500G以上，C盘空间100G以上 |
| 5 | 光驱 | DVD刻录 |
| 6 | 保修服务 | 5年免费维保 |
| 7 | 操作系统 | win10 （专业版、企业版、旗舰版） |

## 3.4、笔记本电脑

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 英特尔 酷睿 I5或以上 |
| 2 | 内存 | 16GB以上 |
| 3 | 显卡 | 至少4GB显存或以上，推荐NVIDIA GeForce GT1080 以上或对应级别的AMD品牌显卡 |
| 4 | 硬盘 | 500G以上，C盘空间100G以上 |
| 5 | 保修服务 | 5年免费维保 |
| 6 | 操作系统 | win10 （专业版、企业版、旗舰版） |

# 项目工期及实施要求

合同签订后：3个月

# 集成技术及实施服务要求

项目实施期间，驻场1人。

# 保修要求

1)质保要求：保修期自验收合格后起计算。软件提供2年7*24小时原厂厂家保修服务； 客户端台式电脑与笔记本电脑提供至少5年免费质保服务；服务器原厂商提供5年质保与5年7*24小时现场保修服务。

2）培训：应为采购人进行培训，包括使用培训和维护培训。

3）技术支持服务：保证安排至少1人为项目售后服务提供保证。

提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时在_0.5_小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在_4_小时内（含本数）往达现场处理。

4）提供详细的维护人员清单：

投标人应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

5）服务方式：以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。