网络准入系统升级项目需求（2022年）

# 一、用户需求

## 项目背景

网络准入设备和IP地址管理是医院IT系统的网络核心基础服务，在医院信息系统中，承担着非常重要的角色。当前内网的网络准入设备集成了准入管理和IP地址管理功能，且使用已超过5年，终端数远超该硬件型号的最大支持终端数，导致了CPU过高，设备性能超负荷，终端在入网高峰期获取IP慢，存在着各种不稳定现象导致终端不时出现网络或应用不可用。

需通过建设高性能准入系统替换当前内网准入系统，解决设备性能超负荷问题，同时建设IP地址管理系统使医院地址管理即时性和可靠性上都得到了保障。

## 项目现状

广东省人民医院采用的是分布式网络，全院共八个汇聚点。广东省人民医院网络架构：

（1）一栋楼或者一个分院单独一个汇聚点，网关在汇聚交换机上。

（2）每栋楼的接入交换机都连接到楼层的汇聚交换机。

（3）每个汇聚点都连接到核心交换机，核心和汇聚是通过三层方式连接。

（4）核心交换机上有部分网关提供办公楼和分院使用。

本次网络准入系统建设应根据实际环境调研以及需求，在不改变网络架构的情况下，在每个网关汇聚点各部署1台准入控制设备，办公楼及院外区域新增准入设备，核心层部署1台准入控制设备，2台准入管理平台，共计12台准入控制设备、2台准入管理平台。通过在汇聚层交换机配置镜像端口接入准入系统，结合核心端准入控制平台实现分布式部署，配套准入控制、违规控制、补丁管理、用户行为审计等功能模块，从而实现全网的终端准入，保证网络准入的稳定、安全的运行，无需改变现网架构。

由于现网DHCP功能与准入功能在同一台准入设备上使用，需将其功能剥离，单独建设一套IP地址管理设备，防止因准入设备故障导致终端无法正常获取地址以及准入功能失效。需将2台IP地址管理设备做双机热备部署在核心交换机处，保证网络准入的稳定、安全的运行，无需改变现网架构。

## 1.3  建设内容

| 序号 | 设备名 | 内容描述 |  | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络准入系统 | 网络准入系统管理平台（软件） | 内置安全管理平台所需的操作系统和数据库软件；支持VMware虚拟镜像，适用于VMware ESXi 5.0及以上版本、VMware Workstation 9.0、VMware Player 5.0及以上版本； | 套 | 2 |
|  |  |  | 支持DHCP、802.1x、Cisco EoU、WebAuth、Portal、端口镜像、策略路由等多种准入控制方式。 |  |  |
|  |  | 高性能准入控制系统专用设备 | 冗余电源，千兆电口≥6，可扩展≥2个万兆光口，保修3年; | 台 | 2 |
|  |  |  | 最少支持5000台终端准入。 |  |  |
|  |  | 中性能准入控制系统专用设备 | 冗余电源，千兆电口≥6，可扩展≥2个万兆光口，保修3年; | 台 | 10 |
|  |  |  | 最少支持1000台终端准入。 |  |  |
|  |  | 网络准入控制授权 | 支持终端识别、安全检查、安全隔离、安全修复、安全接入、一键智能逃生等网络准入控制功能； | 个 | 15000 |
|  |  |  | 支持识别终端用户名、终端软硬件ID与交换机端口信息绑定等功能； |  |  |
|  |  |  | 支持Windows客户端、Linux客户端、MacOS客户端设备、哑终端等准入。 |  |  |
|  |  | 终端违规控制授权 | 支持端口管理控制: 拨号上网、USB大容量存储设备、无线网卡、WiFi热点、红外/蓝牙、双网卡、串/并/1394/PCMCIA口等； | 个 | 10000 |
|  |  |  | 支持用户自定义的设备类型、禁止光驱刻录、网络连接审计与控制等功能。 |  |  |
|  |  | 补丁管理授权 | 支持智能漏洞检查，漏洞库和补丁文件来源分离； | 个 | 10000 |
|  |  |  | 支持给客户端安装补丁、中继和断点续传、云补丁蓝屏恢复功能。 |  |  |
|  |  | 双机热备授权 |  | 项 | 1 |
|  |  | 访客管理授权 |  | 项 | 1 |
|  | IP地址管理系统 | IP地址管理平台 | DHCP指标：开启租赁日志时的LPS不低于1500，IPAM地址容量不低于80000； | 台 | 2 |
|  |  |  | 支持扩容DNS功能。 |  |  |
|  |  | IP地址管理授权 |  | 项 | 2 |

二、系统功能需求

1、网络准入系统

| 准入系统技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
|  | 网络准入系统管理平台（软件） | 1）管理平台和准入网关采用分离部署架构：含2套管理平台虚拟镜像分别主备；含2套高型号准入网关硬件，10套中型号准入网关硬件，含≥15000个准入控制授权、≥10000个违规外联管控授权、≥10000个补丁管理授权、访客管理授权、双机热备授权。 |
|  |  | 2）自带操作系统和数据库软件； |
|  |  | 3）管理平台支持对多个准入硬件网关设备进行统一集中管控； |
|  | 高性能准入控制系统专用设备 | 1）冗余电源，≥6个千兆网口，可扩展≥2个万兆光口，保修36个月； |
|  |  | 2）高型号单台硬件最少支持5000台终端准入控制； |
|  |  | 3）本方案支持路由、端口镜像、portal准入、802.1x等多准入方式； |
|  | 中性能准入控制系统专用设备 | 1）冗余电源，≥6个千兆网口，可扩展≥2个万兆光口，保修36个月； |
|  |  | 2）高型号单台硬件最少支持1000台终端准入控制； |
|  |  | 3）本方案支持路由、端口镜像、portal准入、802.1x等多准入方式； |

| 准入功能技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 指标名称 | 指标项 | 指标要求 |
|  | 网络准入控制授权 | 准入部署 | 网络环境 | 支持802.1x、Cisco EoU、WebAuth、Portal、端口镜像、策略路由等多种准入控制方式混合使用，一个系统可同时使用多种准入方式适应复杂网络环境； |
|  |  |  | 重定向 | 准入未放行前支持web重定向、邮件重定向方式引导；支持准入控制阻断和提醒模式，提醒并帮助用户自助安装； |
|  |  | 资产发现 | 设备发现方式 | 发现方式支持SNMP、流量镜像、主动扫描、客户端作为探针监听等多种方式发现全网设备； |
|  |  |  | 终端设备发现和定位 | 支持对接入网络的终端进行发现和定位，显示设备所在接入交换机及端口位置信息； |
|  |  |  | 设备类型识别分类 | 支持自动发现识别接入设备的类型，包括：PC设备、网络设备、服务器、移动设备、IoT设备等 |
|  |  |  | 设备类型识别规则自定义 | 支持自定义添加设备类型识别规则条件，以操作系统、开放端口、设备名、MAC地址前缀、MAC地址厂商、IP地址范围等条件设置权重，自动将设备匹配归纳到新添加的设备类型列表中，自动分配网络访问权限 |
|  |  | 网络准入控制 | 802.1x准入控制 | 支持802.1x有线无线网络环境下主流网络设备的动态VLAN切换（Guest VLAN、修复VLAN、工作VLAN）； |
|  |  |  |  | 支持802.1x有线无线网络环境下主流网络设备的ACL动态下发； |
|  |  |  |  | 支持802.1x技术下，思科、华为等交换机直接下发ACL动态规则，无需在交换机预先配置ACL规则； |
|  |  |  |  | 支持与思科、华为、华三等SDN网络环境集成，实现用户统一认证、动态Vlan授权和终端安全合规检测,下发用户身份标签实现网络访问控制； |
|  |  |  |  | 支持802.1x技术下，终端通过HUB接入场景，每个终端分别进行认证； |
|  |  |  | Portal准入控制 | 支持通过Portal/Portal+协议与网络设备或无线AC联动准入，且支持动态ACL下发、支持HTTPS重定向； |
|  |  |  | 网关准入 | 支持自动判断打印机、网络摄像头、IP电话等，并对这些设备进行自动入网授权，入网权限按照设备类型分配； |
|  |  |  |  | 支持对免检设备进行仿冒检查，可检测出通过IP／MAC伪装方式接入网络的行为，支持基于设备行为特征的仿冒检查，并可将仿冒设备隔离；（针对产品的功能要求，提供视频或现场演示） |
|  |  |  |  | 支持自动识别指定AD域、邮件服务器的PC，自动准入放行并下发权限控制策略； |
|  |  | 准入安全规则绑定 | 混合绑定 | 支持用户与计算机MAC地址、接入交换机端口号、接入控制点设备、客户端生成的主机码和随机码绑定；终端硬件唯一ID、认证用户等进行灵活绑定；支持1对1，1对多绑定，并支持设置针对某用户在一定数量范围内的终端自动放行； |
|  |  | 逃生管理 | 智能逃生 | 支持智能应急逃生方式，系统检测到运行中出现的异常和故障需要能够自动应急：一定时间内连续出现多台终端准入失败自动临时放行且阈值可自定义（分钟级别），确保企业网络的可用性； |
|  | 访客管理授权 | 身份认证 | 企业微信、钉钉同步 | 支持与企业微信、钉钉同步组织架构； |
|  |  |  | 身份验证方式 | 支持多种身份认证源：内置账户，AD/LDAP用户，邮件服务器用户、证证书认证，第三方RADIUS服务器认证，第三方扩展认证； |
|  |  |  | 临时用户管理 | 支持驻场临时用户接入，并可以根据临时用户公司及接入时间设置网络访问权限，临时用户账号过期后自动失效； |
|  |  |  | 访客管理 | 支持访客自助填写信息，申请访客账户密码；访客申请支持管理员审批、接待人员审批、受访人审批、指定人员审批、自动审批等多种方式，支持审批人扫码访客二维码信息进行审批。 |
|  | 终端违规控制授权 | 准入安全检查 | Windows安全检查 | 支持Windows设备安全内容：防病毒软件安装与病毒库更新，终端软件安装、是否启用guest账号，是否存在弱口令，是否加域，终端共享目录，终端系统补丁，终端防火墙检测，终端主机名等；支持基于注册表、文件、进程、系统、服务进行自定义检查； |
|  |  |  | Linux安全检查 | 支持Liunx操作系统安全检查：防病毒软件检查，软件安装检，软件安装检查，终端防火墙检查，终端主机名检查，屏保检查，系统服务端口检查，系统登录用户检查； |
|  |  |  | MacOS安全检查 | 支持MacOS安全检查：防病毒软件检查，软件安装检查，终端是否加域检查，软件安装检查，终端防火墙检查，终端主机名检查，屏保检查； |
|  |  |  | 修复向导 | 支持终端修复向导，内置向导页面内容可编辑，同时也支持url外链修复页面； |
|  |  | 违规外联控制 | 非法外联控制 | 支持Windows终端设备的外联接口进行安全管控，包括但不限于红外、蓝牙、软盘、光盘、串口、并口、网络接口、USB接口以及其他外联设备； |
|  |  |  |  | 支持禁用终端电脑共享WiFi热点（含windows和macOS) |
|  |  |  |  | 支持对无线以太网卡进行禁用、审计、仅在有线网卡工作时禁用、WiFi白名单、WiFi黑名单控制； |
|  |  |  |  | 支持无线SSID仿冒检测；（提供系统截图证明并加盖原厂公章） |
|  |  |  |  | 支持根据设备的PID、HWID等信息进行禁用和例外；从而达到一次允许或禁止某个厂家的设备或某一批次的设备； |
|  |  |  |  | 支持Linux下U盘禁用，macOS支持禁用U盘并审计、未注册U盘只读并审计、禁止和审计自建WiFi、禁用和审计无线网卡、WiFi白名单、蓝牙控制。 |
|  |  |  | 硬件管理策略 | 支持基于设备GUID、设备实例路径、显示名称、设备服务名等进行某一类设备进行管控，包括审计与禁止； |
|  |  |  | 网络连接审计与控制 | 支持通过PING/TCP/HTTP等方式检测终端是否与互联网连通、检测终端是否与其他网络连通（含电脑直连方式）、检测终端是否与特定网络连通； |
|  |  |  |  | 支持处置：禁用网卡；阻断网络直到事件恢复或必须由管理员恢复；锁屏，必须管理员恢复； |
|  |  |  | U盘注册 | 支持移动存储设备注册管理，终端用户可在本机自行注册、申请移动存储设备，并可进一步控制注册移动存储设备只能在指定的终端或指定的部门使用，防止外来移动存储设备在本单位使用； |
|  |  |  | 移动存储接入管理 | 禁用或允许接入移动存储介质、禁用并审计、禁用未注册移动存储介质、禁用并审计未注册移动存储介质、审计并断网； |
|  |  |  | 安全U盘 | 支持提供AES256、国密SM4算法加密程序，可对市面移动存储介质进行安全性质加密； |
|  |  |  | 安全U盘密码备份 | 支持备份安全U盘的登录密码到后台； |
|  | 补丁管理授权 | 补丁管理 | 补丁检查与更新 | 无需额外搭建补丁服务器，能够对终端的补丁安装情况进行检查和强制修复；也支持与微软WSUS补丁服务器联动； |
|  |  |  | 补丁服务器离线自动更新方案 | 在补丁服务器不直接开放互联网、不采用代理服务器代理上互联网，确保网络隔离的情况下，有能够将补丁文件、补丁库文件从互联网自动下载并更新到内网服务器的解决方案； |
|  |  |  | 补丁智能中继 | 手工指定或自动学习选举出智能分配中继点，中继点只需安装客户端 无需安装其他组件；并支持中继点到服务器的下载流量限速，PC到中继点的限速带宽控制； |
|  |  |  | 补丁闲时安装 | 支持补丁闲时安装，超过预设时间鼠标键盘无操作才进行补丁安装； |
|  |  |  | 补丁安装情况 | 支持统计补丁安装情况，如未安装、已安装并生效、已安装未重启、补丁总计，补丁安装率等状态； |
|  |  |  | 补丁卸载 | 支持补丁批量远程卸载；按照安装时间、安全更新级别、安全更新类型等条件进行多个补丁同时卸载。 |
|  | 访客管理 | 访客管理功能 | 支持访客自助填写信息，申请访客账户密码；访客申请支持管理员审批、接待人员审批、受访人审批、指定人员审批、自动审批等多种方式，支持审批人扫码访客二维码信息进行审批。 |  |

2、IP地址管理系统

| IP地址管理平台技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标项 | 指标要求 |
|  | IP地址管理平台 | 平台硬件要求 | 1）平台为软硬一体化设备，有效提高兼容性与稳定性 |
|  |  |  | - 2）标准机架式结构。单台设备配置至少8个10/100/1000M电口;支持拓展至少4个千兆光口或2个万兆光口。 |
|  |  |  | - 3）硬盘容量1T硬盘。 |
|  |  |  | - 4) 配置交流冗余电源，支持电源热插拔。 |
|  |  | 设备性能要求 | - DHCP指标：开启租赁日志时的LPS不低于1500，IPAM地址容量不低于80000。 |
|  |  | 功能扩展要求 | - 需支持扩容DNS功能（提供系统截图证明并加盖原厂公章） |

| - IP地址管理功能技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 功能模块 | - 指标名称 | - 指标项 | - 指标要求 |
|  | IP地址管理授权 | 基本功能 | 动态地址管理 | - 支持DHCP动态地址分配、续租，支持地址池、固定地址、保留地址、僵尸地址。支持标识地址冲突，并支持一键进行冲突地址的管理操作，可一键进行固定、保留地址的转换，方便快速进行IP和MAC的固定化使用。（针对产品的功能要求，提供视频或现场演示） |
|  |  |  | 图形化地址管理 | - 网络地址支持图形化展示，支持以图形和列表的形式展示网络、IP地址，便于进行直观的网络地址管理。 |
|  |  |  | 地址池管理 | - 支持对地址池进行分组，方便根据使用目的不同进行地址池归类管理，支持手动创建分组和基于自定义属性自动分组两种方式，并以树形方式展示分组信息 |
|  |  |  | 网络管理与交换机联动 | - 通过交换设备联动进行网络管理，支持手动和自动发现方式，联动发现当前使用IP、当前使用网络；通过DHCP实时和历史租约查看，包括MAC、IP、分配时间等 |
|  |  |  | 僵尸地址管理 | - 支持对设定时间内未上线的地址进行特殊类型标记，便于长时间未使用地址的回收 |
|  |  |  | 地址状态审计 | - 支持地址审计，具备完整的IPAM在线状态日志，不是通过DHCP分配的IP也能记录历史在线状态，方便审计回溯网内IP历史在线状态、支持对IP地址变更历史进行审计 |
|  |  |  | DHCP failover | - 支持IPV4和IPV6的DHCP failover部署方式，failover支持自定义设置MCLT、负载比例、端口等，可实现跨区域的DHCP冗余建设要求实现DHCP节点快速切换；（提供系统截图证明并加盖原厂公章） |
|  |  |  | 访问控制列表 | - 支持基于指纹（内置指纹库可通过管理页面升级指纹库）、MAC、Options的访问控制列表，识别终端并进行接入控制；根据不同的终端类型来选择接入的网络控制判断其属于哪个DHCP域。 |
|  |  |  | 动态域名服务 | - 支持DDNS，可基于主机名生成动态域名对应，也可以自定义某终端的完整域名 |
|  |  |  | IPV6地址管理 | - 支持通过IPAM系统自动生成IPV6地址，在指定的地址区间内正序、倒叙、随机的生成地址，并支持设置生成的IP地址个数； |
|  |  |  | DHCP与虚拟平台对接 | - 支持VMware虚拟化云平台对接，实现通过API接口，自动为计算资源池分配IP资源。及自动创建DNS 主机记录资源域名，过程实现快速分配，无需进行DISCOVER、OFFER、REQUEST、ACK 四个过程，一次过程满足IP 分配。VMware 虚拟化云平台删除虚拟主机时，通过VMware 的API 接口，自动回收IP 地址。 |
|  |  |  | DHCP日志管理 | - DHCPV4/DHPCV6日志(体现时间、MAC地址、主机名、类型、DHCPrelay网关、网关地址IP、Request源地址、服务器回复IP、租期开始时间、租期结束时间）等关键指标，并支持syslog发送和手动导出功能；支持对IPV4的DHCP报文类型（discover、offer、request、ack、decline、nak、release）、IPV6的DHCP报文类型（solicit、advertise、request、confirm、renew、rebind、reply、release、decline、information）报文实时统计，统计结果支持导出为PDF或CSV格式文件。 |
|  |  |  | DHCP统计报表 | 支持图形化统计报表，包括但不限于指纹统计、LPS统计、DHCP四个过程报文统计、定制网络/地址池使用率统计，网卡流量统计；可基于设置的分组进行在线用户数统计，并能记录该分组下最近一天峰值时间和峰值用户数。 |
|  |  | 安全防护 | DHCP访问控制 | Option访问控制，可自定义Option控制规则，规则策略包括等于、不等于、包含、不包含等。 |
|  |  |  | 地址准入控制 | - 支持地址准入控制（MAC黑白名单），通过WEB Portal进行身份认证，只有通过认证后方可使用合法地址接入网络。 |
|  |  |  | DHCP告警设置 | - 支持设置全局或指定网络的DHCP利用率数据，对网络IP使用率、已经使用地址数和地址总数的统计展示可自定义使用率阈值,达到阈值时自动进行告警。 |
|  |  | 运维管理 | 集中化部署、统一管理 | 支持通过统一的管理平台上完成所有服务的配置，支持分布式部署，可针对指定的单一节点或多个节点下统一下发配置，并保证数据一致性。下发的数据进行加密，保障数据的安全性。 |
|  |  |  | 告警推送 | 支持图形化方式的全局所有子节点监控，可针对不同节点设定不同的报警阈值，发生问题时可实时触发故障报警，支持邮件、SNMP TRAP、URL回调、短信等报警方式，所有告警项都支持设置不同的告警级别,告警级别包含且不仅限于Debug、info、Notice、Warning、Err、Crit、Alert等。 |
|  |  |  | 用户分权 | - 支持为指定用户组设定权限，权限至少分为WEB管理权限、CLI权限、API权限；支持对用户进行精细权限定义，可以创建多个账号，每个帐号针对不同的功能模块分别分配不同的权限，可设定基于网络、地址池设置隐藏/只读/读写权限。 |
|  |  |  | 自定义图表模板 | 支持定制报告模板（可定制报告内容包括CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、CPU温度、网卡流量、LPS成功率等关键参数），可定期生成统计报告，无需额外增加软硬件和license。 |
|  |  |  | 支持多种日志输出方式 | - 1）日志可通过Syslog方式发送到指定日志服务器 |
|  |  |  |  | 2）支持日志导出，以CSV文件方式导出； |
|  |  |  |  | - 3）支持日志以FTP方式自动备份至指定服务器的指定目录。 |
|  |  |  | 自动备份 | - 管理中心具备自动备份所有节点的配置，支持备份周期设置（每月、每天、每小时、每刻钟），支持异地备份方式，包括但不限于FTP、SCP、SFTP。 |
|  |  |  | 数据抓包 | - 支持WEB前台抓包，可指定节点、指定端口进行抓包并下载，帮助用户获取运行真实数据分析和处理问题 |
|  |  |  | 自定义属性 | - 支持对IPV4/IPV6地址、权威记录等添加多个自定义描述字段信息，其中属性名称和内容合法性可以由用户自定义添加（如资产编号、系统名称、姓名、部门、联系方式、邮件、电话号码等），内容合法性支持纯数字、电话、邮件、文本等多种验证方式。 |
|  |  |  | 图形化管理 | 支持通过web前台查看集群内所有节点的设备型号、序列号、识别码、内存大小、磁盘数量、磁盘容量、RAID级别、RAID磁盘总数、CPU主频、CPU内核数量、CPU线程数量、电口信息、光口信息。 |
|  |  | 报表展示 | DHCP图表展示 | - 支持查看指定节点设备和所有节点设备当前及与最近6小时、12小时、1天、1周、1个月、3个月的DHCP关键运行指标：通过曲线图、柱状图进行清晰展现，统计数据可在WEB直接下载为PDF或CSV格式文件。（提供系统截图证明并加盖原厂公章） |
|  |  |  | 自定义报表功能 | 需实现分析类型（TOP总量、TOP百分比、百分比、次数/秒）的自定义；需实现分析项目（源IP、源端口、查询区、查询域名、查询记录类型、应答状态、RD位状态、请求签名、是否包含TCP请求、DO位状态、CD位状态、是否命中缓存、ISP、国家/省/市）的自定义；需实现匹配规则（所有、等于、不等于、包含、不包含）的自定义；且可以根据报表需求选择多层嵌套分析，前台可进行开关选择，自定义报表功能支持统计节点选择。 |
|  |  |  | 支持完善的日志管理服务 | - 支持用户操作日志记录：包括用户登录、详细的操作配置日志（包括但不限于配置变更、策略变更、记录的增删改查等）、操作是否成功等； |
|  |  |  | 性能统计报告 | - 支持图形化展示每台节点设备当前与最近6小时、12小时、1天、1周、1个月、3个月的CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、CPU温度、网卡流量可定期生成DHCP的统计报告，数据可在WEB直接下载为PDF或CSV格式文件无需额外增加软硬件和license。 |
|  | 产品资质 |  | 公安部监制的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； |  |
|  |  |  | - 国家版权局颁发的软件著作权； |  |
|  |  |  | 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品安全测试证书； |  |