麻醉科舒海华医疗设备配套网络数据交换盒子硬件项目需求

一、项目需求：

麻醉科有机短波红外探测关键材料研究项目已完成有机短波红外光探测关键器件的研制，拟探索其在临床医学中的应用。该项目拟开展研究者发起的研究（IIR）: 基于有机短波红外光探测器行连续动态无创血压监测模型的建立与临床准确性验证。为完成该项研究，需要购买信息设备一批和相应支持软件。以下为本次项目设备采购清单：

信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床智能采集系统 | 实现生命体征类医疗设备的联网，例如监护仪、呼吸机、麻醉机等，实现生命体征数据的实时采集，实现医疗设备运行数据的采集，为临床医疗工作效率、临床应用、设备管理、科研、提供数据支撑。 1）监护仪数据采集：可采集监护仪的生命体征数据（心率，呼吸频率，血氧饱和度，无创动脉收缩压，无创动脉舒张压，无创动脉平均压，有创动脉收缩压，有创动脉舒张压，有创动脉平均压，脉搏），可支持输出波形的监护仪采集波形数据（心电波形、呼吸波形、血氧容积波形）； 2）呼吸机数据采集：可采集呼吸机生命体征数据（呼气潮气量，分钟通气量，呼吸频率，设置呼吸频率，最大气道压，平均气道压，设置氧浓度），可支持输出波形的呼吸机采集波形数据（气道压力波、容量波、流速波）； 3）麻醉机数据采集：可采集麻醉机生命体征数据（呼气末正压，气道压，潮气量，分钟通气量，呼吸频率，吸入氧浓度，平均气道压）； 4）超声影像采集：基于影像类医疗设备采集终端，利用物联网、视频数字化等技术，实现对患者超声检查影像的实时采集、存储与传输等； 支持设备智能识别，即插即连，医疗设备无需固定化、支持医疗设备院内随处移动化 支持时间同步，保障采集数据时间准确性，一致性 系统采用嵌入式计算系统采集数据（非普通电脑或串口集线器采集），可支持边缘计算、系统可查阅日志记录 采集频率：支持毫秒级数据实时采集，保障数据连续性，生命体征数据≥1 次/min，波形数据≥1 次/s； 支持设备智能识别，即插即连，医疗设备无需固定化、支持医疗设备院内随处移动化 支持断通电自动恢复，无需人工干预操作即可自动重启运行 支持低功耗设计，无风扇散热、无噪音满足任何医疗场景下净化要求 人机交互：微型存储卡槽x1，按键x1,LEDx4 与HIS系统或麻醉信息系统对接或手填匹配患者信息及相关手术信息。 通过物联网采集及数据治理技术，实时采集患者床旁麻醉机、监护仪、呼吸机等设备的生命体征数据及原始波形数据、动态汇聚相关临床数据，以临床数据为核心，实现围术期临床生产、科研一体化、结构化、智能化、资源化的围术期专科数据系统，为临床工作者提供整合物联网连接、患者实时监护、专科数据库、医学科研辅助能力的一站式应用系统。 | 1套 |
| 2 | 临床智能采集终端 | 提供4个端口其中4个网口/4个串口，支持无线，支持可扩展多达6个接口，满足床旁多设备应用； 支持有线、wifi数据传输 处理器：ARM Cortex-A8 Up to 800MHz 内存：DDR3 512MB 存储：NC/8G/16GB/32G B/64GB 网络端口：10/100M以太网口x2,10M以太网口x1 无线网络：WIFI (2.4G/5G, 802.11b/g/n），蓝牙（4.0双模） 人机交互：微型存储卡槽x1，按键x1,LEDx4 | 52 |
| 3 | 交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储－转发 MAC地址表：2K 端口数量：5个 端口描述：5个10/100/1 000Mbps RJ45端口 网络标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 状态指示灯: 每端口具有l个Link/Ack指示灯 电源电压: 100-240V 50/60Hz 产品尺寸：100x98×25mm 环境标准：工作温度：0˚C-40 ˚C | 30 |
| 4 | 设备连接线 | 8D9-SCSI 1M | 65 |
| 5 | 设备连接线 | SCSI-RJ45 1M | 72 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。