光纤模块采购项目需求（2022年）

我院核心数据库节点分别部署在办公楼1楼及5楼机房，需采购40GB光纤模块、原装光纤跳线改造5楼机房主干网络，将核心数据库服务器内部网络升级到40G带宽。本次改造需采购18块40GB光纤模块、1G及原装光纤跳线一批。

- 采购清单（报价人必须填写所报价品牌）

| 产品名称 | 配置描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-5,5米多模LC跳线 |  | 对 | 60 |
| 10M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-10,10米多模LC跳线 |  | 对 | 30 |
| 5M单模光纤-LC（10对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-5,5米单模LC跳线 |  | 对 | 15 |
| 10M单模光纤-LC（13对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-10,10米单模LC跳线 |  | 对 | 15 |
| 40GE单模-LC光模块 | 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 18 |
| 1GE单模-LC光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 个 | 4 |
| 1GE多模-LC光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) |  | 个 | 4 |

参数要求：

| 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-5,5米多模LC跳线 满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准； 支持：10G Base LX； 长度：5M； 接口：FC-LC接头，双芯； 紧缓冲层设计；光缆结构采用：≥2*2.0mm； 多模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥35dB； | 对 | 60 |
| 10M多模光纤-LC | 原装双芯-多模OM3-LC/UPC-LC/UPC-10,10米多模LC跳线 满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准； 支持：10G Base LX； 长度：10M； 接口：FC-LC接头，双芯； 紧缓冲层设计；光缆结构采用：≥2*2.0mm； 多模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥35dB； | 对 | 30 |
| 5M单模光纤-LC（10对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-5,5米单模LC跳线 满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准； 支持：10G Base LX； 接口：FC-LC接口，双芯； 长度：5M； 紧缓冲层设计；光缆结构采用：≥2*2.0mm； 单模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB | 对 | 15 |
| 10M单模光纤-LC（13对） | 原装双芯-单模-FC/UPC-LC/UPC-10,10米单模LC跳线 满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OS2的标准； 支持：10G Base LX； 接口：FC-LC接口，双芯； 长度：10M； 紧缓冲层设计；光缆结构采用：≥2*2.0mm； 单模：插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB | 对 | 15 |
| 40GE单模-LC光模块 | 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) 封装： QSFP+ 连接器类型： LC 工作壳温 [°C]： 0°C～70°C 传输速率 [bit/s]： 40 Gbit/s 目标传输距离 [km]： 单模光纤：10km 发送端光参数 中心波长 [nm]： 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm 最大发送光功率 [dBm]： 2.3dBm 最小发送光功率 [dBm]： -7.0dBm 最小消光比 [dB]： 3.5dB 接收端光参数 接收灵敏度 [dBm]： -11.5dBm 过载光功率 [dBm]： 3.3dBm | 个 | 18 |
| 1GE单模-LC光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 封装： eSFP 接口标准： 1000BASE-LX10/LH 连接器类型： LC 光纤类型： SMF 工作壳温 [°C]： 0°C～70°C 传输速率 [bit/s]： 1 Gbit/s 目标传输距离 [km]： 单模光纤：10km 发送端光参数 中心波长 [nm]： 1310nm 最大发送光功率 [dBm]： -3.0dBm 最小发送光功率 [dBm]： -9.0dBm 最小消光比 [dB]： 9dB 接收端光参数 接收灵敏度 [dBm]： -20.0dBm 过载光功率 [dBm]： -3.0dBm | 个 | 4 |
| 1GE多模-LC光模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) 封装： eSFP 接口标准： 1000BASE-SX 连接器类型： LC 光纤类型： MMF 工作壳温 [°C]： -20°C～+85°C 传输速率 [bit/s]： 1 Gbit/s 发送端光参数 中心波长 [nm]： 850nm 最大发送光功率 [dBm]： -2.5dBm 最小发送光功率 [dBm]： -9.5dBm 最小消光比 [dB]： 9dB 接收端光参数 接收灵敏度 [dBm]： -17.0dBm 过载光功率 [dBm]： 0dBm | 个 | 4 |

部署要求

1、报价人需列出报价产品的品牌，并提供的光模块产品需要提供原厂的供货证明，

2、报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，其中牵涉原有华为核心交换机替换原有极进交换机的配置、调试割接工作，也由报价人负责。

3、在安装新的设备时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。报价人需提供该项目的可交付方案，并获得评审通过。

4、所采用的产品必须兼容采购人现有网络设备，并提供现有网络设备的兼容性证明；如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，并需承担由于不兼容导致的损失。医院不支付任何额外的费用。

5、本项目要求提供三年免费保修