2022年新增电生理报告端采购项目需求书

# 项目名称

项目名称：2022年新增电生理报告端采购项目

# 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理系统—心电电生理报告端 | 1 | 套 |  |

- 需求功能描述：

综述：与现有的接口平台、CA、数据归档系统等无缝集成，数据生产、数据加工需要兼容广东省人民医院现有的电生理系统；需增加数据采集报告工作站需求如下:

- 电生理诊断报告工作站：

功能要求：

- 新病历到达即时提醒功能。当设备检查完毕时，诊断报告工作站自动弹出提示窗口并发出声音。提示医生有新病到达

- 病历列表。显示所有的检查病历，按检查时间顺序排列。

  - 病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

  - 病历列表处可直接查看选中患者的基本信息与检查结果。

  - 提供丰富的查询功能，所有患者信息都可作为查询条件。

  - 支持多条件组合查询。

- 电生理图像显示功能

  - 显示本次检查的所有图像。

  - 可同屏显示多幅图像。

  - 具有图像缩放功能。

  - 具有图像标注功能，可在图像上标注文字与箭头等。

  - 支持分页显示。

- 编写报告功能

  - 医生可以手动报告编写报告。

  - 提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持多次检查图像对比功能。

  - 提供自定义报告格式功能。

支持打印预览功能。支持双面打印。

- 心电诊断报告端：

功能要求：

2.1新病历到达即时提醒功能。当手持式心电检查仪发送新病历时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音。提示医生有新病到达。

2.2病历列表。显示所有的心电图病历，按检查时间顺序排列。

(1)病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送状态。

(2)病历列表处可直接查看选中患者的基本信息与心电图参数。

(3)提供丰富的查询功能，患者所有信息都可作为查询条件。

2.3自动诊断功能。

2.4强大的心电图分析功能

(1)显示同步十二导心电图波形。

(2)波形显示具有时间轴，精确定位心拍。

(3)自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。

(4)自动识别心拍。

(5)支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

(6)支持分页显示。

(7)波形显示幅值自由调整。

(8)心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

(9)波形重叠显示功能，复合波功能，复合波叠加、分散分析功能。

(10)具有电子标尺功能，测量幅值与压差，代替圆规直尺的手工测量工具。

2.5编写报告功能

(1)医生可以自动诊断或手动报告编写心电报告。

2.6提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持心电图原始数据多次对比功能。模板库为设置开放式，用户可以自由设置负责常用诊断库、自定义诊断库的维护、系统用户与HIS用户的关联，科室等字典表的同步关联。

2.7提供心电特殊符号，辅助快速输入。

2.8多种报告方式

（1）提供多种输出报告格式：横排十二导、竖排十二导、2X6、3X4、3X4+长II导、心电参数表、单独长II导等。支持B5纸输出打印。

（2）支持打印预览功能。支持双面打印。

- 支持报告模板内容自定义。

2.9图谱对比功能

支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。

2.10历史记录功能

支持心电图检查历史记录功能，同步显示历史记录下的所有检查记录。

2.11导联纠错

纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

2.12导联修改

支持加做导联名称快速修改，支持单个导联名称修改。

2.13计费功能

持控制漏费功能，分析波形的同时根据与HIS计费功能的集成，方便医生直接在分析  波形的同时直接进行计费，省略两套系统的往返切换。

2.14病历合并

提供病历信息不完善的病历进行合并的功能。

2.15波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电

常规心电图数据，根据专业的算法生成心向量波形、高频心电、频谱心电。

2.16心电事件记录

具有心电事件记录功能，辅助医生记录心电事件，不受文字个数限制。

2.17波形颜色自由设置

心电图波形采集时的颜色，分析时波形颜色，底纹颜色，可自由设置，防止长时间分析造成的用眼疲劳。

2.18漏诊标注

对细节波形进行漏诊标注，防止忽略细节引起漏诊。

2.19系统危机预警

科室传输过来的心电图，系统自动预诊断，根据诊断结果在报告队列排序显示，并以特殊颜色预警。排序依据诊断危急情况依次排列。诊断医师对危急病历优先诊断。

2.20病房危急值提醒

（1）检查医师危急标记。当对急诊病人快速心电图检查时，标记危急，传输至诊断中心，急诊病历特殊颜色显示，提醒报告医师优先诊断。

（2）诊断中心危急值标记。报告医师对心电图诊断完成后，对危急值心电图进行标记，提醒病房进行相关危急处理。

2.21诊断分级

心电检查数据实行预诊断处理，根据分析结果分为：阳性、阴性、不确定等几个类别。配合系统危机预警机制，提醒诊断医师对报告优先处理。

2.22即时消息及视频功能

科室医师之间可通过系统即时消息或视频，进行心电图诊断的交流、答疑、教学等。

# 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，90日内完成本次项目采购设备的货物到货，并完成设备的安装调试工作。

# 集成技术及实施服务要求

投标人所提供的各类设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件（如接口设备、线缆、软件、控制器、I/O槽等，包括招标文件中未列出的而又必须的软件和硬件）需配合用户与本项目相关系统的系统集成工作，过程中产生的费用，均须由中标方自行提供，招标方不另外支付任何费用。

投标人须承诺在项目实施过程中，提供环境工勘，制定实施方案，方案验证和用户演示培训等设备安装部署服务，根据客户的实际业务需求支持并满足客户提出的合理个性化要求。

# 保修要求

提供2年售后服务承诺函并加盖公章。投标人书面承诺免费保修期内服务响应时间不应超过15分钟。