广东省医学实验动物中心专线租用项目

（2022年）需求

需求：租用1条点对点专线

要求：广东省医学实验动物中心需租用一条点对点上下行对等的光纤专线，连接广东省人民医院东川路总院办公楼1楼中心机房网络。

线路清单：

| 序号 | A端地址 | B端地址 | 线路速率 | 线路类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼1层机房 | 广东佛山南海黄岐鄱阳路119号 | ≥上下行100Mbps | 光纤专线组网 | 1 |

租用期限：1年

技术要求：

1、报价方需提供每条线路接入的组网拓扑图，标明每条线路节点路由。

2、在线路租用期间，运营商如需对线路进行割接而改变路由的，必须提前向院方申请并说明情况，经采购人同意并登记备案后方可进行割接。

3、运营商提供的光端机具有自动环路保护功能，接入光路均为双光路接入，当一路光路因故障发生中断时，业务自动倒换，倒换时间小于50ms，确保业务的无缝、平稳、无间断地运行。

4、接入设备要求

要求运营商提供的传输接入设备标准不低于以下要求：

1）业务接口类型要求

以太网接口：可提供FE/GE以太网接口

2）组网和保护要求

组网和保护可以组成链型网，也可以组成环网，支持单双向通道保护、线性复用段保护。

4、网络性能要求

1）线路误码率≤10E-7

2）运营商线路发生故障时，主备用电路切换时间（自愈时间）<50 ms。

3）年网络可用性要求≥99.9％。

4）线路24小时连续运行，线路的丢包率≤1%。

5、报价人具有《基础电信业务经营许可证》